前   言

项目名称：1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）

项目地址：东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北

项目性质：新建危险化学品生产项目

建设单位：东营市赫邦化工有限公司

东营市赫邦化工有限公司为山东海科化工集团控股子公司，成立于2011年1月，公司注册资本6亿元，法定代表人为马立军，注册地址位于山东省东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北。公司经营范围为：氢氧化钠溶液[含量≥30%]20万吨/年、食品添加剂氢氧化钠、盐酸12万吨/年、食品添加剂盐酸、氯17万吨/年、氢0.5万吨/年、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]2万吨/年、氯化氢[无水]15万吨/年、硫酸1万吨/年、低沸物300吨/年、高沸物1200吨/年、1-氯-2，3-环氧丙烷3万吨/年、1，3-二氯-2-丙醇3万吨/年的生产销售（有效期限以许可证为准），氯化钙、工业盐、矽铁、芒硝、元明粉的生产销售，化工产品（不含危险品）销售，自营和代理进出口业务 。（国家禁止或限制经营的除外，须经审批的须凭许可证经营）。

2019年6月，北京国石安康科技有限公司编制完成《东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）安全条件评价报告》，2019年6月18日取得东营港经济开发区安全生产监督管理局下发的危险化学品建设项目安全条件审查意见书（东港危化项目安条审字[2019]9号），同意通过该项目安全条件审查。该项目于2019年11月15日取得了东营市应急管理局下发的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（东危化项目安设审字[2019]458号），同意通过该项目安全设施设计审查。1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）开工日期为2019年10月15日，竣工日期为2020年5月30日。2020年8月，北京国石安康科技有限公司完成东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）项目试生产条件安全评价，并经专家评审通过了试生产条件的审查。2020年8月7日，专家对企业整改完成后的现场进行了复核确认。2020年8月14日，取得东营港经济开发区管委会下发的《关于同意东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）试生产的批复》（东港开管字[2020]27号）并进行试生产，试生产期间安全设施运行良好。

东营市赫邦化工有限公司于2018年7月11日换发安全生产许可证，证号为（鲁）WH安许证字[2018]050231，有效期至2021年7月10日。许可范围：氢氧化钠溶液[含量≥30%]20万吨/年、盐酸12万吨/年、氯17万吨/年、氢0.5万吨/年、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]2万吨/年、氯化氢[无水]15万吨/年、硫酸1万吨/年、低沸物300吨/年、高沸物1200吨/年、1-氯-2,3-环氧丙烷3万吨/年、1,3-二氯-2-丙醇3万吨/年。该项目原辅材料中丁酮、液氨、双氧水（27.5%）、盐酸、氯化氢、叔丁醇、氢氧化钠（32%）、乙醇、硝酸（65%）、氮[压缩的]属于危险化学品，项目中间产品丁酮肟属于危险化学品，也作为产品外售，产品为盐酸羟胺（固体，非危险化学品）。该项目属于危险化学品生产项目，需办理危险化学品安全生产许可证。

东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）生产能力为5000吨/年盐酸羟胺。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保建设项目在安全方面符合国家的有关法律、法规、标准和规定，依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号）（国家安监总局79号令修改）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号）（国家安监总局77号令修改）、《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告[2017]第168号）以及《山东省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（鲁安监发[2012]55 号）的要求，东营市赫邦化工有限公司应对其1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）进行安全设施竣工验收评价。为此，该单位委托我公司承担该项目安全设施的竣工验收评价工作。

接受委托后，我公司成立了该项目评价组，进行资料与标准收集、现场检查，依据国家有关安全生产法律、法规、标准、规范、规程，进行危险及有害因素辨识，选用安全检查表、危险度评价、事故后果模拟等评价方法对其安全生产条件进行全面的分析，找出该项目存在的安全隐患，有针对性的提出整改对策措施和建议，在此基础上编制完成安全验收评价报告，并给出评价结论。

本评价报告按照《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化［2007］255号）编制，报告内容主要包括：1.安全评价工作经过；2.建设项目概况；3. 危险及有害因素辨识与分析结果；4.评价单元和评价方法；5.危险有害程度分析结果；6.安全条件分析；7.安全生产条件分析；8.验收评价结论与建议；9.评价单位与建设单位交换意见；10.安全评价报告附件等。

在对东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）进行安全验收评价的过程中，得到建设单位的大力支持和协助，在此表示衷心感谢。

安全评价组

2020.11

# 目  录

目  录	1

术语、符号和代号说明	1

1  安全评价工作经过	1

1.1  评价目的、原则及范围	1

1.2  评价程序	4

1.3  安全评价前期准备情况及评价经过	4

2  建设项目概述	6

2.1  建设单位概况	6

2.2  建设项目概况	9

2.3  国家产业政策情况	14

2.4  建设项目的地理位置、周边环境	14

2.5  建设项目总平面布置	23

2.6  主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目对比情况	35

2.7  项目涉及的主要原辅材料和品种名称、数量、储存情况	37

2.8  项目的工艺流程、主要装置和设施（设备）的布局及其上下游生产装置的关系	38

2.9  主要装置（设备）和设施	50

2.10  建设项目配套和辅助工程	70

3  危险、有害因素辨识结果	125

3.1  物质的危险、有害特性	125

3.2  项目存在的危险、有害因素及其分布范围	133

3.3  重大危险源辨识结果	134

4 评价单元划分、安全评价方法选择	135

4.1评价单元的确定	135

4.2评价方法的选择	135

5  定性、定量分析评价	137

5.1  固有危险程度的分析	137

5.2  风险程度分析结果	139

5.3  定性、定量评价结果	142

5.4  事故案例分析	144

6  安全条件分析	160

6.1  建设项目外部情况	160

6.2  建设项目周边情况的影响分析	160

6.3  自然条件的影响	161

6.4  危险化学品生产企业安全生产许可条件分析	163

6.5  安全条件分析结论	165

7  安全生产条件分析	167

7.1  安全设施情况	167

7.2  安全管理情况分析	175

7.3  技术、工艺情况	186

7.4  建设项目装置、设施和设备	187

7.5  原料、辅料和产品情况	188

7.6  作业场所情况	188

7.7  事故及应急管理情况	189

7.8  其它方面	191

8  安全对策措施及建议	194

8.1  对策措施采纳情况	194

8.2  本次评价隐患及整改情况	203

8.3  建设项目试生产过程中发现的设计缺陷、事故隐患及其整改情况	204

8.4  安全对策措施、建议	204

9  评价结论和建议	211

9.1  主要危险、有害因素及其程度辨识结论	211

9.2  建设项目所在地安全条件分析	212

9.3  建设项目安全设施设计的采纳情况	212

9.4  建设项目试生产情况	212

9.5  评价结论	213

9.6  建议	213

10  评价单位与建设单位交换意见	214

# 术语、符号和代号说明

- （1）作业场所

指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。

- （2）防火间距

防止着火建筑的辐射热在一定时间内引燃相邻建筑，且便于消防扑救的间隔距离。

- （3）耐火极限

对任一建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起，到失去支持能力或完整性被破坏或抢劫隔火作用时为止的这段时间，用小时表示。

- （4）爆炸危险区域

爆炸性混合物出现的或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取预防措施的区域。

- （5）生产装置

生产需要的设备、设施、工机具、仪器仪表等各种劳动数据。

- （6）化学品

化学品指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

- （7）危险化学品

危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

- （8）危险化学品生产企业

指依法设立且取得企业法人营业执照的从事危险化学品生产的企业，包括最终产品或者中间产品列入《危险化学品目录》的生产企业。

- （9）安全设施

安全设施是指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备、装备）和采取的措施。

- （10）防护措施

为避免职工在作业时身体的某部位误入危险区域或接触有害物质而采取的隔离、屏蔽、安全距离、个人防护等措施或手段。

- （11）职业安全卫生

以保障职工在职业活动过程中的安全与健康为目的的工作领域及在法律、技术、设备、组织制度和教育等方面所采取的相应措施。同义词，劳动安全卫生；（劳动保护）。

- （12）职业病

职业病是指职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定的医疗机构确诊的疾病。

- （13）安全生产

消除或控制生产过程中的危险因素，保证生产顺利进行。

- （14）本质安全

通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。

- （15）事故

生产活动过程中发生的意外的突发性事件总称，通常会使正常活动中断，造成人员伤亡或财产损失。

- （16）事故隐患

事故隐患是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

- （17）不安全行为

职工在职业活动过程中，违反劳动纪律、操作程序和方法等具有危险性的做法。

- （18）违章指挥

强迫职工违反国家法律、法规、规章制度或操作规程进行作业的行为。

- （19）违章操作

职工不遵守规章制度，冒险进行操作的行为。

- （20）特种作业

由国家认定的，对操作者本人及其周围人员和设施的安全有重大危险因素的作业。

- （21）劳动防护用品

由国家认定的，为使职工在职业活动过程中免遭或减轻事故和职业危害因素的伤害，在易发生伤害及职业危害的场合供职工穿戴或使用的个人穿戴用品。

- （22）特种设备

特种设备是指由国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备。

- （23）危险因素

危险因素是指能对人造成伤亡或者对物体造成突发性损害的因素。

- （24）有害因素

有害因素是指影响人的身体健康，导致疾病或者对物体造成慢性损害的因素。

- （25）危险程度

对人造成伤亡和对物造成突发性损坏的尺度。

- （26）固有危险

固有危险是指物质生产过程的必要条件所衍生出来的危险性，包括危险物料、危险工艺条件和危险装置操作等三方面条件。

- （27）危险化学品重大危险源

危险化学品重大危险源是指长期或临时的生产、储存、使用或经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

- （28）临界量

临界量是指对于某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

- （29）剧毒化学品

剧毒化学品是具有剧烈急性毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素，还包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品。

剧烈急性毒性判定界限：急性毒性类别1，即满足下列条件之一：大鼠实验，经口LD50≤5mg/kg，经皮LD50≤50mg/kg，吸入（4h）LC50≤100ml/m3（气体）或0.5mg/L（蒸气）或0.05mg/L（尘、雾）。经皮LD50的实验数据，也可使用兔实验数据。

- （30）急性中毒

职工在短时间内摄入大量有毒物质，发病急，病情变化快，致使暂时或永久丧失工作能力或死亡的事件。

- （31）符号、代号说明

mm：毫米          m：米            m³：立方米      Nm³：标准立方米

Pa：帕             MPa：兆帕        kPa：千帕        s：秒

h：小时            d：天             a：年            kg：千克

t：吨              ℃：摄氏度         m/s：米/秒       L/s：升/秒

m³/h：立方米/小时  kW：千瓦          kVA：千伏安     kV：千伏

GB：强制性国家标准   GB/T：推荐性国家标准      GBZ：国家职业卫生标准

AQ：安全行业标准    AQ/T：推荐性安全行业标准   TSG：特种设备安全管理标准

HG：中国化工行业标准  SY/T：石油部推荐标准     t/h：吨/小时

CAS号：是美国化学文摘对化学物质登录的检索服务号。

UN编号：联合国《关于危险货物运输的建议书》对危险货物的编号。

LD50：口服毒性半数致死量、皮肤接触毒性半数致死量

LC50：吸入毒性半数致死浓度

ppm：英文Parts Per Million的缩写，表示百万分之一，即10-6

MAC：最高容许浓度；在一个工作日内，任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-STEL：短时间接触容许浓度；在遵守PC-TWA前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

PC-TWA：时间加权平均容许浓度；以时间为权数规定的8h工作制，40h工作周的平均容许浓度。

# 1  安全评价工作经过

## 1.1  评价目的、原则及范围

### 1.1.1  评价目的

为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，依据《中华人民共和国安全生产法》等的要求，运用系统安全工程的原理，辨识与分析生产系统中存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、标准、规范要求的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全设施竣工验收评价结论。

通过安全设施竣工验收评价可以对生产过程中存在的问题有针对性地提出对策措施，确定事故隐患、缺陷治理的轻重缓急，以预防事故、特别是重大事故的发生，并把可能造成的损失降低到最低程度；同时可以使企业管理者全面了解掌握系统的安全状况，从而为企业提高安全管理和安全技术水平提供科学依据。

### 1.1.2  评价基本原则

安全评价基本原则是以评价目的的具体情况为基础，以国家安全法规及有关技术标准为依据，用严肃科学的态度，认真负责的精神，全面、仔细、深入地开展和完成评价任务，在工作中必须自始至终遵循科学性、公正性、合法性和针对性的原则。

### 1.1.3  评价范围

本评价依据东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）的安全设施设计专篇及企业提供的有关资料，对项目的工艺、设备、设施存在的危险、有害因素及涉及到的危险化学品危险特性、安全生产基本条件进行安全评价，具体包括内容如下：

（1）生产区：主装置（一期工程0.5万吨/年）、包装车间（一期工程）。

（2）储存区：液氨罐组、原料罐组、装卸区、化学品仓库（一期工程）。

1）新建原料罐组火灾危险性为甲类，设置立式固定顶储罐8台，包括50m3异辛醇储罐1台、50m3乙醇储罐1台、50m3回收叔丁醇储罐1台、50m3叔丁醇储罐1台、200m3双氧水储罐2台、200m3丁酮肟储罐2台；内浮顶罐2台，包括200m3回收丁酮储罐1台、300m3丁酮储罐1台；

2）新建液氨罐组火灾危险性为乙类，设置120m3液氨储罐2台（其中1台为应急罐）；

3）装卸区

液氨卸车位，乙醇卸车位、丁酮卸车位，叔丁醇卸车位、异辛醇卸车位，双氧水卸车位、丁酮肟装车位以及配套的装卸泵；

4）新建化学品仓库（丙类）共分为两个储存区，本次只建设其中一个储存区域（一期工程）。

（3）公用和辅助生产设施

新建控制室、配电室、冷冻机房、污水处理区。一期工程涉及公辅设施包括控制室1座、配电室1座、化学品仓库1座，该公辅设施为一二期工程共同配套使用，本次建设过程中仅建设一期工程使用部分，控制室、配电室建设1层，预留第2层，化学品仓库建设一期使用区域，预留二期区域，上述预留部分在二期工程建设过程中与二期主体工程同时建设。

具体评价范围见下表。

表1.1-1  评价范围一览表

涉及企业保密内容，不予公开。

该项目依托原有的公用工程及辅助设施，包括消防、供电、给排水、供汽等系统，本次评价仅描述其配套符合性。同一厂区内的其他生产装置及配套设施不在本次评价范围；凡涉及项目的环保（本项目新建污水处理区除外）、职业卫生、地质地震评价、生活设施、界区外的运输及输送、厂内原有生产装置等，应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围之内。涉及消防、防雷、特种设备及强制检验设施、安全附件等以相关的专业评价或鉴定结论为主。

我公司按合同规定承担本次安全评价技术和安全评价过程控制责任；在资料数据、评价方法、现场勘查、空间制约等条件限制下，承担评价结论准确性的责任；对“是（否）具备安全验收条件”的安全评价最终结论负责；评价后对隐患或不合格项提出的安全对策措施属咨询建议性质而非强制执行条款，项目单位应落实主体安全责任，以法规标准为依据，参考评价提出的安全对策，制定改进方案并加以实施，以降低风险。

我公司对以下情况，不承担法律责任：评价对象不采纳安全评价提出的安全对策；评价对象被人为变动产生新的危险源或危险有害因素；项目单位提供的资料或法定检测数据失实；超过安全评价时效周期；法律法规未作要求的建议等。

## 1.2  评价程序

评价程序见下图。

编制安全设施竣工验收评价报告

前期准备

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施及建议

做出评价结论

辨识与分析危险有害因素

图1-1安全验收评价程序图

## 1.3  安全评价前期准备情况及评价经过

本次安全验收评价的工作经过主要包括以下四个阶段：

第一阶段为前期准备阶段。在此阶段完成以下工作：

（1）根据项目的特点，组建评价组；

（2）评价组根据建设项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围；

（3）在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需的各种文件、资料和数据。

第二阶段为安全评价实施过程。在此阶段完成以下工作：

（1）列出辨识与分析危险、有害因素的依据，阐述辨识与分析危险、有害因素的过程；

（2）根据建设项目的生产工艺特点、总图布置、功能分布及设备、设施情况划分评价单元；

（3）根据所划分出来的评价单元，确定安全评价方法；

（4）利用所选择的安全评价方法，定性、定量分析建设项目中的危险、有害程度；

（5）利用所选择的安全评价方法，分析建设项目的安全条件和安全生产条件；

（6）提出安全对策措施与建议（包括对存在的问题的整改复查）；

（7）整理、归纳安全评价结论。

第三阶段为安全评价结论形成后，与建设单位交换意见，对报告中提出的安全对策措施结合企业的实际情况进行充分的讨论，在严格遵守国家法律、法规、规范、标准的基础上，进一步修订，形成明确的安全对策措施。

第四阶段为编制安全验收评价报告。将安全评价过程总结、整理、评审，形成正式的安全评价报告，发送企业。

# 2  建设项目概述

## 2.1  建设单位概况

### 2.1.1  单位名称、类型、地址和法人代表

企业名称：东营市赫邦化工有限公司

法定代表人：马立军

注册资本：陆亿元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北

### 2.1.2  建设单位简介

东营市赫邦化工有限公司为山东海科化工集团控股子公司，成立于2011年1月，公司注册资本6亿元，法定代表人为马立军，注册地址位于山东省东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北。公司经营范围为：氢氧化钠溶液[含量≥30%]20万吨/年、食品添加剂氢氧化钠、盐酸12万吨/年、食品添加剂盐酸、氯17万吨/年、氢0.5万吨/年、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]2万吨/年、氯化氢[无水]15万吨/年、硫酸1万吨/年、低沸物300吨/年、高沸物1200吨/年、1-氯-2，3-环氧丙烷3万吨/年、1，3-二氯-2-丙醇3万吨/年的生产销售（有效期限以许可证为准），氯化钙、工业盐、矽铁、芒硝、元明粉的生产销售，化工产品（不含危险品）销售，自营和代理进出口业务 。（国家禁止或限制经营的除外，须经审批的须凭许可证经营）。

### 2.1.3  安全生产管理机构和安全管理状况

涉及企业保密内容，不予公开。

- 2.1.4  建设项目投资单位组成及出资比例

东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目由东营市赫邦化工有限公司独资建设，总投资约34511万元。

- 2.1.5  原有生产装置、储存设施、基础设施情况

该公司厂区已建设20万吨/年离子膜烧碱项目、3万吨/年甘油法环氧氯丙烷项目两套装置及配套储存、装卸设施，以及给排水、供配电、供气、消防、事故水池等公用工程设施。

## 2.2  建设项目概况

项目名称：1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）

项目地址：东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北

建设单位：东营市赫邦化工有限公司

项目性质：新建危险化学品生产项目

生产规模：盐酸羟胺（一期产量）5000t/a；丁酮肟（一期产量）8000t/a（备注：丁酮肟在盐酸羟胺淡季的情况下外售，设计产能为8000t/a，外售情况根据市场而定。）

该公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）生产装置及配套设施严格按照“三同时”要求办理相关安全手续，前期项目选址、安全条件评价、安全设施设计均已完成，工程建设及设备安装已完成，2020年8月14日进行试生产。

该项目原辅材料中丁酮、液氨、双氧水、盐酸、氯化氢、叔丁醇、氢氧化钠、乙醇、硝酸、氮[压缩的]属于危险化学品，项目中间产品丁酮肟属于危险化学品且可作为产品外售。该项目属于危险化学品生产项目，需办理危险化学品安全生产许可证。

- 2.2.1  项目的规划许可及备案

该公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）的规划许可及备案情况见下表。

表2.2-1  项目设立许可及文件一览表

| 序号 | 文件名 | 文号 | 出具部门 | 出具时间 | 关键内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设用地规划许可证 | 地字第37050201920034号 | 东营市自然资源局 | 2019.12.30 | 符合规划要求 |  |
|  | 建设工程规划许可证 | 建字第370500202020002号 | 东营市自然资源局 | 2020.1.14 | 符合要求 |  |
|  | 土地证 | 东国用(2015)第02004443号 | 东营市国土资源局 | 2015.6.2 | 准予登记 |  |
|  | 山东省建设项目备案证明 | 2019-370500-26-03-028625 | -- | 2019.6.11 | 准予备案 |  |

- 2.2.2  项目的设立许可及文件

该公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）的设立许可及文件见下表。

表2.2-2  项目设立许可及文件一览表

| 序号 | 文件名 | 文号 | 出具部门 | 出具时间 | 关键内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品建设项目安全许可意见书 | 东港危化项目安条审字[2019]9号 | 东营港经济开发区安全生产监督管理局 | 2019.6.18 | 同意该建设项目安全条件审查 |  |

- 2.2.3  安全设施设计审查许可及文件

该公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）的安全设施设计审查许可及文件见下表。

表2.2-3  安全设施设计审查许可及文件一览表

| 序号 | 文件名 | 文号 | 出具部门 | 出具时间/有效期限 | 关键内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 东危化项目安设审字[2019]458号 | 东营市应急管理局 | 2019.11.15 | 同意该建设项目安全设施设计审查 |

### 2.2.4  开工、完工、试生产时间

本项目于2019年10月开工建设，于2020年5月完工。该公司针对试车工作编制了试生产方案，组织内部学习讨论，于2020年6月对系统进行联动试车，各设备运行良好，留有记录。2020年8月，北京国石安康科技有限公司完成东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）项目试生产条件安全评价，并经专家评审通过了试生产条件的审查。2020年8月7日，专家对企业整改完成后的现场进行了复核确认。2020年8月11日取得东营港经济开发区应急管理局下发的《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书》（东港开危化项目备字[2020]3号）。2020年8月14日，取得东营港经济开发区管委会下发的《关于同意东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）试生产的批复》（东港开管字[2020]27号）并进行试生产。

### 2.2.5  设计、施工、监理单位及资质符合情况

表2.2-4  参与工程建设的主要设计、监理、施工单位资质情况表

| 单位名称 | 承担工作 | 资质名称 | 级别 | 证书编号 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中化二建集团有限公司 | 1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）生产区、储存区、公用和辅助生产设施安设专篇编制、施工图设计 | 工程设计 | 化工石化医药行业甲级 | A114010382 | 符合 |
| 香山红叶建设有限公司 | 污水处理区（一期）施工图设计 | 工程设计 | 环境工程设计专项（水污染防治工程、大气污染防治工程）甲级 | A137000995-10/1 | 符合 |
| 山东益通安装有限公司 | 除消防工程外其他设备设施安装 | 施工 | 消防设施工程专业承包壹级； 建筑机电安装工程专业承包壹级； 建筑工程施工总承包贰级； 石油化工工程施工总承包贰级 | D237063644 | 符合 |
|  |  |  | 特种设备安装改造维修许可证（压力管道） | TS3810529-2020 |  |
|  |  |  | 特种设备安装改造维修许可证（锅炉） | TS3137544-2020 |  |
| 东营新辉建筑安装工程有限责任公司 | 消防工程设备安装 | 施工 | 消防设施工程专业承包贰级 | D237033756 | 符合 |
| 东营天华建筑安装有限公司 | 土建 | 施工 | 建筑工程施工总承包壹级 | D137056809 | 符合 |
| 东营展鹏建设工程有限公司 | 土建 | 施工 | 建筑工程施工总承包叁级 | D337160372 | 符合 |
| 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 工程监理 | 监理 | 工程监理综合资质 | E137007335-8/1 | 符合 |

### 2.2.6  安全设施调试情况

该项目于2020年5月竣工，2020年8月14日进入试生产。试生产阶段，各工艺参数正常，设备运行良好，达到了预期设计指标。该项目自试生产以来，无伤亡事故发生。

东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）建设完成后，监理单位中天昊建设管理集团股份有限公司出具了《东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）监理报告》，结论为：“分部、分项、检验批验收情况均评定为合格；工程安全和功能性检测情况符合相关规定要求；单位工程综合评价合格。

本项目设计单位、设备安装施工单位山东益通安装有限公司监理单位、建设单位共同出具了《东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）竣工验收证明》，结论为：“合格”。另外，本项目设计单位、消防设备安装施工单位东营新辉建筑安装工程有限责任公司、监理单位、建设单位共同出具了《东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）工程竣工验收报告》，结论为：“符合验收要求”。

本项目DCS自动控制系统由安装单位杭州和利时自动化有限公司与建设单位共同对DCS控制系统进行了验收和检查调试，并出具了《东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目DCS系统投运报告》，结论内容为：“经过供需双方共同努力，DCS控制系统试车工作顺利进行并进入连续的运行生产阶段；系统硬件及软件运行正常，功能齐全，各项技术指标达到要求；系统整体运行情况良好。DCS系统投运合格。”

该项目SIS、GDS系统完成调试工作，调试单位浙江中控技术股份有限公司出具了《东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目SIS及GDS系统现场投运验收报告》，结论为“供方已完成本合同的货物交付、投运等合同所规定的内容，各项技术指标均满足合同及相关文件要求，予以验收通过”。

该项目自试运行以来设备设施运行正常，安全设施可满足要求，已具备进行安全验收的条件。

### 2.2.7  法定检测、检验及验收情况

东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）建设工程已经东营市住房和城乡建设管理局验收合格，并于2020年8月6日取得《东营港经济开发区建筑工程消防验收意见书》（东港消验字[2020]第17号），验收结论为“经资料审查、现场抽样检查及功能测试，综合评定该建设工程消防验收合格”。

该项目于2020年6月29日取得东营市瑞丰科技服务中心河口分中心出具的《防雷装置定期检测报告》（鲁(东)雷(验)字[2020]HK21025号），检测结论为：防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。并于2020年6月29日取得东营市河口区气象局出具的《防雷装置验收意见书》（雷验No：鲁4200403202006160197）。

评价过程中，东营市赫邦化工有限公司提供了有效期内的压力容器等特种设备使用登记证、安全附件安全阀校验报告、压力表检定证书、有毒可燃气体检测报警器检定报告。

## 2.3  国家产业政策情况

该项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修订）中“鼓励类-十一项-石化化工-高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型（水基化剂型等）、专用中间体、助剂（水基化剂型等）的开发与生产”。

根据《淘汰落后安全技术装备目录》（2015 年第一批）、《淘汰落后

安全技术工艺、设备目录》（2016 年）以及山东省应急管理厅关于印发《山

东省禁止危险化学品目录（第一批）》的通知，该项目未使用国家明令淘汰

落后的安全技术工艺、设备，未生产、使用国家明令禁止生产、使用的危险

化学品。

## 2.4  建设项目的地理位置、周边环境

### 2.4.1  建设项目地理位置

东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）建设地点位于东营市东营港经济开发区东营港化工产业园。东营港经济开发区是 2006年4月份经山东省人民政府批准设立的省级经济开发区，位于黄河入海口以北约50公里处的渤海湾西南海岸，是山东省政府确定的发展黄河三角洲高效生态经济区的突破点和加快鲁北沿海经济发展的主要载体，也是东营市加快北部沿海经济开放开发，推动全市经济实现快速长远发展的重要平台。

东营港地处东北经济区与中原经济区、山东半岛与京津塘地区交通通道

的中心控制点，位于黄河入海口以北50公里处，北距天津港90海里，东距龙口港72海里，距大连港122海里，与河北曹妃甸、秦皇岛港隔海相望。

东营港海域等深线密集，是渤海湾泥质海岸建设深水大港的天然良址，东营港出渤海湾与国内外各港口相通。开发区与各大城市都有高等级公路连接，距济南、青岛只有3h车程，距北京、天津分别为3.5h、2.5h车程。通港铁路、环渤海高等级公路正在规划，东营机场已开通至北京、上海、重庆、大连等地的航线，达到4D级标准，港区已成为环渤海交通大通道的重要一站。

本项目所在地交通运输条件便利，地理位置优越。

### 2.4.2  建设项目周边环境

东营市赫邦化工有限公司厂区东临东港路，东港路与围墙之间有一条企

业铁路正在建设，东港路以东为东营联合石化有限责任公司；南侧为港北一

路，路南为港城热力有限公司；北侧是港北二路，路北为空地，西北侧为东营联合石化有限责任公司；西侧是港西一路，围墙与港西一路之间敷设两

条架空电力线路，离围墙最近的为一条110kV高压线，杆高25m，距离围墙3.8m，港西一路以西为天弘化学有限公司。

本项目所在地公共基础设施完善，水、电、通讯条件完备，交通条件发

达，所在地厂区内无油气井及覆压油汽管线等。

该项目属于新建项目，建设项目《建设用地规划许可证》（地字第37050201920034号）、《建设工程规划许可证》（建字第370500202020002号）详见报告附件2、附件5。经现场检查，该项目在设计、施工过程中，未对项目选址进行变更，项目选址情况与该项目的《安全条件评价报告》、《安全设施设计专篇》一致。

该项目周边关系详见图2.4-1。

图2.4-1  项目周边关系图

涉及企业保密内容，不予公开。

该项目厂区与周边企业、居民区等之间的防火间距见表2.4-1。

表2.4-1  项目区厂外周边环境情况分析一览表

涉及企业保密内容，不予公开。

由上表可知，该项目区与周边企业、公路等的防火间距符合《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）等相关规范的要求。

依据《关于印发山东省液氨储存与装卸安全生产技术规范(试行)的通知》第八条：液氨储存和装卸场所应禁止设置在学校、医院、居民区等人口稠密区附近。液氨储存数量构成重大危险源的，与下列场所、区域的距离必须符合国家标准或者国家有关规定。《危险化学品安全管理条例》第十九条：危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定。该项目与八大类场所的间距见表2.4-2。

表2.4-2  建设项目与法律法规予以保护区域的安全距离

| 序号 | 法律法规予以保护区域 | 周边环境实际情况 | 规定、规范要求的间距 | 安全距离符合性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住区以及商业中心、公园等人员密集场所 | 该项目2000m范围内无居民区及人员密集区 | 根据《石油化工企业设计防火标准》（2018版）（GB50160-2008）第4.1.9条，液化烃储罐与周边居民区、福利公共设施、村庄距离不应小于300米。 | 符合 | 液氨储罐按照液化烃储罐考察 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 该项目2000m范围内无以上公共设施。 | 根据《石油化工企业设计防火标准》（2018版）（GB50160-2008）第4.1.9条，液化烃储罐与周边居民区、福利公共设施、村庄距离不应小于300米。 | 符合 | 液氨储罐按照液化烃储罐考察 |
| 3 | 饮用水源、水厂及水源保护区 | 2000m范围内无饮用水源、水厂及水源保护区 | 《饮用水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）2000m。 | 符合 |  |
| 4 | 车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口。 | 2km范围内无车站、码头、机场等。厂区围墙东侧80m为一条在建铁路线。 | 《石油化工企业设计防火标准》（2018版）（GB50160-2008）第4.1.9条要求，液化烃储罐与厂外公路距离不小于35米，与企业铁路距离不应小于45米，根据《公路安全保护条例》，除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在公路边缘100米内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施。 | 符合 | 液氨储罐按照液化烃储罐考察 |
| 5 | 基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地 | 所在区域无畜牧区、渔业水域和种畜、水产苗种生产基地。 | 《草原法》、《渔业法》、《基本农田保护条例》等规定：基本农田保护区外；不得占用基本草原；畜禽遗传资源保护区外500m；距畜禽规模化养殖场500m；渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地保护区外。 | 符合 |  |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 厂区东侧60m处为一河流，所在区域2km范围内无湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 《自然保护区条例》、《风景名胜区条例》等规定：在风景名胜区内禁止进行修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 | 符合 |  |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 周围5km内无此类场所 | 《中华人民共和国军事设施保护法》《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》等规定：控制区外。 | 符合 |  |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 周围1km内无此类场所 | － | 符合 |  |

综上所述，该项目区与《关于印发山东省液氨储存与装卸安全生产技术规范(试行)的通知》第八条及《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、设施、区域距离符合相关法律、法规、标准、规范的安全要求。

依据《关于印发山东省液氨储存与装卸安全生产技术规范(试行)的通知》第五十三条液氨储罐与周边工厂、村庄、主要交通要道等之间的防火间距及布置方式应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定。与相邻工厂或设施的防火间距，不应小于表2.4-3的规定。

表2.4-3  液氨储罐区与相邻工厂或设施的防火间距

| 液 氨 储 罐 防 火 间 距 （ m ） 相 邻 工 厂 或 设 施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 液氨储罐区 | 备注 |  |
| 居住区、公共福利设施、村庄 | 100 | 符合 |
| 相邻工厂（围墙） | 50 | 符合 |
| 国家铁路（中心线） | 45 | 符合 |
| 厂外企业铁路 （中心线） | 35 | 符合 |
| 国家或工业区铁路编组站（中心线或建筑物） | 45 | 符合 |
| 厂外公路 | 20 | 符合 |
| 变配电站（围墙） | 50 | 符合 |
| 架空电力线路（中心线） | 1.5倍塔杆高度 | 符合 |
| I、II级国家架空通信线路（中心线） | 40 | 符合 |

通航江、河、海岸边20符合由上表可知，该项目液氨罐区与周边相邻工厂或设施等的间距符合《关于印发山东省液氨储存与装卸安全生产技术规范(试行)的通知》等相关规范的要求。

### 2.4.3  自然条件和社会条件

#### 2.4.3.1  自然条件

东营港经济开发区位于黄河三角洲中心城市东营市东北部，北邻京津塘经济区，南连胶东半岛，濒临渤海西南海岸，地处黄河经济带与环渤海经济圈的交汇点。东营港建成于1997年，现有泊位14个，是国务院批准的国家一类开放口岸，北距天津港80海里，东距龙口港72海里，与大连港隔海相距122海里，是东北经济区与中原经济区、山东半岛和京津唐地区交通通道的中心控制点，交通非常方便。

（1）地形、地貌

本项目拟建厂址位于地貌类型为黄河下游冲积平原，地貌类型单一，地基土层规律较为均匀，地质稳定，地下水埋藏较深，对拟建工程无影响，因此在基础设计和施工时不予考虑。

（2）气象条件

东营港地处鲁西北黄河三角洲五号桩附近，属北温带大陆性季风气候区，气候特点为：冬季寒冷，夏季炎热，气温年季差较大。冬夏季风向变化具有明显的季风特征，多大风天气。年降水量偏少，降水量季节分布不均，主要集中在夏季。

①气温

根据东营海港气象站观测资料，结合东营、孤岛等气象站的历史资料，分析东营港的气象特征。

历年平均气温        11.7℃

历年极端最高气温    39.6℃

历年极端最低气温    -18.0℃

②降水

年平均降水量         628mm

年最大降水           176.2mm

月最小降水           2.1mm（2月）

日最大降水           20.7mm

年平均降水日数       69天

月最多降水日数       l2.3天（7月）

月最少降水日数       2.3天（1月）

降水多集中在7、8、9三个月，降水量合计为324mm，约占全年降水量的60％，最少降水量一般为l、2、3三个月，降水量合计为13.3mm，仅占全年降水量的2.5％，暴雨主要集中在7月份。

③风力及风向

根据海港海洋站资料统计，该海域常年风向为SSE、E向，频率均为10％，次常年风向为ENE、S向，频率均为9％；强风向为NW向，最大风速21m/s。

l998年7月出现36.9m/s的历史极大风速，方向N向。50年一遇极大风速：10分钟平均29.9m/s、2分钟平均33.0m/s、1分钟平均34.4m/s。6级以上（>1 3.8m/s）大风日数多年平均40日／年。

④雾

青岛海洋大学用1978～1980年三年的红外与可见光、卫星云图资料进行海上雾特征分析，全年雾日平均为35.6天，其中12月份雾日最多、平均8.5天；11月份及7月份次之，各为4天；年最长连续雾日为6天（1979年12月）。

据1985～l989年资料统计，能见度≤lkm的雾日年平均为10.1天。用黄河海港海洋站1986年资料统计，能见度≤lkm的大雾多出现在5月份和6月份、均为1.3天，全年大雾出现了50h、折合为2.1天。

⑤其他

最大积雪厚度：200mm；

设计雪荷载：40kg/㎡；

最大冻土厚度：640mm；

历年平均雷暴日数：29.6d；

最多年雷暴日数：45.4d；

最少年雷暴日数：13d。

（3）水文地质

该地区属于黄河入海的冲积平原，东营港平均潮差小，仅0.76m，等深线密集，水深-10m处离岸6km，水深-20m处离岸17km，是渤海湾泥质海岸线局深海最近的位置，是建设万吨深水大港的天然良港。

（4）地震

根据国家地震局《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》，东营市地震动反应谱特征周期为0.45s，地震动峰值加速度为0.1g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度Ⅶ度。

（5）工程地质条件

地表层土壤以粉土、粉质粘土为主。有关地质工程勘察院对建设地地点地表土进行的勘查表明，地表l、2层土均为粉土，浅层粉土层底深度1.2～1.5m，深层粉土层底深度4.0～4.8m；粉土层以下为粉质粘土，也分两层，上层层底深度2.8～3.7m，下层层底深度4.6～6.0m；粉质粘土层以下为粉砂，层底深度12.8～13.4m，厚度5.7～8.1m；再往下为厚度72m的粉质粘土。本项目所在区域地貌为平地微地貌特征，由于土壤盐碱化程度高，植被覆盖率低，除绿化地带绿化植被外，基本没有天然乔木，表层土壤草甸植物以耐盐碱的芦苇为主。

（6）防洪、防水和排涝

在港口南部泥滩地中部新建防潮标准为100年一遇的防潮堤，连接现状南北防潮堤，东营市百年一遇防潮水位为3.94m，据初步计算防潮堤堤顶高程约7.0m，防浪墙顶高程约7.5m。

神仙沟：港城段防洪标准50年一遇，河道控制蓝线为50m；

内部水网：防洪标准为20年一遇，河道控制蓝线为30m。

排洪泵站：为防止洪、潮同时发生，影响园区泄洪排涝，在防潮闸前设排洪泵站确保安全泄洪。

（7）交通运输现状及发展规划

东营市是山东省辖市，其建成了海、陆、空相结合的立体交通网。其中公路尤为发达，全市等级公路通车里程达5933.6km，境内高速公路132.8km。铁路南接胶济线，开有直通济南、南京的客运线。东营港被列为国家一类开放口岸，建成5000t级码头2个，3000t级码头3个。东营机场已于2001年11月28日正式通航，先期开通了东营至北京、上海、深圳、哈尔滨、新疆库尔勒等五条航线。

东营港经济开发区位于黄河三角洲中心城市东营市东北部，北邻京津塘经济区，南连胶东半岛，濒临渤海西南海岸，地处黄河经济带与环渤海经济圈的交汇点。东营港建成于1997年，现有泊位14个，是国务院批准的国家一类开放口岸，地理坐标为东经118°58ˊ，北纬38°6ˊ，北距天津港150km，东距龙口港133km，与大连港隔海相距226km，是东北经济区与中原经济区、山东半岛和京津唐地区交通通道的中心控制点。

#### 2.4.3.2  社会条件

（1）消防外援是东营港消防大队。消防大队距项目区约4km，能够在10min内到达项目区实施救援。

（2）项目区距离东营市第二医院东港分院5km，可在10min内到达项目区实施救援。

## 2.5  建设项目总平面布置

### 2.5.1  总平面布置

1）平面布置

本项目建于东营港经济开发区东营市赫邦化工有限公司厂区内，项目总占地面积约26964.5m2，位于厂区内现有3万吨/年甘油法环氧氯丙烷装置西侧、烧碱循环水站北侧。本项目由南向北依次布置有盐酸羟胺罐区一座（分为原料罐组一（以下简称原料罐组）及原料罐组二（以下简称液氨罐组）），罐区北侧为一期生产装置，装置北侧为化学品仓库（成品仓库）、冷冻机房、变配电室和控制室。本项目新建污水处理区位于原污水处理站西侧。

该项目平面布置执行《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018版），具体平面布置见项目局部区域布置图，项目建筑结构、防火间距见下表：

表2.5-1  建设项目平面间距情况表

- 涉及企业保密内容，不予公开。

注：1、本项目总平面布置按《石油化工企业设计防火标准》（2018版）（GB50160-2008）检查，《石油化工企业设计防火标准》（2018版）（GB50160-2008）未说明的部分按照《建筑设计防火规范[2018年版]》GB50016-2014检查。

- 本项目原料罐组储罐均设置氮封，采用氮封的固定顶罐，其防火间距按浮顶罐、内浮顶罐处理，丁酮、回收丁酮储罐为钢质单层内浮顶罐。

- 说明：①丙类仓库按照甲类仓库减少25%；②相邻两座高度相同的一二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙，屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不限。③区域性重要设施与相邻设施的防火间距可减少25%。

该项目不属于石油化工项目，但液氨属于高毒物品，且液氨罐区构成三级重大危险源。本次评价参照《石油化工工厂布置设计规范》（GB50984-2014）中有关高毒气体泄漏源的要求进行检查，具体情况见下表。

表2.5-2  液氨储罐与周边人员集中场所间距一览表

| 建构筑物 | 方向 | 建构筑物 | 实际距离（m） | 规范距离（m） | 法规依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氨储罐 | 北 | 本项目控制室（抗爆结构） | 105 | 60 | GB50984-2014 条文说明4.8.2表2 | 符合 |
|  | 南 | 中心化验室 （＞300人·h/d） | 220 | 200 | GB50984-2014 条文说明4.8.2表2 | 符合 |
|  | 西 | 无人员集中场所 | —— | —— | GB50984-2014 条文说明4.8.2表2 | 符合 |
|  | 东 | 空地 | —— | —— | GB50984-2014 条文说明4.8.2表2 | 符合 |
|  | 东南 | 研发楼 （＞300人·h/d） | 417 | 200 | GB50984-2014 条文说明4.8.2表2 | 符合 |
|  | 西北 | 环氧氯丙烷中控室 （＞300人·h/d）） | 220 | 200 | GB50984-2014 条文说明4.8.2表2 | 符合 |

小结：由上表分析可知，本项目总平面布置符合《石油化工企业设计防火标准 （2018版）》（GB50160-2008）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《石油化工工厂布置设计规范》（GB50984-2014）的相关要求。

2）竖向布置

本项目竖向布置充分利用厂区现有场地地形，采用连续式平坡布置。厂区地势南高北低，西高东低。厂内道路纵坡度根据地势在1‰左右，横坡度控制在2‰左右。厂内道路能与厂外道路顺畅连接。利用厂区坡度，雨水通过暗管进行排水，先进入厂区雨水管网，最终纳入市政雨水管网。

配电室、控制室的室内地坪标高高出室外地坪标高600mm，储罐区围堤内的地坪标高与堤外地坪标高一致，装置区及仓库地坪标高高出室外地坪标高150mm，污水处理站内鼓风机房、配电室、在线监测间的室内地面比室外地面高0.20m，符合《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）中生产建筑物室内标高与室外地面标高高差0.15~0.3m的要求。

3）厂区道路

本项目仓库北侧、罐区南侧以及东西两侧设置原料及产品运输道路，道路宽度不小于6m，能够满足运输车辆通行要求。装置区与仓库、罐区之间道路为消防道路，道路宽度6m，转弯半径不小于12m，净空高度不小于5m，道路均采用混凝土硬化地面，能够满足消防通车要求。

### 2.5.2  装置内平面布置

涉及企业保密内容，不予公开。

- 2.5.3  罐区平面布置

1）储罐布置情况

本项目罐区包括2个罐组，最东侧为原料罐组一（以下简称原料罐组），罐组防火堤南北宽36m，东西长54m，罐组南北两侧由西向东依次布置踏步。罐组内布置10台储罐，分为两排布置，北侧由西向东依次布置异辛醇储罐、乙醇储罐、回收叔丁醇储罐、叔丁醇储罐、双氧水储罐、丁酮肟储罐。南侧由西向东依次布置丁酮储罐、回收丁酮储罐、双氧水储罐、丁酮肟储罐，罐组内每个储罐设置一处隔堤。原料罐组东侧为装卸泵区，再往东为装卸车区。原料罐组二（以下简称液氨罐组）布置在西侧，罐组防火堤南北长36m，东西宽10.3m。罐组布置两台液氨储罐（其中一台为应急罐），罐组内每个储罐设置一处隔堤，相邻隔堤之间由踏步连接。

表2.5-3  原料罐组罐间距、罐壁与防火堤距离间距表

| 序号 | 设施名称 | 方向 | 周边 | 标准依据 | 规范距离（m） | 实际距离（m） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁酮肟储罐V-0601A Φ6550×6560（乙类， 200m³立式固定顶储罐） | 东 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=3.28 | 3.58 | 符合 |
|  |  | 西 | 双氧水储罐V-0602A Φ6550×6560 （乙类，200m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 5.6 | 符合 |
|  |  | 南 | 丁酮肟储罐V-0601B Φ6550×6560（乙类，200m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.10 | 0.75D=4.91 | 10.3 | 符合 |
|  |  | 北 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=3.28 | 4.9 | 符合 |
| 2 | 丁酮肟储罐V-0601B Φ6550×6560（乙类， 200m³立式固定顶储罐） | 东 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=3.28 | 3.58 | 符合 |
|  |  | 西 | 双氧水储罐V-0602B Φ6550×6560（乙类，200m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 5.6 | 符合 |
|  |  | 南 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=3.28 | 6.4 | 符合 |
|  |  | 北 | 丁酮肟储罐V-0601A Φ6550×6560（乙类，200m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.10 | 0.75D=4.91 | 10.3 | 符合 |
| 3 | 双氧水储罐V-0602A Φ6550×6560（乙类， 200m³立式固定顶储罐） | 东 | 丁酮肟储罐V-0601A Φ6550×6560（乙类，200m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 5.6 | 符合 |
|  |  | 西 | 叔丁醇储罐V-0603 Φ3600×4800（甲类，50m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 5.4 | 符合 |
|  |  | 南 | 双氧水储罐V-0602B Φ6550×6560（乙类，200m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 10.3 | 符合 |
|  |  | 北 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=3.28 | 4.9 | 符合 |
| 4 | 双氧水储罐V-0602B Φ6550×6560（乙类， 200m³立式固定顶储罐） | 东 | 丁酮肟储罐V-0601B Φ6550×6560（乙类，200m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 5.6 | 符合 |
|  |  | 西 | 回收丁酮储罐V-0608 Φ6550×6560（甲类，200m³内浮顶立式储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 5.8 | 符合 |
|  |  | 南 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=3.28 | 6.4 | 符合 |
|  |  | 北 | 双氧水储罐V-0602A Φ6550×6560 （乙类，200m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 10.3 | 符合 |
| 5 | 叔丁醇储罐V-0603 Φ3600×4800（甲类， 50m³立式固定顶储罐） | 东 | 双氧水储罐V-0602A Φ6550×6560 （乙类，200m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 5.4 | 符合 |
|  |  | 西 | 回收叔丁醇储罐V-0604Φ3600×4800（甲类，50m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=2.7 | 2.7 | 符合 |
|  |  | 南 | 回收丁酮储罐V-0608 Φ6550×6560（甲类，200m³内浮顶立式储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 13.5 | 符合 |
|  |  | 北 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=2.4 | 4.9 | 符合 |
| 6 | 回收叔丁醇储罐V-0604Φ3600×4800（甲类， 50m³立式固定顶储罐） | 东 | 叔丁醇储罐V-0603 Φ3600×4800（甲类，50m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=2.7 | 2.7 | 符合 |
|  |  | 西 | 乙醇储罐V-0605 Φ3600×4800（甲类，50m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=2.7 | 2.8 | 符合 |
|  |  | 南 | 回收丁酮储罐V-0608 Φ6550×6560（甲类， 200m³内浮顶立式储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 13.5 | 符合 |
|  |  | 北 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=2.4 | 4.9 | 符合 |
| 7 | 乙醇储罐V-0605 Φ3600×4800（甲类， 50m³立式固定顶储罐 | 东 | 回收叔丁醇储罐V-0604Φ3600×4800（甲类，50m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=2.7 | 2.8 | 符合 |
|  |  | 西 | 异辛醇储罐V-0606 Φ3600×4800（丙类，50m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=2.7 | 2.85 | 符合 |
|  |  | 南 | 丁酮储罐V-0607 Φ7500×7510（甲类，300m³内浮顶立式储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=5.625 | 12.8 | 符合 |
|  |  | 北 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=2.4 | 4.9 | 符合 |
| 8 | 异辛醇储罐V-0606 Φ3600×4800（丙类， 50m³立式固定顶储罐） | 东 | 乙醇储罐V-0605 Φ3600×4800（甲类，50m³立式固定顶储罐 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=2.7 | 2.85 | 符合 |
|  |  | 西 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=2.4 | 2.68 | 符合 |
|  |  | 南 | 丁酮储罐V-0607 Φ7500×7510（甲类，300m³内浮顶立式储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=5.625 | 12.8 | 符合 |
|  |  | 北 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=2.4 | 4.9 | 符合 |
| 9 | 丁酮储罐V-0607 Φ7500×7510（甲类， 300m³内浮顶立式储罐） | 东 | 回收丁酮储罐V-0608 Φ6550×6560（甲类，200m³内浮顶立式储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.4D=3 | 5.5 | 符合 |
|  |  | 西 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=3.755 | 5.7 | 符合 |
|  |  | 南 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=3.755 | 6.1 | 符合 |
|  |  | 北 | 异辛醇储罐V-0606 Φ3600×4800（丙类，50m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=5.625 | 12.8 | 符合 |
| 10 | 回收丁酮储罐V-0608 Φ6550×6560（甲类， 200m³内浮顶立式储罐） | 东 | 双氧水储罐V-0602B Φ6550×6560（乙类，200m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 5.8 | 符合 |
|  |  | 西 | 丁酮储罐V-0607 Φ7500×7510（甲类，300m³内浮顶立式储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.4D=3 | 5.5 | 符合 |
|  |  | 南 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 0.5H=3.28 | 6.6 | 符合 |
|  |  | 北 | 回收叔丁醇储罐V-0604Φ3600×4800（甲类，50m³立式固定顶储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 0.75D=4.91 | 13.5 | 符合 |

表2.5-4  液氨罐组罐间距、罐壁与防火堤距离间距表

| 序号 | 设施名称 | 方向 | 周边 | 标准依据 | 规范距离（m） | 实际距离（m） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨储罐V-0609A Φ3600×10500（乙类，120m³卧式储罐） | 东 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 3 | 3.3 | 符合 |
|  |  | 西 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 3 | 3.1 | 符合 |
|  |  | 南 | 液氨储罐V-0609B Φ3600×10500（乙类，120m³卧式储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.3.3注2 | 1.0D=3.6 | 4.2 | 符合 |
|  |  | 北 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 3 | 3.35 | 符合 |
| 2 | 液氨储罐V-0609B Φ3600×10500（乙类，120m³卧式储罐） | 东 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 3 | 3.2 | 符合 |
|  |  | 西 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 3 | 3.1 | 符合 |
|  |  | 南 | 防火堤 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 3 | 3.5 | 符合 |
|  |  | 北 | 液氨储罐V-0609B Φ3600×10500（乙类，120m³卧式储罐） | GB50160-2008 （2018年版）6.3.3注2 | 1.0D=3.6 | 4.2 | 符合 |

表2.5-5  液氨罐组、原料罐组距离间距表

| 序号 | 设施名称 | 方向 | 周边 | 标准依据 | 规范距离（m） | 实际距离（m） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨储罐组 | 东 | 原料罐组 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.14 | 7 | 7.2 | 符合 |

厂区总平面布置、装置区设备布置、罐区内储罐布置的详细情况参见附图。

## 2.6  主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目对比情况

（1）本项目采用的主要工艺技术

本项目采用氨肟化-肟水解联合生产工艺，其氨肟化生产工艺技术来源于中触媒新材料有限公司，肟水解生产工艺技术来源于北京化工大学，双方

均签订转让协议，详见附件31技术装让协议。

氨肟化工艺是以丁酮、双氧水、液氨等为原料，叔丁醇（TBA）为溶剂，经氨肟化反应制得产品。

盐酸羟胺是以丁酮肟、盐酸等为原料，经水解反应制得产品。

（2）国内或国外同类项目技术对比情况

涉及企业保密内容，不予公开。

## 2.7  项目涉及的主要原辅材料和品种名称、数量、储存情况

本项目涉及的主要原辅料有：丁酮、液氨、双氧水（27.5%）、氯化氢、叔丁醇、异辛醇、氢氧化钠、乙醇、硝酸（65%，清洗过滤器使用）；中间产品丁酮肟也可作为产品外售。产品主要为：盐酸羟胺。项目原辅料及产品一览表如下：

表2.7-1  项目原辅材料及产品一览表

| 序号 | 名称 | 状态 | 规格 | 年用量（t） | 最大储存量（t） | 储存方式 | 周转天数 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁酮 | 液体 | 99.5% | 9234 | 405 | 立式储罐 | 15 | 原料罐组 | 原料 循环套用 |
| 2 | 液氨 | 液体 | 99.9% | 1258.9 | 84 | 卧式储罐 | 20 | 液氨罐组 | 原料 |
| 3 | 双氧水 | 液体 | 27.5% | 9444.73 | 496.4 | 立式储罐 | 18 | 原料罐组 | 原料 |
| 4 | 氯化氢 | 气体 | 99.5 | 2626.91 | 不储存 | 不储存 | -- | 来自液体氯化氢装置 | 原料 管线输送 |
| 5 | 叔丁醇 | 液体 | 85% | 30.81 | 67 | 立式储罐 | 15 | 原料罐组 | 辅料 循环套用 |
| 6 | 异辛醇 | 液体 | 99.5 | 56.67 | 35.3 | 立式储罐 | 20 | 原料罐组 | 辅料（萃取剂） |
| 7 | 氢氧化钠 | 液体 | 32%溶液 | 60 | 无储存 | 无储存 | 无储存 | 无储存 | 辅料，来自液碱罐区 |
| 8 | 乙醇 | 液体 | 99.5 | 50 | 33.5 | 立式储罐 | 20 | 原料罐组 | 辅料 循环套用 |
| 9 | 催化剂 | 固体 | -- | 1 | 无储存 | 无储存 | 无储存 | 无储存 | 肟化反应定期加入 |
| 10 | 促进剂 | 液体 | -- | 0.05 | 无储存 | 无储存 | 无储存 | 无储存 | 水解反应定期加入 |
| 11 | 硝酸 | 液体 | 65% | 1 | 不储存 | 不储存 | 不储存 | 不储存 | 清洗膜过滤器使用 |
| 12 | 聚丙烯酰 胺 | 固体 | -- | 0.3 | 0.025 | 25kg袋装 | 25 | 鼓风机房的库房内 | 污水处理定期加入 |
| 13 | 固碱 | 固体 | -- | 2.4 | 0.15 | 25kg袋装 | 25 | 鼓风机房的库房内 | 污水处理定期加入 |

表2.7-2  产品及中间产品一览表

| 序号 | 名称 | 状态 | 规格 | 年产量（t） | 最大储存量t | 储存地点 | 周转天数 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸羟胺 | 固体 | 25kg袋装 | 5000 | 640 | 化学品仓库 | 42 | 汽运 |
| 2 | 丁酮肟 | 液体 | 储罐 | 7248 | 312.8 | 原料罐组 | 13 | 槽车/汽运 |

## 2.8  项目的工艺流程、主要装置和设施（设备）的布局及其上下游生产装置的关系

### 2.8.1  工艺流程简介

（1）丁酮肟生产工艺

1）流程描述

①氨肟化反应

涉及企业保密内容，不予公开。

②叔丁醇回收

涉及企业保密内容，不予公开。

③萃取单元

涉及企业保密内容，不予公开。

④氨肟化精馏

涉及企业保密内容，不予公开。

3）工艺流程简图

本项目工艺流程简图见2.8-1。

涉及企业保密内容，不予公开。

图2.8-1  丁酮肟生产工艺流程简图

（2）肟水解工艺流程

1）工艺流程简述

①氯化氢吸收

涉及企业保密内容，不予公开。

②肟水解反应

涉及企业保密内容，不予公开。

③浓缩、结晶、离心

涉及企业保密内容，不予公开。

④丁酮、乙醇精馏

涉及企业保密内容，不予公开。

⑤产品干燥、包装

涉及企业保密内容，不予公开。

水解反应为吸热反应。

3）工艺流程简图

盐酸羟胺工艺流程简图见2.8-

- 涉及企业保密内容，不予公开。

图2.8-2  盐酸羟胺生产工艺流程简图

（3）罐区

1）原料卸车：

本项目原料液氨、丁酮、双氧水、异辛醇、乙醇由槽车运入厂区经装卸臂由机泵打入储罐。装卸平台上设置液氨、丁酮（异辛醇）、双氧水、乙醇装卸鹤管各一个。

本项目液氨卸车采用压缩机卸车，其余采用卸车泵卸车。液氨槽车进入装卸平台，对位完成后将接地线连接好，将槽车的液相口与万向卸车系统液相管连接，槽车的气相管连接万向卸车系统气相管（即压缩机的出口，压缩机入口连接液氨储罐），检查完毕确认无误后，依次打开阀门，利用槽车压力将液氨压入液氨储罐，待槽车和储罐压差小于0.2MPa时，开启卸车压缩机，保持压差0.2MPa，槽车液相卸车完毕后，关闭液相阀门，停压缩机，调整压缩机四通阀，回收槽车内氨气，开启压缩机，抽槽车内氨气压入液氨储罐，待槽车内压力到0.1~0.15MPa时，停压缩机，完成卸液氨操作。

本项目其他原料采用卸车泵卸车，槽车进入装卸平台，对位完成后将接地线连接好，将槽车的液相接口与卸车台上卸料泵的进料阀门连接；气相平衡阀门接口与槽车气相口连接，使槽车和储罐气相平衡，密闭卸车，通过通氮阀和呼吸阀保持储罐压力稳定。依次打开卸车泵前阀门以及罐的进料阀门，槽车的卸车阀门，储罐的气相平衡阀门。然后启动卸车泵，打开泵后出口阀门，开始卸车。为防止槽车滑动，在车轮下垫上防滑垫，鹤管上安装拉断阀。操作人员在卸车中巡检阀门是否泄漏，储罐的液位情况。当卸车结束时，操作人员关闭槽车的出口阀门、气相阀门，打开氮气阀吹扫管线，吹扫结束后关闭氮气阀门，最后关闭卸料泵的前后阀门、进料阀门。

2）成品装车

本项目生产的产品丁酮肟由管线输送至原料罐组，经装车泵去鹤管装车外售。槽车进入装卸平台，对位完成后将接地线连接好，将槽车的液相接口与装卸平台上装车泵的出料阀门连接；气相平衡阀门接口与槽车气相口连接好，使槽车和储罐气相平衡，密闭装车，通过通氮阀和呼吸阀保持储罐压力稳定。打开罐底阀门、装车泵前阀门以及槽车的进料阀门，储罐的气相平衡阀门。然后启动装车泵，打开泵后出口阀门，开始装车。为防止槽车滑动，在车轮下垫上防滑垫，鹤管上安装拉断阀。操作人员在卸车中巡检阀门是否泄漏，储罐的液位情况。装车平台设有一卡通定量装车自动控制系统，具有紧急停止功能，设有车辆静电释放、防溢流、可燃气体泄漏与定量装车系统联锁，异常情况时连锁装车泵停泵，连锁关闭装车管线上的切断阀。

- 污水处理

生产车间排放的废水主要为生活污水、反渗透浓水、循环冷却塔排污水、蒸发冷凝水及其他生产废水。废水通过废水排放管路自流进入污水处理系统格栅渠，将废水中的大颗粒悬浮物及不溶解物质拦截，然后自流进入到集水池。集水池内设置集水池提升泵及液位计，定期将废水提升至废水调节池，液位计实时显示水池液位并控制集水池提升泵，废水在废水调节池进行暂存，调节池中装有潜水搅拌机，使废水进行充分搅拌混合，调节池内设置提升泵及液位计，连续将废水提升至水解酸化池，液位计远传实时显示水池液位并控制集水池提升泵，水解酸化池内设置潜水搅拌机，使废水进行充分的混合，通过水解酸化池厌氧菌的作用，废水中大分子有机物被分解成小分子有机物，提高废水的可生化性，废水从水解酸化池流入缺氧池，在此单元菌体主要进行反硝化反应，将硝态氮转化为氮气释放到大气中。缺氧池溶解氧浓度＜0.5mg/L，在整个工艺中的作用是：有效降解出水总氮数值。废水自流进入好氧池，好氧池内设置填料及曝气器，控制废水中溶解氧浓度1~2mg/L，在好氧活性污泥的作用下废水中的有机物被好氧活性污泥分解消耗，达到去除水中COD的目的，同时使用废水中的氮氧化物被分解成硝态氮。好氧池出水自流到二沉池，经过长时间的停留后上部澄清液自流至清水池，底部污泥流入污泥井，污泥井内污泥排污污泥池，部分污泥通过污泥回流泵提升到缺氧池，剩余污泥流入到污泥池储存，污泥再流经污泥浓缩池，进行污泥浓缩效果，底部浓缩污泥经由污泥泵打入到污泥脱水机，为了提高泥水分离效果，在污泥进入压滤机前投加0.3%浓度的PaM，PaM溶液与污泥充分混合后进入压滤机，压滤液流入事故池，污泥通过螺旋输送机送至污泥堆场后，定期外运。清水池设置有COD自动检测系统，若废水不合格，可同过清水外排泵打入事故池进行暂存，同时事故池设有事故提升泵，也可以将事故池废水定期抽至废水调节池或兼氧池。

格栅渠、集水池、废水调节池、水解酸化池、缺氧池、好氧池、污泥浓缩池、污泥池、污泥压滤车间设置废气收集装置，将废气抽至废气净化装置进行处理，具体处理工艺为，废水首先通过碱洗塔（此环节投加碱液）进行预洗，废气中的酸性气体被去除，然后进入生物滤池系统，生物过滤除臭单元是一个强化型的生物过滤装置，气体中的污染物与生物过滤除臭装置中的生物填料上的微生物接触，被微生物捕获、降解、氧化，生物滤池后设置活性炭吸附装置，进一步去除废气中残留的气体，通过活性炭吸附装置后的废气通过引风机通过15米烟囱后达标排放。

（5）工艺参数

表2.8-1  主要设备工艺操作参数表

| 序号 | 设备名称 | 操作温度（℃） | 操作压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨肟化反应器 | 70～80 | 0.4 |
| 2 | 脱叔丁醇塔 | 98 | 0.05 |
| 3 | 汽提塔 | 112 | 常压 |
| 4 | 水洗塔 | 40 | 常压 |
| 5 | 第一精馏塔 | 40 | -0.90 |
| 6 | 第二精馏塔 | 110 | -0.90 |
| 7 | 第三精馏塔 | 80 | -0.95 |
| 8 | 氯化氢吸收塔 | 40 | 常压 |
| 9 | 反应精馏塔 | 60 | -0.05 |
| 10 | 一级提浓塔 | 80 | -0.07 |
| 11 | 丁酮精馏塔 | 100 | 0.03 |
| 12 | 乙醇精馏塔 | 60 | -0.05 |

（6）物料平衡

表2.8-2  物料平衡一览表（肟化反应）

| 肟化反应 | 投入（t/a） |  | 产出（t/a） |  | 损耗（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液氨 | 1258.9 | 丁酮肟 | 7248.02 | G1 | 55.38 |
|  | 双氧水 | 9444.29 | W1 | 14496.1 | G2 | 1.29 |
|  | 丁酮 | 28.13 |  |  | S1 | 20 |
|  | 丁酮（水解返回） | 9860.69 |  |  | S2 | 1 |
|  | 催化剂 | 1 |  |  |  |  |
|  | 叔丁醇 | 30.81 |  |  |  |  |
|  | 异辛醇 | 56.67 |  |  |  |  |
|  | 水洗 | 1000 |  |  |  |  |
|  | 吸收水 | 141.3 |  |  |  |  |
|  | 叔丁醇（循环套用，不计算在内） | 10300 | 21744.12 |  | 77.67 |  |
|  | 合计 | 21821.79 | 21821.79 |  |  |  |

表2.8-3 物料平衡一览表（水解反应）

| 水解反应 | 投入（t/a） |  | 产出（t/a） |  | 损耗（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 丁酮肟 | 7248.02 | 盐酸羟胺 | 4986.2 | G | 2.07 |
|  | 水 | 5104.88 |  |  | W2 | 110.9 |
|  | 促进剂 | 0.05 |  |  | S3 | 70 |
|  | 氯化氢 | 2626.91 |  |  |  |  |
|  | 乙醇 | 50 |  |  | 丁酮（去肟化） | 9860.69 |
|  |  |  | 4986.2 |  | 10043.66 |  |
|  | 合计 | 15029.86 | 15029.86 |  |  |  |

备注：G、G1、G2为排放尾气，W1、W2为排出污水，S1：废催化剂，S2 : 废萃取剂，S3:废母液

- 2.8.2  上下游生产装置的关系

本项目生产所需原料的氯化氢来自液体氯化氢装置，其他原料为外购；主装置产出的物料输送到包装车间进行结晶、干燥，干燥后的盐酸羟胺成品

经过自动包装线包装成袋去化学品仓库储存。故液体氯化氢装置为主装置的上游装置，包装车间为主装置的下游装置。

## 2.9  主要装置（设备）和设施

表2.9-1  静设备设备一览表

表2.9-2  动设备设备一览表

涉及企业保密内容，不予公开。

## 2.10  建设项目配套和辅助工程

- 2.10.1  给排水

1、给水水源

本项目用水主要为生产用水、生活用水、循环用水、消防用水。本项目依托厂内现有的供水设施，该公司生产、生活用水来自市政管网总供水能力为550m³/h。厂内设置2座5500m3水罐，供生产、生活、消防用水使用。原水加压泵站内设置了生产、生活水泵3台，2用1备，水泵参数为Q=468m3/h，H=50m，P=110kW/380V，厂区生产、生活给水管线采用DN400螺旋缝焊接钢管，全部采用焊接，用环氧煤沥青做了加强级防腐，然后原土直埋。

（1）生活用水

本项目劳动定员为32人，其中新增人员为29人，按照60L/人.d计，项目新增生活用水量为1.74m3/d。

（2）工业给水系统

①生产用水

东营市赫邦化工有限公司现有工程用水环节包括离子膜液碱生产用水、环氧氯丙烷生产用水、纯水制备用水、循环冷却排污水、绿化办公用水以及职工生活用水，总用水量约为1133811m3/a（约162m3/h），目前新鲜水供给全厂余量约338 m3/h。

本项目生产用水均采用高纯水，主要是尾气吸收用水以及工艺用水。厂区纯水产能120m3/h，现平均用量50m3/h，本项目纯水用量约3.5m3/h，富余量能够满足本项目需求。

本项目生产用水接自罐区西侧已有管廊上，管道材质304，管径DN80；

生活用水接自主装置西侧地埋管线，管道材质为聚乙烯（PE），管径DN50。

②循环水系统

东营市赫邦化工有限公司目前有逆流式钢筋混凝土架构玻璃钢冷却塔4台，单台冷却塔冷却能力：Q=3000m3/h，温差8℃，风机直径8950mm。设置循环水泵4台，性能参数为：Q＝3000m3/h，H＝45m，备用泵1台，性能参数为：Q＝1200m3/h，H＝42m。厂内现有离子膜液碱项目和环氧氯丙烷项目循环冷却水用量约7442m3/h，目前富余能力约为4558m3/h，本项目循环水用水量约1370m³/h，富余量供水能力能够满足本项目需求。

本项目循环水用水接自主装置西侧地埋管线，主装置管道材质为20#，管径DN400，包装车间管道材质为20#，管径DN350。

- （3）消防水

消防水系统见2.10.7。

2、排水系统

根据清污分流原则，该项目生活污水、生产污水、清净雨水、污染雨水与事故水排水采用分流式，设置四个排水系统。

（1）生活污水排水系统

生活污水主要是办公、厕所排污。生活污水每天排放10m3。公司内生活污水经过化粪池预处理后排入园区污水管网。

（2）生产污水系统

本项目生产污水主要为工艺废水和地面、设备清洗污水，生产污水主要来源于汽提塔废水，工艺废水排放量为1.8m3/h，地面冲洗水最大量为0.5m3/h，共计2.3m3/h，经项目区内生产污水管线排至东北侧的新建污水处理区内，经过均质调节和污水处理设备等处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的二级标准后经排水管网排至园区污水管网。

（3）雨水排水系统

沿厂区主干道路敷设雨水管道，清净雨水经雨水口和雨水管道收集后就近排入市政雨水管网。初期污染雨水采用管道排污至事故水池（5500m3），厂区雨水管道采用HDPE双壁波纹管，砂垫层基础，管道连接采用承插橡胶圈密封连接。

（4）事故水排水系统

1）该项目主装置、包装车间内均设有地漏，事故水经地漏排入室外污水管网，排入事故水池；主装置外设备区域设置围堰，然后经废水管网排入厂区事故收集池。后期雨水经阀门井切换排入雨水管网。

2）该项目中液氨罐组、原料罐组均设有防火堤，防火堤内设有集液坑，该部分事故液自集液坑经管道输送至厂区事故收集池。后期雨水经阀门井切换排入雨水管网。

“清净下水”一般由事故抢救过程中产生，其不同于一般的废水或雨水，没有固定的产生地点或场所，因此“清净下水”的收集要利用雨水回收系统和废水回流系统共同收集，收集初期雨水及事故状态下雨水至事故水池，送至厂区污水处理区进行处理后再输送至市政污水处理场。

事故池主要用于厂区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。事故储存设施总有效容积的计算如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中V1——收集系统范围内假定发生事故的储罐或装置物料量；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m³； V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m³/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以传输到其它设施的物料量，m³；

V4——发生事故时仍须进入该收集系统的生产废水量，m³；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；V5=10qF；

q——降雨强度，mm，按平均日降雨量；q=qa/n；

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha（1ha=104㎡）；

本项目年平均降雨量628mm，年平均降雨日数69d。

降雨强度：q=628/69=9.1mm

本项目最大事故水收集量为主装置：

①仓库存留最大物料量的一台设备的物料量：V 1 =0m 3 ；

②主装置消防用水量：V 2 =1620m³；

③可以转输到其他储存或处理设施的物料量：V 3 =0m3 ；

④发生事故时仍须进入该收集系统的生产废水量：V 4 =0m3 ；

⑤降雨量：V 5 =10×（628/69）×3=273m3 ；

事故储存设施总的有效容积计算过程如下：

（0m3 ＋1620m3 -0m3 ）+0m3 ＋273m3 =1893m3 。

根据核算，本项目事故状态下事故水收集量最大为1893m3，厂区东北侧设有容积为5500m3的事故水池1座，能够满足项目要求。

- 2.10.2  供配电

（1）供电电源

该项目厂区已建成总变电所1座，总变电所采用单回110kV专线供电，电源引自东营港经济开发区220kV营港变电站110kV母线段。总变电所单回供电线路容量为120000kVA，现已用容量67000kVA（其中大部分负荷为氯碱装置整流变压器），剩余容量53000kVA，本项目实际需要容量为2000kVA，总变剩余容量完全能满足本项目需要。总变电所内设110/10kV总降压变压器2台，变压器型号为SFZ11-M-16000/110/10，2台主变分列运行，10kV段采用单母线分段，中间设置母联开关并设置了备自投装置；当1台主变发生故障时母联断路器可以自动投切由另外1台主变带所有负荷。

本项目用电设备全部为380/220V低压用电设备，总装机功率约2000kW，实际使用功率约1800kW。根据本项目用电以及现场实际情况，在主装置北侧新建配电室1座，室内新上2台干式变压器，型号为SCB13-2500KVA/10kV，电源引自厂区总变电所10kV系统不同母线段。低压系统采用变压器分列运行，中间设母联开关，当一台变压器故障时，合上母联开关，由另外一台变压器带所有生产负荷，能够满足全部生产需求。另外在配电室内设置应急母线段，应急母线段设置双电源自动转换开关，主用电源为本配电室低压电源，备用电源引自厂区柴油发电机；应急母线段供电对象为生产一级负荷设备、控制室UPS供电等。

为保证重要设备供电可靠性，东营市赫邦化工有限公司厂内配备型号P1375，额定功率1000kW柴油发电机一台作为应急电源，目前富余量为400kW，本项目重要用电设备为肟化反应釜循环泵（132kW）、搅拌机等，富余量能够满足本项目需求。

本项目DCS控制系统和SIS安全仪表系统采用UPS不间断电源，供电时间不小于30min。火灾自动报警系统、有毒可燃气体检测系统采用蓄电池作为应急电源，供电时间不小于8h。事故照明系统采用自带的蓄电池作为备用电源，供电时间不小于3h。

（2）负荷等级

本项目装置总装机容量为2000kW，肟化反应釜循环泵用电负荷为一级负荷；厂区已有消防泵用电负荷为一级负荷；另外，本项目火灾报警、可燃有毒气体浓度报警控制器、应急照明、DCS控制系统、SIS安全仪表系统、氨区喷淋管的电动阀等用电负荷为一级负荷中特别重要的用电负荷，采用不间断电源供电；其他用电设备为三级负荷。

（3）电气设备选型

按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的规定，该项目主装置、包装车间、罐区、装卸车区为爆炸性气体环境，危险介质分别为：

主装置有叔丁醇、丁酮、液氨等；

包装车间：丁酮、乙醇；

罐区、装卸站：叔丁醇、丁酮、液氨、乙醇等。

爆炸性危险介质的释放源均为第二级释放源。

主装置、包装车间（危险介质重于空气）：以释放源为中心，半径为15m，地坪上的高度为7.5m及半径为7.5m，顶部与释放源的距离为7.5m的范围内划为2区；

主装置（危险介质氨轻于空气）：以释放源为中心，半径为4.5m，顶部与释放源的距离为7.5m，及释放源至地坪以上的范围内划为2区；

罐区距离储罐的外壁和顶部3m的范围内划为2区；当贮罐周围设围堤时，贮罐外壁至围堤，其高度为堤顶高度的范围内划为2区；以槽车密闭式注送口为中心，半径为1.5m的空间和爆炸危险区域内地坪下的坑、沟划为1区；以槽车密闭式注送口为中心，半径为4.5m的空间以及至地坪以上的范围内划为2区。

本项目在爆炸性气体危险环境内选用隔爆型电气装置（包括灯具、电机、开关按钮、搅拌电机、风机、泵、气体报警设施等），防爆级别与组别不低于环境中爆炸危险介质的防爆级别和温度组别。本项目主装置涉及到氢气爆炸性气体环境，电气设备防爆等级为EXdⅡCT4，其他区域防爆等级为EXdⅡBT4，防护等级为IP55；罐区、装卸区、包装车间等电气设备防爆等级为EXdⅡBT4，防护等级为IP55；符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）要求。

- 2.10.3  防雷、防静电接地

（1）防雷

根据装置的性质和建筑物的类型，并依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的划分，主装置、包装车间、罐区按第二类建筑物防雷进行设计，其它建构筑物按第三类建筑物防雷进行设计，建筑的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，并设置总等电位联结。

主装置：

主装置顶层在10轴与CD轴间的位置有放空管，管口高度为23.5m，带阻火器，排放尾气含有乙醇、丁酮等，经常排放，管内外压差不大于5KPa。根据《石油化工装置防雷设计规范》（GB50650-2011）第4.3.2条及《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）第4.2.1条放空管口上方1m，水平2m范围均应在接闪器保护范围内。沿本建筑物设置8根高度为5m等高接闪杆与T1103、T1104、T1106等组成联合接闪器，保护高度界限为24.5m，T1103、T1104、T1106等均为全封闭金属塔且无排气口，塔体壁厚大于4mm，均直接接闪。所有顶部钢平台上设备均通过钢平台、钢柱接地；金属设备、设备支耳、钢平台钢柱等所有金属构件全部可靠连接形成统一导体。根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）第4.3.3条及第4.5.6条利用建筑物钢柱做引下线，引下线间距不大于18m且不少于10处，引下线上端与接闪器可靠连接下端与接地装置可靠连接。主装置于建筑地面下1m处设环形接地装置，不大于1欧姆；水平接地线采用40x4热镀锌扁钢，埋深1m。装置接地干线采用40x4热镀锌扁钢暗敷于地面垫层或沿各层平台明敷；设备接地线采用40x4热镀锌扁钢沿各层平台明敷就近与接地干线连接。

包装车间：

车间顶层在6轴与CD轴间的位置有放空管，管口高度为28m，带阻火器，排放尾气含有乙醇等，经常排放，管内外压差不大于5KPa。根据《石油化工装置防雷设计规范》（GB 50650-2011）第4.3.2条及《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第4.2.1条放空管口上方1m，水平2m范围均应在接闪器保护范围内。塔顶设备管线为碳钢内衬氟管线，碳钢层厚度大于4mm，且无放空口直接做接闪器；钢平台金属板厚度大于4mm直接做接闪器；利用顶部平台金属围栏互相可靠连接做接闪器。在屋面及女儿墙上敷设直径10mm热镀锌圆钢做接闪器，接闪器支架高度为150mm，间距不大于1m。在右侧楼梯间顶部设置2根等高为4m（相对高度30.2m）的接闪杆，与塔顶碳钢管线组成联合防雷装置用以保护高度为28m的尾气放空管。根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第4.3.3条及第4.5.6条利用建筑物钢柱做引下线，引下线间距不大于18m且不少于10处，引下线上端与接闪器可靠连接下端与接地装置可靠连接。于建筑地面下1m处设环形接地装置，接地电阻不大于1欧姆，水平接地线采用40x4热镀锌扁钢，埋深1m。装置接地干线采用40x4热镀锌扁钢暗敷于地面垫层；设备接地线采用40x4热镀锌扁钢就近与接地干线连接，动设备接地线采用软接地导线。

罐区：液氨罐组在轻钢防晒棚上安装8根高度为2m的等高接闪杆做接闪器。罐区利用罐体本体做接闪器，罐体不少于2点接地，接地线采用40x4热镀锌扁钢与接地干线可靠连接，接地点沿罐体均布，间距不大于18m。氨区利用钢柱做引下线，引下线上端与接闪器连接下端与接地装置可靠连接。于罐区周围设人工环形接地网，垂直接地极采用垂直接地装置：50x5热镀锌角钢（长度2.5m），间距为5m；水平接地体采用40x4热镀锌扁钢，埋深1m。本工程设备保护接地、防静电接地、防雷接地等公用接地极，接地极接地电阻不大于4欧姆。接地干线：沿罐区围堤设40x4热镀锌扁钢做接地干线，暗敷于垫层。设备接地线：罐区设备接地线采用40x4热镀锌扁钢暗敷于垫层，就近与接地干线可靠连接。于罐区进出口处设置不锈钢防静电球，防静电球高1m，直接采用40x4热镀锌扁钢埋深1m与接地装置可靠连接；与装卸车鹤管处设置汽车专用防静电接地桩，采用40x4热镀锌扁钢埋深1m与接地装置可靠连接。

控制室、配电室、化学品仓库等按第三类防雷建筑考虑防雷措施，利用建筑物的金属体做防雷及接地装置，所有的梁(包括基础梁)、柱内的钢筋相互连接成可靠的电气通路。沿建筑物屋顶四周及屋面敷设Φ10热镀锌圆钢为接闪带，屋顶接闪带连接网格不大于20mx20m。

（2）防静电措施

主装置、包装车间、罐区等处电气设备金属外壳、铠装电缆钢铠、电缆保护钢管、电缆桥架等做保护接地；工艺机泵、平台、构架、框架、罐、塔、容器、金属构筑物、爬梯、工艺管线等做防静电接地。防雷防静电及电气保护接地连成连续的电气通路并接地。室外架空敷设氮气管道与防雷电感应的接地装置相连。

本项目防雷详见报告附件13防雷检测报告及附图防雷接地平面图。

根据现场检查及2020年6月29日东营市瑞丰科技服务中心河口分中心出具的《防雷装置定期检测报告》（鲁(东)雷(验)字[2020]HK21025号），综合分析：该项目防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。

- 2.10.4  电信

（1）厂区电信设施情况

本公司设固定电话数部，并配有传真机，开通宽带网进行电子商务活动，以满足生产经营之需。

（2）电话系统：通信线路敷设至厂区界区外，厂区控制中心设置电话总机、网线、传真等通讯设施。

（3）火灾自动报警系统

根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013），本项目火灾自动报警系统为集中报警控制系统，集中报警控制器放置于厂区消防控制室，消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话设备和电源设备等组成。消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、信号阀、压力开关、手动报警按钮、消火栓按钮、电气火灾的动作信号。消防控制室可监测消防水罐水位，显示消防水泵的电源及运行状况，当消防水罐水位过低时，可实现自动补水功能。消防控制室可联动控制与消防有关的设备。

在本项目抗爆控制室内设置带联动功能的区域型火灾自动报警控制器，控制器带RS485通讯接口需将信号引至厂区消防控制室。区域型火灾自动报警控制器在抗爆控制室内设独立间隔，无与消防无关的线路穿过。

在包装车间、配电室、控制室、化学品仓库等火灾危险性等级场所设置火灾自动报警探测系统；在主装置、罐区设置防爆型火灾手动报警按钮。

本项目火灾自动报警系统由火灾报警控制器、区域显示器、消防控制设备和火灾探测器等组成，并设有火灾应急广播和消防专用电话。

- 可燃有毒气体报警系统

本项目主装置涉及到危险介质叔丁醇、丁酮、氢气的区域设置可燃气体浓度检测报警系统；涉及到危险介质氨的区域设置有毒气体浓度报警系统。包装车间涉及到危险介质丁酮、乙醇的区域设置可燃气体浓度检测报警系统。罐区涉及到危险介质叔丁醇、乙醇、丁酮的区域设置可燃气体浓度检测报警系统；涉及到危险介质氨的区域设置有毒气体浓度报警系统。该项目可燃气体报警器设置符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的相关要求，但因该项目于2019年完成安全设施设计，早于《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）的实施时间（2020年1月1日），故建议企业按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）的要求，进一步完善可燃气体报警器系统的设置。

在主装置、包装车间、罐区内，可燃气体探测器距离释放源不大于15m，有毒气体探测器距离释放源不大于2m。

本项目密度比空气重的可燃气体叔丁醇、乙醇、丁酮等，可燃气体探测

器安装高度为高于地面或楼面0.3m；；密度小于空气的可燃气体氢气、有毒气体氨气，安装高度为释放源上方0.6~1m。可燃气体探测器选用催化燃烧型，一级报警设定值不大于25%爆炸下限，二级报警设定值不大于50%爆炸下限。

本项目有毒气体氨气密度小于空气，安装高度为泄漏点上方1m。有毒

气体探测器选用光化学型，有毒气体浓度报警控制器报警设定值为小于或等

于100%最高容许浓度/短时间接触容许浓度。

气体浓度检测系统（GDS）位于本项目控制室内。GDS用电为一级负荷，采用不间断电源UPS供电。可燃气体报警器安装位置及报警值详见表2.10-1可燃气体报警器安装情况一览表。

表2.10-1  可燃气体报警器安装情况一览表

| 序号 | 类型 | 设备位号 | 安装位置 | 安装高度 | 一级报警值（LEL） | 二级报警值（LEL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1001 | 包装车间一层干燥间南侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1002 | 包装车间一层干燥间南侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1003 | 包装车间二层西南E2201东南 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1004 | 包装车间二层东南侧X2401西南 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1005 | 包装车间三层西南 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1006 | 包装车间三层东南 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1007 | 包装车间三层F2301B东北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1008 | 包装车间三层北侧中间位置 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1009 | 包装车间四层P2102B东南侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1010 | 包装车间四层V2501东北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1011 | 包装车间+23.200平面西南侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1012 | 包装车间+23.200平面E2301北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1013 | 包装车间+23.200平面 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1014 | 包装车间+23.200平面 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1015 | 包装车间+32.000平面 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 02GT1016 | 包装车间+32.000平面 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | 03GT2001 | 液氨罐组V0609A | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | 03GT2002 | 液氨罐组V0609A | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | 03GT2003 | 液氨罐组V0609A | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | 03GT2004 | 液氨罐组V0609B | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | 03GT2005 | 液氨罐组V0609B | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | 03GT2006 | 液氨罐组V0609B | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | 03GT2007 | 装卸区液氨压缩机北侧 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | 03GT2008 | 装卸区液氨压缩机西侧 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | 03GT2009 | 装卸区液氨万向鹤管 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 03GT1001 | V0607西侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 03GT1002 | V0608西北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 03GT1003 | V0606、V0605之间 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 03GT1004 | V0605、V0604之间 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 03GT1005 | V0604、V0603之间 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 03GT1006 | P0602B西侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 03GT1007 | P0607A西侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | 03GT1008 | X0602、X0603 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT2-1 | 主装置一层E1119 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT2-2 | 主装置一层北侧V1102 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT2-3 | 靠近主装置二层T1101 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT2-4 | 靠近主装置三层E1101 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT2-5 | 靠近主装置西侧E1101 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT2-6 | 靠近主装置三层西侧R1101 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT2-7 | 主装置三层西侧R1101 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT2-8 | 主装置三层T1101a南侧 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-1 | 主装置一层F1131 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-2 | 主装置一层V1110东侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-3 | 主装置一层P1122b东侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-4 | 主装置一层P1207a北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-5 | 主装置一层P1001b处 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-6 | 主装置一层P1212a东北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-7 | 主装置一层P1101a2北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-8 | 主装置一侧P1106b北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-9 | 主装置一层P1115a北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-10 | 主装置一层V1002北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-11 | 主装置二层V1103东侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-12 | 主装置二层V1118西侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-13 | 主装置 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-14 | 主装置二层E1101a东侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-15 | 主装置二层V1104西北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-16 | 主装置二层E1208西侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-17 | 主装置三层北侧E1101a | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-18 | 主装置主装置三层K1102a南侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-19 | 主装置三层P1217a/b北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-20 | 主装置三层V1205西北侧 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-21 | 主装置+20.000平面 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-22 | 主装置+20.000平面 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-23 | 主装置+20.000平面 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-24 | 主装置+20.000平面 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT1-25 | 主装置+20.000平面 | 0.3~0.6m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT3-1 | 主装置一层P1201a、P1201b之间 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT3-2 | 主装置一层P1202a、P1202b | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT3-3 | 主装置一层T1201 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT3-4 | 主装置一层T1202 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT3-5 | 主装置二层E1201北侧 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 有毒气体报警仪 | GT3-6 | 主装置二层E1202北侧 | 0.6~1m | 25% | 50% |
|  | 可燃气体报警仪 | GT4-1 | 主装置二层E1201、E1202之间 | 0.6~1m | 25% | 50% |

可燃有毒气体报警仪定期检测，检测结论：“合格”，且在有效期范围内，详见报告附件6法定检测、检验汇总表中的附表6-3气体报警器检定证书汇总表。

（5）风向标

本项目主装置、包装车间楼顶、罐区以及装卸区均设置风向标，以利在发生事故时，可让员工根据风向选择逃避线路。

（6）工业监控系统

根据安全生产的需要，依据《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）、《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）等相关规范要求，在本项目区设置视频监控系统。本系统有监控主机、监视器及防爆摄像头、扩音器等组成。监控主机及显示器放置在控制室内。视频信号线、控制线及电源线沿仪表桥架敷设，出桥架后穿热镀锌钢管保护。视频进入监控室后接入硬盘录像机实现保存、控制、远程传输等功能，并通过放置在监控室的显示器进行监视，主装置、包装车间、罐区均设置视频探头、解码器及云台等。各路口设置安防用视频探头用于安防，一旦发现险情可及时电话报至相关岗位，以便及时采取措施。

厂区设置消防广播系统（应急广播系统），当有火灾等危险情况发生时，应急广播信号通过音源设备发出，经过功率放大后，由音箱实现应急广播。

- 2.10.5  供热

本公司工艺供热由东营港经济开发区集中供热热源港城热力供应，供应蒸汽为1.2MPa低压过热蒸汽（过热温度为260℃）进厂管径为DN400，该路蒸汽进入厂区减温装置转换为1.2MPa饱和蒸汽，温度188℃供本厂使用，管径为DN400，蒸汽供应量为99.5 t/h，公司现用量为32.5t/h，余量为66.9t/h，富余量能够满足本项目要求。

本项目饱和蒸汽接自罐区西侧已有管廊上，蒸汽用量约11.3t/h，蒸汽管道材质20#，管径DN200。

- 2.10.6  制冷

新建冷冻机房设制冷机组2台，单台机组供水、回水温度为-35℃~-30℃，制冷量为602kW，冷冻水流量为130m3/h；冷却水流量为170m3/h。冷冻机制冷剂为氟利昂，载冷剂为28.6%氯化钙溶液。冷冻机房外设有48m3盐水缓冲罐一台，材质为16MnDR。本项目制冷量约1000kW，制冷量能满足生产需求。

- 2.10.7  消防

（1）消防水系统

1）消防水源

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），第3.1.1条之3.1.1-1规定工厂、堆场和储罐区等当占地面积小于等于100ha2，且附有居住区人数小于或等于1.5万人时，同一时间内火灾次数按1起确定。第3.1.2条规定一起火灾所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成，按需要同时作用的各种灭火系统最大设计流量之和确定。

本项目一次火灾所需最大消防用水量为主装置，最大消防水流量为150L/S，一次消防所需用水量为1620m3。公司设有2个能独立使用的消防水罐，有效容积约为11000m3，每座消防水罐设置独立的出水管，并设置最低有效水位的连通管，且管径满足消防给水设计流量要求；每个消防水罐均设液位计，消防水位低于正常液位时报警；消防补水管线上设有电动阀，电动阀与液位计连锁，当水罐液位低于正常水位时阀门自动开启补水，高于最高报警水位时阀门切断停止补水，电动阀设有现场手动开关和自动开关。消防水罐内设置防冻蒸汽管道，保证水温不低于5℃。消防泵组经消防给水管网供给，消防泵组供水流量190L/S，供水压力为1.0MPa，现有消防给水系统为稳高压系统，能够满足本项目消防需求。

消防泵房设有2台电机消防水泵XBD9.5/100-250N4，Q=100L/s，H=95m，N=185kW；2台柴油机消防水泵（备用泵）XBD9.5/100-250N4，Q=100L/s，H=95m，N=185kW；2台稳压水泵 KQDP50-20-90，一开一备，Q=5L/s，H=80m，N=11kW；立式隔膜式气压罐一套SQL1200*1.6。消防泵组经消防给水管网供给，消防泵组供水流量200L/S，最大供水压力为1.06MPa，现有消防给水系统为稳高压系统，能够满足本项目消防需求。

2）消防水管道及室外消火栓

厂区消防管网环状布置，供水主管DN300，供水量200L/S，设计供水压力1.06MPa。厂区设室外地上式消火栓。消火栓距离路边1.0m，距离房屋外墙不小于5m。室外消火栓选用SS100/65-1.6型，室外消火栓的间距不大于60m，消火栓室外保护半径能够满足本项目室外防火需要。

3）室内消火栓设置

室内采用减压稳压型消火栓，消火栓的间距不超过30m，每套消火栓箱内设Φ19mm水枪、25m水龙带。敞开式装置消火栓系统采用干式系统，消火栓给水引入管处设电动阀，开启时间不大于30s。每一个室内消火栓箱处设直接开启电动阀的消防报警按钮，室内消火栓管道系统最高处设快速自动排气阀。

4）本项目主要建、构筑物消防设施情况

①主装置为敞开式钢框架结构，火灾危险性为甲类，东西轴线长54.5m，南北轴线长17.4m，三层，总高20m，占地面积约为948m2，车间一层地面采用不发火地面，二三层采用钢格板，设三个疏散楼梯。

主装置为敞开式构筑物，根据《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018年版），表8.4.3中的中型规模石油化工工艺装置，消防用水量取150L/s，主装置室外设置4个消防水炮（40L/s）和5个室外消火栓，能满足本装置的消防用水量要求。火灾延续时间3.0h，一次火灾消防用水总量为1620m3。

装置内在三个疏散楼梯附近分别设半固定式消防竖管，消防竖管管径DN100，各层楼梯口设置消火栓箱，间距不大于50m。在装置内设置12套消火栓，型号SG24D65-P（1600×700×240），QZ19/Ø19直流-水雾水枪、SNW65-Ⅲ-H消火栓、25m水龙带和消防报警按钮。

②包装车间根据《消防给水及灭火栓系统技术规范》第3.3.2规定：设计室外消火栓用水量25L/s。火灾延续时间3.0h，一次火灾室外消火栓用水总量为270m3，室内消火栓用水量10L/s。火灾延续时间3.0h，消火栓用水总量为108m3。包装车间消防用水总量为378m3。

在车间内设置11套单栓带灭火器箱组合式消防柜，型号SG24E65Z-J（1800×700×240），QZ19/Ø19直流-水雾水枪、SNW65-Ⅲ-H消火栓、25m水龙带和消防报警按钮。车间内设专用环状消火栓给水管网，两条DN100进水管，室内消火栓的间距不大于30m。

另外，根据《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018年版）第8.11.2.3规定：多层甲、乙类厂房和高层厂房应在楼梯间设置半固定式消防竖管，各层设置消防水带接口；消防竖管的管径不小于100mm，其接口应设置在室外便于操作的地点。

③化学品仓库为封闭式混凝土框架结构，火灾危险性为丙类，东西轴线长30.6m，南北轴线长37m，一层，总高9.6m，占地面积约为1132.2m2，耐火等级为二级。

化学品仓库的建筑体积约10869m3，根据《消防给水及灭火栓系统技术规范》第3.3.2规定：设计室外消火栓用水量25L/s，室内消火栓用水量25L/s，火灾延续时间3.0h，化学品仓库消火栓用水总量为540m3。

室内消火栓均采用SNW65-Ⅲ型；栓口动压不小于0.35MPa；每个消防箱内均设消防报警按钮。室内消火栓系统采用干式系统，消火栓给水引入管处设电动阀。每一个室内消火栓箱处设直接开启电动阀的手动按钮，电动阀开启时间不超过30s，干式消火栓系统的充水时间不大于5min，并在最高处设置快速排气阀。

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.3.2规定：除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外，下列仓库应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统：7、每座占地面积大于1500m³或建筑面积大于3000m³的其他单层或多层丙类物品仓库。

化学品仓库设置预作用自动喷水灭火系统，准工作状态时配水管道内不充水，火灾时由火灾自动报警系统自动开启报警阀后，转换为湿式系统。预作用自动喷水灭火系统配水管道末端设快速排气阀，采用大流量自动排气阀。

仓库区净空高度≤6米，按仓库危险级Ⅱ级设置自动喷水灭火系统；喷头设计喷水强度8L/min·m2，作用面积不少于160m2。仓库设计自喷水量45L/s，工作压力0.40MPa，持续喷水时间为1.5h。

化学品仓库办公区按轻危险级Ⅰ级设置自动喷水灭火系统，喷头设计喷水强度4L/min·m2，作用面积不少于160m2。办公区设计自喷水量15L/s，工作压力0.40MPa，持续喷水时间为1.0h。化学品仓库自喷用水总量为243m3。

化学品仓库总消防用水量为783m3。

④配电室建筑耐火等级为二级，规划二层，现仅设置一层，火灾危险性为丁类，火灾类别为E类火灾，故不设室内消火栓；根据《消防给水及灭火栓系统技术规范》第3.3.2规定：设计室外消火栓用水量15L/s，室外设有环状消防管网，消火栓间距不大于60米。

⑤控制室建筑耐火等级为二级，规划二层，现仅设置一层，火灾危险性为丁类，火灾类别为E类火灾，故不设室内消火栓；根据《消防给水及灭火栓系统技术规范》第3.3.2规定：设计室外消火栓用水量15L/s，室外设有环状消防管网，消火栓间距不大于60米。

⑥冷冻机房建筑耐火等级为二级，一层，火灾危险性为丁类，火灾类别为E类火灾，故不设室内消火栓；根据《消防给水及灭火栓系统技术规范》第3.3.2规定：设计室外消火栓用水量15L/s，室外设有环状消防管网，消火栓间距不大于60米。

⑦罐区

丁酮、丁酮肟储罐设半固定式低倍数泡沫灭火系统，设计泡沫混合液流量8L/s，连续供给时间不小于30min。罐区设PY-500移动式泡沫灭火设备2套（选用6%抗溶性泡沫液），用于扑救初期小型火灾。

液氨储罐冷却水供给强度6L/min.m2，冷却水流量20L/s，采用防护冷却水雾喷头型号为ZSTWB*16-120，喷头数量为36个。2个液氨罐冷却水流量40L/s，火灾延续时间6小时。

采用移动式水枪冷却，液氨储罐消防冷却水用量30L/s，延续供给时间6h；立式储罐罐区消防冷却水用量35L/s，延续供给时间4h。

液氨罐组总消防冷却水流量70L/s，连续供给时间6h，消防冷却需水量1512m3。

⑧污水处理区建筑物：

鼓风机房，建筑面积153.2m2，建筑体积566.84m3，建筑耐火等级为二级，一层，火灾危险性为丁类，火灾类别为E类火灾；

在线监测间，建筑面积44.1m2，建筑体积163.2m3，建筑耐火等级为二级，一层，火灾危险性为丁类，火灾类别为E类火灾；

配电室，建筑面积131.7m2，建筑体积487.1m3，建筑耐火等级为二级，一层，火灾危险性为丁类，火灾类别为E类火灾；

污水处理区上述建筑物均为单层建筑，面积较小，可燃物较少，故不设室内消火栓；根据《消防给水及灭火栓系统技术规范》第3.3.2规定：设计室外消火栓用水量15L/s，室外设有环状消防管网，消火栓保护半径不大于150米，间距不大于120米。

2）灭火器设置

按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求，本项目主要建、构筑物内灭火器配置见表2.10-2。

表2.10-2  主要建筑物灭火器配置一览表

| 序号 | 建筑物名称 |  | 灭火器型号 | 数量（具） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主装置 |  | 手提式干粉磷酸铵盐灭火器-MF/ABC8 | 40 |  |
|  |  |  | 推车式干粉磷酸铵盐灭火器MFT/ABC50 | 10 |  |
| 2 | 包装车间 |  | 手提式干粉磷酸铵盐灭火器-MF/ABC8 | 34 |  |
|  |  |  | 推车式干粉磷酸铵盐灭火器-MFT/ABC50 | 5 |  |
| 3 | 化学品仓库 |  | 手提干粉灭火器-MF/ABC5 | 36 |  |
|  |  |  | 推车式干粉灭火器-MFT/ABC20 | 3 |  |
| 4 | 配电室 |  | 手提式干粉灭火器-MF/ABC5 | 8 |  |
|  |  |  | 手提式二氧化碳灭火器-MT7 | 18 |  |
|  |  |  | 推车式二氧化碳灭火器-MTT20 | 4 |  |
| 5 | 控制室 |  | 手提式干粉灭火器-MF/ABC5 | 8 |  |
|  |  |  | 手提式二氧化碳灭火器-MT7 | 22 |  |
|  |  |  | 推车式二氧化碳灭火器-MTT20 | 4 |  |
| 6 | 冷冻机房 |  | 手提式干粉灭火器MF/ABC8 | 4 |  |
| 7 | 罐区 |  | 手提式干粉灭火器MF/ABC8 | 20 |  |
|  |  |  | 推车式干粉磷酸铵盐灭火器-MFT/ABC50 | 2 |  |
| 8 | 污水处理区 | 鼓风机房及配电室 | 手提干粉灭火器-MF/ABC5 | 8 |  |
|  |  |  | 手提式二氧化碳灭火器-MT7 | 6 |  |
|  |  | 在线监测间 | 手提干粉灭火器-MF/ABC5 | 2 |  |
|  |  | 压滤机房 | 手提干粉灭火器-MF/ABC5 | 4 |  |

- 2.10.8  仪表气、氮气

（1）压缩空气

本项目压缩空气依托东营赫邦化工有限公司现有供气设施。东营赫邦化工有限公司厂内设有空压站一台，内设4台空压机，其中3台LS32-450HWC 型螺杆空压机，排气量为53.3Nm3 /min；1台LS16-100LAC型空压机，排气量为12.5Nm3/min，厂区内原有装置仪表用气量为6396Nm3/h，本项目仪表气用量约403Nm3/h，余量能够满足本项目需求。

本项目仪表气接自罐区西侧已有管廊上，管道材质20#，管径DN150。主装置南侧设置仪表缓冲罐1台，容积27m3，工作压力0.65MPa，缓冲罐出口设置减压阀，保证工作过程中界区内仪表空气维持0.5~0.6MPa。本项目30min事故仪表空气的用气量约201.5Nm3，仪表空气供应系统发生故障时，仪表气缓冲罐可以连续提供15min事故仪表空气用量，能够保证装置有序、平稳、安全地停车，满足《仪表供气设计规范》（HG/T20510-2014）4.4 的相关规定。

2）氮气

本项目氮气来源依托东营赫邦化工有限公司现有供氮设施。空压站内设4台制氮设备，其中3台型号为BGPN39-400，制氮能力约400Nm3 /h，1台型号为BGPN39-800，制氮能力约800Nm3/h。设置了1台105m3的低压氮气缓冲罐用于装置正常运行时使用，设2台50m3中压氮气储罐供开停车时调峰使用。

该公司主要利用氮气进行装置吹扫、置换、储罐氮封，本项目氮气接自罐区西侧已有管廊上，管道材质20#，管径DN125。厂区内目前生产装置氮气总用量为540Nm3 /h，本项目用氮气总用量为390Nm3 /h，氮气供给量能够满足本项目需要。

- 2.10.9  采暖、通风、空气调节

本项目主装置、罐区采用自然通风，控制室、包装车间、污水处理区压滤机房等通风采用自然通风与机械通风相结合，详见表2.10-3通风设备一览表。

本项目采暖主要为化学品仓库办公室区域、控制室，均采用空调采暖。主装置和包装车间不设置采暖设施。

表2.10-3  通风设备一览表

| 车间 | 风机 | 型号 | 风量（m3/h） | 风压（Pa） | 功率（kW） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包装车间 | 防爆防腐轴流风机 | BFT35-3.15 | 1900 | 56 | 0.04KW/380V | 28 |
|  | 防爆防腐轴流风机 | BFT35-3.55 | 3800 | 95 | 0.12KW/380V | 28 |
| 控制室 | 轴流风机 | T35-No.2.8 | 730 | 40 | 0.025 | 1 |
| 压滤机房 | 防腐型轴流风机 | BFT35-3.15 | 1900 | 56 | 0.04KW/380V | 2 |
| 鼓风机房 | 防腐型轴流风机 | BFT35-3.15 | 1900 | 56 | 0.04KW/380V | 1 |
| 在线检测间 | 防腐型轴流风机 | BFT35-3.15 | 1900 | 56 | 0.04KW/380V | 1 |

- 2.10.10  储运

（1）储存

1）新建原料罐组火灾危险性为甲类，液氨罐组火灾危险性为乙类。储罐具体选型及数量详见表2.10-4。

表2.10-4  储罐规格型号及数量表

| 序号 | 名称 | 储罐类型 | 规格 | 火灾危险性 | 容积（m3） | 数量（台） | 最大储存量（t） | 主体 材质 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁酮肟储罐 | 立式固定顶储罐 | Φ6550×6560 | 乙类 | 200 | 2 | 312.8 | 304 | 原料罐组 | 氮封 |
| 2 | 双氧水储罐 | 立式固定顶储罐 | Φ6550×6560 | 乙类 | 200 | 2 | 496.4 | 316L | 原料罐组 | 氮封 |
| 3 | 叔丁醇储罐 | 立式固定顶储罐 | Φ3600×4800 | 甲类 | 50 | 1 | 33.5 | 304 | 原料罐组 | 氮封 |
| 4 | 回收叔丁醇储罐 | 立式固定顶储罐 | Φ3600×4800 | 甲类 | 50 | 1 | 33.5 | 304 | 原料罐组 | 氮封 |
| 5 | 乙醇储罐 | 立式固定顶储罐 | Φ3600×4800 | 甲类 | 50 | 1 | 33.5 | 304 | 原料罐组 | 氮封 |
| 6 | 异辛醇储罐 | 立式固定顶储罐 | Φ3600×4800 | 丙类 | 50 | 1 | 35.3 | 304 | 原料罐组 | 氮封 |
| 7 | 回收丁酮储罐 | 内浮顶立式储罐 | Φ6500×6560 | 甲类 | 200 | 1 | 243 | 304 | 原料罐组 | 氮封 |
| 8 | 丁酮储罐 | 内浮顶立式储罐 | Φ7500×7510 | 甲类 | 300 | 1 | 162 | 304 | 原料罐组 | 氮封 |
| 9 | 液氨储罐 | 卧式储罐 | Φ3600×10500 | 乙类 | 120 | 2 | 64 | Q345R | 液氨罐组 | 1台为应急罐 |

2）装卸站

装卸站主要设备为液氨卸车万向鹤管，乙醇卸车万向鹤管、丁酮（异辛醇）卸车万向鹤管，叔丁醇卸车万向鹤管、异辛醇卸车万向鹤管，双氧水卸车万向鹤管、丁酮肟装车万向鹤管以及配套的压缩机、装卸泵。

本项目原料液氨、丁酮、异辛醇、叔丁醇、乙醇、双氧水由槽车运入厂区经万向装卸鹤管由机泵打入储罐。装卸区设丁酮（异辛醇）、双氧水、叔丁醇、乙醇卸车万向装卸鹤管各一个，液氨万向装卸鹤管两个。本项目液氨卸车采用压缩机卸车，其余采用卸车泵卸车。丁酮肟装车采用一卡通定量装车自动控制系统。

卸车区应根据《可燃液体、液化烃汽车装卸作业安全暂行办法》，安装紧急切断装置；配备防滑枕木；配备覆盖全面的高清监控设备，入口安装与公安交通管理部门联网的高清卡口，监控进出车辆；配备与交通管理部门联网的车辆电子信息卡远程读取设备，识别进出车辆信息；装卸车鹤管处设置汽车专用防静电接地桩，可能出现可燃有毒气体泄漏的场所设可燃有毒气体浓度检测报警仪器，原料罐组靠近装卸泵位置最高处均设置风向标。

3）新建化学品仓库，用于储存盐酸羟胺及相应包装材料。

以上储存设施按设计进行施工，储存能力能够满足项目需要。

（2）运输

原辅材料及产品运输方式主要以公路运输为主。厂外运输主要以槽罐车汽运为主，依靠社会专业运输公司，危险化学品委托具有危险货物运输经营许可证的单位进行运输。厂区内主要由叉车和手动拖车运输。厂内道路采用水泥路面，可以满足载重汽车运输的需要。

（3）管道敷设

除生活用水、循环水、消防水地埋外，其余管线敷均采用架空敷设方式。

1）热力管线全部采用可靠的“π”型补偿器。

2）按不同物料的管线，设置高点放空，低点疏水，保温、伴热、防雷、静电接地，热补偿等措施。管线坡度按1～5‰设计。

3）本项目外管架共有两层，一层为丁酮、乙醇、叔丁醇等工艺管道，二层为生产用水、氮气、仪表气等公用工程管道以及电气、仪表电缆桥架。

4）外管架结构采用钢筋混凝土基础及钢柱，上部采用双层轻型钢结构梁架。跨越厂区道路和其它特殊地区设桁架。

5）管架宽度4.5米，管架跨度6～9米。管架与道路净空高度为5.2米，满足《石油化工企业设计防火标准》第4.3.4的规定。

- 2.10.11  维修、化验

本项目维修主要依托厂区原有维修力量，可以满足本项目包括所有工艺装置及辅助设施等在内的设备、管道的小修及日常维护检查工作，设备的大、中修依托其他机修厂外协解决。

为保证产品质量和生产过程的连续稳定，必须对生产过程进行控制分析，对产品、中间产品进行定量分析。本项目依托厂区原有化验室，化验室位于厂区现有控制楼北侧的中心化验室，目前该化验室配备分析化验人员30人，人员比较充足，能满足本项目分析检验要求。

### 2.10.12  建构筑物

本项目主要建构筑物见下表。

表2.10-5  主要建构筑物一览表

| 序号 | 名 称 |  | 层数 | 占地面积(m2) | 建筑 面积(m2) | 建筑高度(m) | 防火 分区 （个） | 耐火 等级 | 结构 形式 | 围护 结构 | 火灾 危险性 | 抗震 设防 | 疏散通道与安全出口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主装置 |  | 三层 | 948 | 2712.96 | 20 | 1 | -- | 钢框架 | 无 | 甲类 | 乙1类 | 三部楼梯 |  |
| 2 | 包装车间 |  | 四层 | 521.12 | 2174.32 | 23.2 | 1 | 二级 | 钢框架 | 彩钢板 | 甲类 | 乙1类 | 两部封闭疏散楼梯，一层设置六个直通室外的安全出口 |  |
| 3 | 配电室 |  | 一层 | 445.44 | 445.44 | 5.2 | 1 | 二级 | 混凝土框架 | 加气混凝土砌块 | 丁类 | 乙1类 | 一层设置三个直通室外的安全出口 |  |
| 4 | 控制室 |  | 一层 | 445.44 | 445.44 | 5.2 | 1 | 一级 | 混凝土框架抗爆结构 | 钢筋混凝土抗爆墙 | 丁类 | 乙1类 | 一层设置两个直通室外的安全出口 |  |
| 5 | 化学品仓库 |  | 一层 | 1132.2 | 1132.2 | 9.6 | 1 | 二级 | 混凝土框架 | 加气混凝土砌块 | 丙类 | 丙类 | 一层设置四个直通室外的安全出口 |  |
| 6 | 原料罐组 |  | -- | 1965.65 | 1965.65 | -- | -- | -- | 构筑物 | -- | 甲类 | 乙1类 | 设置有六个踏步 |  |
|  | 液氨罐组 |  | -- | 381.98 | 381.98 | -- | -- | -- | 构筑物 | -- | 乙类 | 乙1类 | 设置有两个个踏步 |  |
| 7 | 冷冻机房 |  | 一层 | 484.92 | 484.92 | 7.5 | 1 | 二级 | 门式刚架 | 彩钢板 | 丁类 | 丙类 | 两个直通室外的安全出口 |  |
| 8 | 污水处理区 | 集水池 | 全地下 | 52.5 | -- | -- | -- | -- | 构筑物 | -- | -- | 丙类 | -- | 利旧 |
|  |  | 鼓风机房及配电室 | 一层 | 284.85 | 284.85 | 3.70 | 4 | 二级 | 混凝土框架 | 加气混凝土砌块 | 丁类 | 丙类 | 设置六个直通室外的安全出口 |  |
|  |  | 废水调节池 | 半地上半地下 | 710.64 | -- | -- | - | - | 构筑物 | -- | 丁类 | 丙类 | -- |  |
|  |  | 水解酸化池+厌氧池+好氧池 | 半地上半地下 | 5070.64 | -- | -- | -- | -- | 构筑物 | -- | 丁类 | 丙类 | -- |  |
|  |  | 二沉池刮泥机 | 半地上半地下 | 375.1 | -- | -- | -- | -- | 构筑物 | -- | 戊类 | 丙类 | -- | 利旧 |
|  |  | 事故水池 | 全地下 | 945.0 | -- | -- | -- | -- | 构筑物 | -- | 戊类 | 丙类 | -- | 利旧 |
|  |  | 污泥池清水池 | 半地上半地下 | 144.84 | -- | -- | -- | -- | 构筑物 | -- | 戊类 | 丙类 | -- |  |
|  |  | 在线监测间 | 一层 | 44.1 | 44.09 | 3.70 | 1 | 二级 | 混凝土框架 | 加气混凝土砌块 | 丁类 | 丙类 | 设置一个直通室外的安全出口 |  |
|  |  | 压滤机房 | 一层 | 279.21 | 279.21 | 4.3 | 2 | 二级 | 框架/钢结构 | 加气混凝土砌块/烧结普通砖 | 丁类 | 丙类 | 设置二个直通室外的安全出口 |  |
|  |  | 污泥浓缩池、刮泥机 | 半地上半地下 | 138.9 | -- | -- | -- | -- | 构筑物 | -- | 戊类 | 丙类 | -- |  |

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010，2016 年版），该地区地震烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g。本项目生产装置区、储罐区按本地区抗震设防烈度增加一度的要求加强其抗震措施，其它建构筑物按当地抗震设防烈度7度设防。

- 2.10.13  自控系统、联锁及安全控制

本项目控制室位于主装置北侧，根据装置的生产特点及安全要求，设置集散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）及气体检测报警系统（GDS）。

（1）DCS控制系统设置情况如下表2.10-6。

表2.10-6  主装置 DCS控制系统一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备 名称 | 关键控制点 | 安全控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨汽化器 | E-1119A | LICSA1101A | 设有液位计远传显示，高低限报警，液位高高联锁进料管线上的切断阀。 |  |
|  |  |  | PICA1101A | 设有远传压力表与循环水进料管线上的调节阀形成自控回路。 |  |
| 2 | 肟化反应釜 | R-1101A | TIAS-1103A-1 | 设有远传温度计与夹套循环水进水管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限连锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀，连锁循环水进水管线上的阀门全开，打开氮气惰化管线上的阀门，排空管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | TIA-1103A-2 | 设有远传温度计，温度高限报警。 |  |
|  |  |  | PICAS-1103A | 设有远传压力表，与排空管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定，压力高限报警，高高限连锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀，连锁循环水进水管线上的阀门全开，打开氮气惰化管线上的阀门，排空管线上的阀门。 |  |
| 3 | 脱叔丁醇塔 | T-1102 | TICAS-1151E | 设有远传温度计与再沸器蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限连锁关闭蒸汽管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | PIC-1106 | 设有远传压力表与气相管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定。 |  |
| 4 | 汽提塔 | T-1107 | TICAS-1155C | 设有远传温度计与再沸器蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限连锁关闭蒸汽管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | PIC-1111 | 设有远传压力表与气相管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定。 |  |
| 5 | 第一精馏塔 | T-1104 | TICAS-1152F | 设有远传温度计与再沸器蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限连锁关闭蒸汽管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | PICA-1106 | 设有远传压力表与气相管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定，压力过高时报警。 |  |
| 6 | 第二精馏塔 | T-1105 | TICAS-1153D | 设有远传温度计与再沸器蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限连锁关闭蒸汽管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | PIC-1108 | 设有远传压力表与气相管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定。 |  |
| 7 | 第三精馏塔 | T-1106 | TICAS-1154D | 设有远传温度计与再沸器蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限连锁关闭蒸汽管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | PIC-1110 | 设有远传压力表与气相管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定。 |  |
| 8 | 反应精馏塔反应釜A | R-1201A | TICAS-1231 | 设有远传温度计与蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限连锁关闭蒸汽管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | PICA-1201 | 设有远传压力表与气相管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定，压力高限报警。 |  |
| 9 | 反应精馏塔反应釜B | R-1201B | TICAS-1233 | 设有远传温度计与蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限连锁关闭蒸汽管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | PIC-1204 | 设有远传压力表与气相管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定，压力高限报警。 |  |
| 10 | 一级提浓塔浓缩釜A | R-1202A | TICAS-1235 | 设有远传温度计与蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限连锁关闭蒸汽管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | PIC-1206 | 设有远传压力表与气相管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定，压力高限报警。 |  |
| 11 | 一级提浓塔浓缩釜B | R-1202B | TICAS-1237 | 设有远传温度计与蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限连锁关闭蒸汽管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | PIC-1218 | 设有远传压力表与气相管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定，压力高限报警。 |  |
| 12 | 丁酮精馏塔 | T-1207 | TICAS-1225 | 设有远传温度计与再沸器蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限连锁关闭蒸汽管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | PIC-1220 | 设有远传压力表与气相管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定。 |  |
| 13 | 二级提浓塔浓缩釜 | R-2101 | TICAS-2101 | 设有远传温度计与蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限连锁关闭蒸汽管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | PIC-2101 | 设有远传压力表与气相管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定，压力高限报警。 |  |

表2.10-7  罐区DCS控制系统一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备 名称 | 关键控制点 | 安全控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V-0601A/B | 丁酮肟储罐 | LIAS0601A/B | 设有液位计远传显示，高低限报警，高高限联锁切断进料管线上的阀门； |  |
|  |  |  | PIA0601A/B | 设有压力表远传显示，高限报警； |  |
|  |  |  | TIRA0601A/B | 设有温度计远传显示，高限报警； |  |
| 2 | V-0602A/B | 双氧水储罐 | LIAS0602A/B | 设有液位计远传显示，高低限报警，高高限联锁停泵，并切断卸车管线上的阀门，切断气相平衡管线上的阀门； |  |
|  |  |  | PIA0602A/B | 设有压力表远传显示，高限报警； |  |
|  |  |  | TIRA0602A/B | 设有温度计远传显示，高限报警； |  |
| 3 | V-0603、V-0604 | 叔丁醇储罐、回收叔丁醇储罐 | LIAS0603 | 设有液位计远传显示，高低限报警，高高限联锁停泵，并切断卸车管线上的阀门，切断气相平衡管线上的阀门； |  |
|  |  |  | LIAS0604 | 设有液位计远传显示，高低限报警，高高限联锁切断进料管线上的阀门； |  |
|  |  |  | PIA0603、PIA0604 | 设有压力表远传显示，高限报警； |  |
|  |  |  | TIRA0603、TIRA0604 | 设有温度计远传显示，高限报警； |  |
| 4 | V-0607 | 丁酮储罐 | LIAS0605 | 设有液位计远传显示，高低限报警，高高限联锁切断卸车管线上的阀门，切断气相平衡管线上的阀门； |  |
|  |  |  | PIA0605 | 设有压力表远传显示，高限报警； |  |
|  |  |  | TIRA0605 | 设有温度计远传显示，高限报警； |  |
| 5 | V-0605 | 乙醇储罐 | LIAS0606 | 设有液位计远传显示，高低限报警，高高限联锁切断卸车管线上的阀门，切断气相平衡管线上的阀门； |  |
|  |  |  | PIA0606 | 设有压力表远传显示，高限报警； |  |
|  |  |  | TIRA0606 | 设有温度计远传显示，高限报警； |  |
| 6 | V-0606 | 异辛醇储罐 | LIAS0607 | 设有液位计远传显示，高低限报警，高高限联锁切断卸车管线上的阀门，切断气相平衡管线上的阀门； |  |
|  |  |  | PIA0607 | 设有压力表远传显示，高限报警； |  |
|  |  |  | TIRA0607 | 设有温度计远传显示，高限报警； |  |
| 7 | V-0607 | 回收丁酮储罐 | LIAS0608 | 设有液位计远传显示，高低限报警，高高限联锁切断进料管线上的阀门； |  |
|  |  |  | PIA0608 | 设有压力表远传显示，高限报警； |  |
|  |  |  | TIRA0609 | 设有温度计远传显示，高限报警； |  |
| 8 | V-0609A/B | 液氨储罐 | LIAS0611A/B | 设有远传液位计液位高限报警，高高限联锁切断卸车管线上的阀门，气相平衡管线上的阀门。 |  |
|  |  |  | PIA0610A/B | 设有远传压力表，压力高限报警。 |  |
|  |  |  | TIAS0609A/B | 设有远传温度计，温度高限报警，高高限联锁打开喷淋降温管线上的阀门。 · |  |

（2）安全仪表系统（SIS）设置情况

1）主装置安全仪表系统（SIS）设置情况

表2.10-8  主装置SIS安全仪表系统联锁回路一览表

| 序号 | 仪表 位号 | 联锁名称及条件 | 联锁动作 | 定级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PZT1101 | 液氨汽化器E-1119A设置远传压力表，压力高限联锁 | 关闭液氨进料管线上的阀门XZV1102A。 | SIL1 |
| 2 | TZE1101A | 肟化反应釜R-1101A设置远传温度计，温度高限联锁 | 关闭双氧水进料管线上的阀门CXZV1101A，关闭氨气进料管线上的阀门CXZV1110A，关闭叔丁醇进料管线上的阀门CXZV1103A，关闭丁酮进料管线上的阀门CXZV1104A，打开循环水进水管线上的阀门CXZV1106A，打开循环水回水管线上的阀门CXZV1107A，打开排空管线上的阀门CXZV1108A，打开氮气管线上的阀门CXZV1109A。 | SIL1 |
| 3 | PZT1102 | 肟化反应釜R-1101A设置远传压力表，压力高限联锁 | 关闭双氧水进料管线上的阀门CXZV1101A，关闭氨气进料管线上的阀门CXZV1110A，关闭叔丁醇进料管线上的阀门CXZV1103A，关闭丁酮进料管线上的阀门CXZV1104A，打开循环水进水管线上的阀门CXZV1106A，打开循环水回水管线上的阀门CXZV1107A，打开排空管线上的阀门CXZV1108A，打开氮气管线上的阀门CXZV1109A。 | SIL1 |

2）罐区SIS安全仪表系统设置情况

表2.10-9  罐区SIS安全仪表系统联锁回路一览表

| 序号 | 仪表位号 | 联锁名称及条件 | 联锁动作 | 定级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LZT0601A/B | 双氧水储罐V-0602A/B设置远传液位计，液位高限联锁 | 联锁停泵，并切断卸车管线上的阀门CXZV0601，切断气相平衡管线上的阀门CXZV0602。 | SIL1 |
| 2 | TZT0601A/B | 液氨储罐V-0609A/B设置远传温度计，温度高限联锁 | 打开喷淋管线上的阀门CXZV0605。 | SIL1 |
| 3 | LZT0602A/B | 液氨储罐V-0609A/B设置远传液位计，液位高限联锁 | 切断液相卸车管线上的阀门CXZV0603A/B，气相平衡管线上的阀门CXZV0604A/B。 | SIL1 |

- （2）重点监管危险化工工艺、蒸馏工艺及重点监管危险化学品安全控制

1）氧化工艺自控情况

该项目主装置氨肟化反应属于氧化工艺，依据《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》，氧化工艺属于重点监管的危险化工工艺。氨肟化反应自控系统设置情况与相关法律、法规要求核实情况如下。

表2.10-10  氧化工艺自控情况一览表

| 116号文件规定 |  | 设计采取的措施 | 企业设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 监控 工艺 参数 | 氧化反应釜内温度、压力； | 反应釜设有远传压力表、远传温度计集中显示，实时检测釜内压力及温度情况。 | 反应釜设有远传压力表PT-1103A、远传温度计TE-1103A2集中显示，实时检测釜内压力及温度情况。 | 符合 |
|  | 氧化反应釜内搅拌速率； | 反应釜设有搅拌运行速率。 | 反应釜设有搅拌速率监控ST-A1101A。 | 符合 |
|  | 氧化剂流量及反应物料的配比 | 双氧水、丁酮、叔丁醇、氨气等进料管线均设有远传流量计与进料管线上的调节阀形成自控回路维持进料量恒定，各物料之间设有比值调节。 | 双氧水、丁酮、叔丁醇、氨气等进料管线均设有远传流量计FT-1101A2、FT-1102A3、FT-1102A4、FT-1103A2、FT-1104A2与进料管线上的调节阀FV1101A、FV1102、FV1102A2、FV1103A、FV1104A形成自控回路维持进料量恒定，各物料之间设有比值调节。 | 符合 |
|  | 气相氧含量及过氧化物含量等。 | 氧化反应釜尾气排放管线上设置氧气含量在线分析，高限 报警。 | 氧化反应釜尾气排放管线上设取样口，每小时取样一次后送化验室检测。 | 基本符合 |
| 安全 控制 的基 本要 求 | 反应釜温度和压力的报警和联锁； | - 反应釜内设有远传温度计接入DCS控制系统，与循环水管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度过高时报警，高高限联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀，联锁循环水进水管线上的阀门全开，打开氮气惰化管线上的阀门，排空管线上的阀门。 - 肟化反应釜设有远传压力表接入DCS控制系统，与排空管线上的调节阀形成自控回路，维持压力恒定，压力高限报警，高高限联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀，联锁循环水进水管线上的阀门全开，打开氮气惰化管线上的阀门，排空管线上的阀门。 - 肟化反应釜设置远传温度计接入SIS系统，温度高限联锁关闭双氧水进料管线上的阀门，关闭氨气进料管线上的阀门，关闭叔丁醇进料管线上的阀门关闭丁酮进料管线上的阀门，打开循环水进水管线上的阀门，打开循环水回水管线上的阀门，打开排空管线上的阀门，打开氮气管线上的阀门。 - 肟化反应釜设置远传压力表接入SIS系统，压力高限联锁关闭双氧水进料管线上的阀门，关闭氨气进料管线上的阀门，关闭叔丁醇进料管线上的阀门关闭丁酮进料管线上的阀门，打开循环水进水管线上的阀门，打开循环水回水管线上的阀门，打开排空管线上的阀门，打开氮气管线上的阀门。 | - 反应釜内设有远传温度计TE-1103A1接入DCS控制系统，与循环水管线上的调节阀TV1181A形成自控回路，维持温度恒定，温度过高时报警，高高限联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀XV-1101A、XV1104A、XV1102A、XV1103A。 - 肟化反应釜设有远传压力表PT1103A接入DCS控制系统，与排空管线上的调节阀PV1103B形成自控回路，维持压力恒定，压力高限报警，高高限联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀XV-1101A、XV1104A、XV1102A、XV1103A。 - 肟化反应釜设置远传温度计接入SIS系统，温度高限联锁关闭双氧水进料管线上的阀门XV-1101A，关闭氨气进料管线上的阀门XV1104A，关闭叔丁醇进料管线上的阀门XV1103A关闭丁酮进料管线上的阀门XV1102A，打开循环水进水管线上的阀门XV1106A，打开循环水回水管线上的阀门XV1107A，打开排空管线上的阀门XZV1108A，打开氮气管线上的阀门XZV1109A。 - 肟化反应釜设置远传压力表PT1103A接入SIS系统，压力高限联锁关闭双氧水进料管线上的阀门XV-1101A，关闭氨气进料管线上的阀门XV1104A，关闭叔丁醇进料管线上的阀门XV1103A关闭丁酮进料管线上的阀门XV1102A，打开循环水进水管线上的阀门XV1106A，打开循环水回水管线上的阀门XV1107A，打开排空管线上的阀门XZV1108A，打开氮气管线上的阀门XZV1109A。 | 符合 |
|  | 反应物料的比例控制和联锁系统及紧急切断动力系统； | 双氧水、丁酮、叔丁醇、氨气等进料管线均设有远传流量计与进料管线上的调节阀形成自控回路维持进料量恒定，各物料之间设有比值调节。 氨气、双氧水、丁酮、叔丁醇进料管线上均设有双流量计，当同一物料的两个流量计数值存在偏差时，连锁切断氨气、双氧水、丁酮、叔丁醇进料管线上的阀门。 | 双氧水、丁酮、叔丁醇、氨气等进料管线均设有远传流量计FT-1101A2、FT-1102A3、FT-1102A4、FT-1103A2、FT-1104A2与进料管线上的调节阀FV1101A、FV1102、FV1102A2、FV1103A、FV1104A形成自控回路维持进料量恒定，各物料之间设有比值调节。 氨气、双氧水、丁酮、叔丁醇进料管线上均设有双流量计，当同一物料的两个流量计数值存在偏差时，连锁切断氨气、双氧水、丁酮、叔丁醇进料管线上的阀门。 | 符合 |
|  | 紧急断料系统 | 1、反应釜内设有远传温度计接入DCS控制系统，温度过高时报警，高高限联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀，联锁循环水进水管线上的阀门全开，打开氮气惰化管线上的阀门，排空管线上的阀门。 2、肟化反应釜设有远传压力表接入DCS控制系统，压力高限报警，高高限联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀，联锁循环水进水管线上的阀门全开，打开氮气惰化管线上的阀门，排空管线上的阀门。 3、肟化反应釜设置远传温度计接入SIS系统，温度高限联锁关闭双氧水进料管线上的阀门，关闭氨气进料管线上的阀门，关闭叔丁醇进料管线上的阀门关闭丁酮进料管线上的阀门，打开循环水进水管线上的阀门，打开循环水回水管线上的阀门，打开排空管线上的阀门，打开氮气管线上的阀门。 4、肟化反应釜设置远传压力表接入SIS系统，压力高限联锁关闭双氧水进料管线上的阀门，关闭氨气进料管线上的阀门，关闭叔丁醇进料管线上的阀门关闭丁酮进料管线上的阀门，打开循环水进水管线上的阀门，打开循环水回水管线上的阀门，打开排空管线上的阀门，打开氮气管线上的阀门。 | - 反应釜内设有远传温度计TE-1103A1接入DCS控制系统，与循环水管线上的调节阀TV1181A形成自控回路，维持温度恒定，温度过高时报警，高高限联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀XV-1101A、XV1104A、XV1102A、XV1103A。 - 肟化反应釜设有远传压力表PT1103A接入DCS控制系统，与排空管线上的调节阀PV1103B形成自控回路，维持压力恒定，压力高限报警，高高限联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀XV-1101A、XV1104A、XV1102A、XV1103A。 - 肟化反应釜设置远传温度计接入SIS系统，温度高限联锁关闭双氧水进料管线上的阀门XV-1101A，关闭氨气进料管线上的阀门XV1104A，关闭叔丁醇进料管线上的阀门XV1103A关闭丁酮进料管线上的阀门XV1102A，打开循环水进水管线上的阀门XV1106A，打开循环水回水管线上的阀门XV1107A，打开排空管线上的阀门XZV1108A，打开氮气管线上的阀门XZV1109A。 - 肟化反应釜设置远传压力表PT1103A接入SIS系统，压力高限联锁关闭双氧水进料管线上的阀门XV-1101A，关闭氨气进料管线上的阀门XV1104A，关闭叔丁醇进料管线上的阀门XV1103A关闭丁酮进料管线上的阀门XV1102A，打开循环水进水管线上的阀门XV1106A，打开循环水回水管线上的阀门XV1107A，打开排空管线上的阀门XZV1108A，打开氮气管线上的阀门XZV1109A。 | 符合 |
|  | 紧急冷却系统； | 同上。 | 同上。 | 符合 |
|  | 紧急送入惰性气体的系统； | 同上。 | 同上。 | 符合 |
|  | 气相氧含量监控、报警和联锁系统； | 氧化反应釜尾气排放管线上设置氧气含量在线分析，高限报警。 | 氧化反应釜尾气排放管线上设取样口，每小时取样一次后送化验室检测。 | 基本符合 |
|  | 安全泄放系统； | 肟化反应釜设有两个爆破片安全阀串联，一用一备。 | 肟化反应釜设有两个爆破片安全阀串联，一用一备。 | 符合 |
|  | 可燃和有毒气体检测报警装置等。 | 设置可燃有毒气体报警装置。 | 设置可燃有毒气体报警装置。 | 符合 |
| 宜采 用的 控制 方式 | 将氧化反应釜内温度和压力与反应物的配比和流量、氧化反应釜夹套冷却水进水阀、紧急冷却系统形成联锁关系，在氧化反应釜处设立紧急停车系统，当氧化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障时自动停止加料并紧急停车。 | 1、反应釜内设有远传温度计接入DCS控制系统，温度过高时报警，高高限联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀，联锁循环水进水管线上的阀门全开，打开氮气惰化管线上的阀门，排空管线上的阀门。 2、肟化反应釜设有远传压力表接入DCS控制系统，压力高限报警，高高限联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀，联锁循环水进水管线上的阀门全开，打开氮气惰化管线上的阀门，排空管线上的阀门。 3、肟化反应釜设置远传温度计接入SIS系统，温度高限联锁关闭双氧水进料管线上的阀门，关闭氨气进料管线上的阀门，关闭叔丁醇进料管线上的阀门关闭丁酮进料管线上的阀门，打开循环水进水管线上的阀门，打开循环水回水管线上的阀门，打开排空管线上的阀门，打开氮气管线上的阀门。 4、肟化反应釜设置远传压力表接入SIS系统，压力高限联锁关闭双氧水进料管线上的阀门，关闭氨气进料管线上的阀门，关闭叔丁醇进料管线上的阀门关闭丁酮进料管线上的阀门，打开循环水进水管线上的阀门，打开循环水回水管线上的阀门，打开排空管线上的阀门，打开氮气管线上的阀门。 5、反应釜内设有搅拌运行速率接入DCS控制系统，搅拌故障联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀，联锁循环水进水管线上的阀门全开，打开氮气惰化管线上的阀门，排空管线上的阀门。 6、氨气、双氧水、丁酮、叔丁醇进料管线上均设有双流量计，当同一物料的两个流量计数值存在偏差时，连锁切断氨气、双氧水、丁酮、叔丁醇进料管线上的阀门。 7、肟化反应采用循环液进行降温，循环流量约500m3/h，反应釜循环泵采用一级负荷供电，一用一备，在DCS控制系统设置故障自投，当常用泵停止信号、故障信号同时发生时自动启动备用泵，常规停止常用泵时，备用泵不启动。 | 1、反应釜内设有远传温度计TE-1103A1接入DCS控制系统，与循环水管线上的调节阀TV1181A形成自控回路，维持温度恒定，温度过高时报警，高高限联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀XV-1101A、XV1104A、XV1102A、XV1103A。 2、肟化反应釜设有远传压力表PT1103A接入DCS控制系统，与排空管线上的调节阀PV1103B形成自控回路，维持压力恒定，压力高限报警，高高限联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀XV-1101A、XV1104A、XV1102A、XV1103A。 3、肟化反应釜设置远传温度计接入SIS系统，温度高限联锁关闭双氧水进料管线上的阀门XV-1101A，关闭氨气进料管线上的阀门XV1104A，关闭叔丁醇进料管线上的阀门XV1103A关闭丁酮进料管线上的阀门XV1102A，打开循环水进水管线上的阀门XV1106A，打开循环水回水管线上的阀门XV1107A，打开排空管线上的阀门XZV1108A，打开氮气管线上的阀门XZV1109A。 4、肟化反应釜设置远传压力表PT1103A接入SIS系统，压力高限联锁关闭双氧水进料管线上的阀门XV-1101A，关闭氨气进料管线上的阀门XV1104A，关闭叔丁醇进料管线上的阀门XV1103A关闭丁酮进料管线上的阀门XV1102A，打开循环水进水管线上的阀门XV1106A，打开循环水回水管线上的阀门XV1107A，打开排空管线上的阀门XZV1108A，打开氮气管线上的阀门XZV1109A。 5、反应釜内设有搅拌运行速率接入DCS控制系统，搅拌故障联锁关闭双氧水、氨气、丁酮、叔丁醇进料管线上的切断阀XV-1101A、XV1104A、XV1102A、XV1103A，联锁循环水进水管线上的阀门全开XV-1106A，打开氮气惰化管线上的阀门XZV1109A，排空管线上的阀门XZV1108A。 6、氨气、双氧水、丁酮、叔丁醇进料管线上均设有双流量计，当同一物料的两个流量计数值存在偏差时，连锁切断氨气、双氧水、丁酮、叔丁醇进料管线上的阀门XV-1101A、XV1104A、XV1102A、XV1103A。 7、肟化反应采用循环液进行降温，循环流量约500m3/h，反应釜循环泵采用一级负荷供电，一用一备，在DCS控制系统设置故障自投，当常用泵停止信号、故障信号同时发生时自动启动备用泵，常规停止常用泵时，备用泵不启动。 | 符合 |
|  | 配备安全阀、爆破片等安全设施。 | 肟化反应釜设有两个爆破片安全阀串联，一用一备。 | 肟化反应釜设有两个爆破片安全阀串联，一用一备。 | 符合 |

本项目肟化反应釜自控措施符合规范要求。

2）蒸馏工艺自控情况

该项目生产工艺涉及蒸馏工艺。与《关于印发蒸馏系统安全控制指导意见的通知》要求核查情况如下：

表2.10-11  蒸馏工序自动化控制及安全联锁设施与鲁安监发[2011]140号文件规定符合性说明（脱叔丁醇塔T-1102）

| 序号 | 工艺参数及监控要求 | 本项目设计情况 | 设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 蒸馏塔 |  |  |  |
| 1 | 塔釜温度集中显示、高限报警，塔釜温度高高联锁切断加热物料。 | 塔釜设有远传温度计与再沸器蒸汽加热管线调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 塔釜设有远传温度TE-1151E与再沸器蒸汽加热管线调节阀TV1151E形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 符合 |
| 2 | 塔釜现场液位，按需设置自控液位计，通过液位调节器调节塔釜液位和釜液泵流量。 | 塔釜设有远传液位计与塔釜出料泵出料管线上的调节阀形成自控回路，维持塔釜液位恒定。 | 塔釜设有远传液位LT-1108与塔釜出料泵出料管线上的调节阀LV1108形成自控回路，维持塔釜液位恒定。 | 符合 |
| 3 | 塔顶温度集中显示、高限报警，塔顶温度或灵敏点温度与回流量自动控制。 | 塔顶设置远传温度计，实时对塔顶温度进行检测。 | 塔顶设置远传温度TE-1151A，实时对塔顶温度进行检测。 | 符合 |
| 4 | 塔中部适当位置温度集中显示、高限报警。 | 塔中设置远传温度计，实时对塔中温度进行检测。 | 塔中设置远传温度TE-1151，实时对塔中温度进行检测。 | 符合 |
| 5 | 塔中部适当位置压力集中显示、高限报警。 | 塔中设置远传压力表，实时对塔中压力进行检测。 | 塔中设置远传压力PT-1151，实时对塔中压力进行检测。 | 符合 |
| 6 | 塔顶、釜压差，集中显示、高限报警。 | 蒸馏塔塔顶、塔中、塔釜均设置远传压力表，实时对塔内压力进行监测。 | 蒸馏塔塔顶、塔中、塔釜均设置远传压力PT-1151，实时对塔内压力进行监测。 | 符合 |
| 7 | 进料流量集中显示，自动控制。 | 蒸馏塔进料管线设有远传流量计与进料管线上的调节阀形成自控回路，维持进料量恒定。 | 蒸馏塔进料管线设有远传流量FT-1105与进料管线上的调节阀FV-1105形成自控回路，维持进料量恒定。 | 符合 |
| 8 | 进料温度集中显示。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 符合 |
| 9 | 泵压力、流量显示和自动控制。设现场、操作台停泵、自动停泵系统。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 符合 |
| 10 | 进料换热器温度显示和自动控制。 | 本项目不涉及进料换热器。 | 本项目不涉及进料换热器。 | -- |
| 二、 | 再沸器（蒸馏釜） |  |  |  |
| 1 | 加热蒸汽管道压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | -- |
| 2 | 升气管温度集中显示 | 升气管设计温度集中显示 | 升气管设置温度集中显示 | -- |
| 3 | 液体加热时回液管切断阀上游设置安全阀 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 4 | 液体加热时热液体循环管道上设置温度集中显示 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 5 | 釜式再沸器上直接安装现场液位计和自控液位计，并依据液位调节釜液泵流量 | 本项目为列管式再沸器。 | 本项目为列管式再沸器。 | -- |
| 6 | 釜式再沸器釜液循环管道及出液管道上设置温度显示 | 本项目为列管式再沸器。 | 本项目为列管式再沸器。 | -- |
| 7 | 蒸馏残液有爆炸危险性的设置双温度显示。 | 本项目为连续化生产过程，塔釜物料进入下级设备进行进一步处理。 | 本项目为连续化生产过程，塔釜物料进入下级设备进行进一步处理。 | 符合 |
| 三、 | 冷凝器 |  |  |  |
| 1 | 升气管设温度集中显示 | 升气管设计温度集中显示 | 升气管设置温度集中显示 | -- |
| 2 | 凝液管设温度集中显示 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 3 | 调节冷却水量的冷凝器，冷却水管设置控制阀，用物料出口温度控制冷却水流量 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 4 | 冷却水压力低报警，冷却水压力低低联锁停加热介质 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 5 | 冷却回水管设置压力、温度显示 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 6 | 冷却水出口管的切断阀上游设置安全阀 | 冷却水管道和阀门压力大于实际使用压力，本工段物料温度不高，造成冷却液汽化可能较小，因此不设置安全阀。 | 未设安全阀 | 符合 |
| 四、 | 回流罐 |  |  |  |
| 1 | 现场液位计 | 回流罐上设有现场液位计。 | 回流罐上设有现场液位计LT-1109。 | 符合 |
| 2 | 自控液位计集中、显示、控制，用回流罐罐液位控制回流或馏出量 | 回流罐上设有远传液位计与馏出管道上的调节阀形成自控回路，维持液位恒定。 | 回流罐上设有远传液位计LT-1109与馏出管道上的调节阀LV-1109形成自控回路，维持液位恒定。 | 符合 |
| 3 | 回流管道设置回流液流量显示、控制阀 | 回流管道上设有流量计与回流管线上的调节阀形成自控回路，维持回流量恒定。 | 回流管道上设有流量计FT-1110与回流管线上的调节阀FV-1110形成自控回路，维持回流量恒定。 | 符合 |
| 4 | 馏出管道设置馏出物流量显示、控制阀 | 馏出管道设有远传流量计。 | 馏出管道设有远传流量计FT-1125。 | 符合 |
| 5 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 符合 |
| 6 | 有气体馏出管道上设置流量集中显示、控制阀 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 有气体馏出管道上设置压力集中显示 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |

表2.10-12  蒸馏工序自动化控制及安全联锁设施与鲁安监发[2011]140号文件规定符合性说明（汽提塔T-1107）

| 序号 | 工艺参数及监控要求 | 本项目设置情况 | 设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 蒸馏塔 |  |  |  |
| 1 | 塔釜温度集中显示、高限报警，塔釜温度高高联锁切断加热物料。 | 塔釜设有远传温度计与再沸器蒸汽加热管线调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 塔釜设有远传温度TE-1155C与再沸器蒸汽加热管线调节阀TV-1155C形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 符合 |
| 2 | 塔釜现场液位，按需设置自控液位计，通过液位调节器调节塔釜液位和釜液泵流量。 | 塔釜设有远传液位计与塔釜出料泵出料管线上的调节阀形成自控回路，维持塔釜液位恒定。 | 塔釜设有远传液位LT-1128与塔釜出料泵出料管线上的调节阀LV-1128形成自控回路，维持塔釜液位恒定。 | 符合 |
| 3 | 塔顶温度集中显示、高限报警，塔顶温度或灵敏点温度与回流量自动控制。 | 塔顶设置远传温度计，实时对塔顶温度进行检测。 | 塔顶设置远传温度计TE-1155A，实时对塔顶温度进行检测。 | 符合 |
| 4 | 塔中部适当位置温度集中显示、高限报警。 | 塔中设置远传温度计，实时对塔中温度进行检测。 | 塔中设置远传温度计TE-1155B，实时对塔中温度进行检测。 | 符合 |
| 5 | 塔中部适当位置压力集中显示、高限报警。 | 塔中设置远传压力表，实时对塔中压力进行检测。 | 塔中设置远传压力表PT-1155B，实时对塔中压力进行检测。 | 符合 |
| 6 | 塔顶、釜压差，集中显示、高限报警。 | 蒸馏塔塔顶、塔中、塔釜均设置远传压力表，实时对塔内压力进行监测。 | 蒸馏塔设置远传压力表PT-1155A、PT-1155B，实时对塔内压力进行监测。 | 符合 |
| 7 | 进料流量集中显示，自动控制。 | 蒸馏塔进料管线设有远传流量计与进料管线上的调节阀形成自控回路，维持进料量恒定。 | 蒸馏塔进料管线设有远传流量计FT-1119与进料管线上的调节阀FV-1119形成自控回路，维持进料量恒定。 | 符合 |
| 8 | 进料温度集中显示。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 符合 |
| 9 | 泵压力、流量显示和自动控制。设现场、操作台停泵、自动停泵系统。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 符合 |
| 10 | 进料换热器温度显示和自动控制。 | 本项目不涉及进料换热器。 | 本项目不涉及进料换热器。 | -- |
| 二、 | 再沸器（蒸馏釜） |  |  |  |
| 1 | 加热蒸汽管道压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | -- |
| 2 | 升气管温度集中显示 | 升气管设计温度集中显示 | 升气管设置温度集中显示 | -- |
| 3 | 液体加热时回液管切断阀上游设置安全阀 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 4 | 液体加热时热液体循环管道上设置温度集中显示 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 5 | 釜式再沸器上直接安装现场液位计和自控液位计，并依据液位调节釜液泵流量 | 本项目为列管式再沸器。 | 本项目为列管式再沸器。 | -- |
| 6 | 釜式再沸器釜液循环管道及出液管道上设置温度显示 | 本项目为列管式再沸器。 | 本项目为列管式再沸器。 | -- |
| 7 | 蒸馏残液有爆炸危险性的设置双温度显示。 | 本项目为连续化生产过程，塔釜物料进入下级设备进行进一步处理。 | 本项目为连续化生产过程，塔釜物料进入下级设备进行进一步处理。 | 符合 |
| 三、 | 冷凝器 |  |  |  |
| 1 | 升气管设温度集中显示 | 升气管设计温度集中显示 | 升气管设置温度集中显示 | -- |
| 2 | 凝液管设温度集中显示 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 3 | 调节冷却水量的冷凝器，冷却水管设置控制阀，用物料出口温度控制冷却水流量 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 4 | 冷却水压力低报警，冷却水压力低低联锁停加热介质 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 5 | 冷却回水管设置压力、温度显示 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 6 | 冷却水出口管的切断阀上游设置安全阀 | 冷却水管道和阀门压力大于实际使用压力，本工段物料温度不高，造成冷却液汽化可能较小，因此不设置安全阀。 | 未设安全阀 | 符合 |
| 四、 | 回流罐 |  |  |  |
| 1 | 现场液位计 | 回流罐上设有现场液位计。 | 回流罐上设有现场液位计。 | 符合 |
| 2 | 自控液位计集中、显示、控制，用回流罐罐液位控制回流或馏出量 | 回流罐上设有远传液位计与馏出管道上的调节阀形成自控回路，维持液位恒定。 | 回流罐上设有远传液位计LT-1129与馏出管道上的调节阀LV-1129形成自控回路，维持液位恒定。 | 符合 |
| 3 | 回流管道设置回流液流量显示、控制阀 | 回流管道上设有流量计与回流管线上的调节阀形成自控回路，维持回流量恒定。 | 回流管道上设有流量计FT-1121与回流管线上的调节阀FV1121形成自控回路，维持回流量恒定。 | 符合 |
| 4 | 馏出管道设置馏出物流量显示、控制阀 | 馏出管道设有远传流量计。 | 馏出管道设有远传流量计FT-1135。 | 符合 |
| 5 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 符合 |
| 6 | 有气体馏出管道上设置流量集中显示、控制阀 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 有气体馏出管道上设置压力集中显示 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |

表2.10-13  蒸馏工序自动化控制及安全联锁设施与鲁安监发[2011]140号文件规定符合性说明（丁酮精馏塔）

| 序号 | 工艺参数及监控要求 | 本项目设置情况 | 设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 蒸馏塔 |  |  |  |
| 1 | 塔釜温度集中显示、高限报警，塔釜温度高高联锁切断加热物料。 | 塔釜设有远传温度计与再沸器蒸汽加热管线调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 塔釜设有远传温度TE-1225与再沸器蒸汽加热管线调节阀TV1209形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 符合 |
| 2 | 塔釜现场液位，按需设置自控液位计，通过液位调节器调节塔釜液位和釜液泵流量。 | 塔釜设有远传液位计与塔釜出料泵出料管线上的调节阀形成自控回路，维持塔釜液位恒定。 | 塔釜设有远传液位计LT-1227与塔釜出料泵出料管线上的调节阀LV1216形成自控回路，维持塔釜液位恒定。 | 符合 |
| 3 | 塔顶温度集中显示、高限报警，塔顶温度或灵敏点温度与回流量自动控制。 | 塔顶设置远传温度计，实时对塔顶温度进行检测。 | 塔顶设置远传温度计TE-1221，实时对塔顶温度进行检测。 | 符合 |
| 4 | 塔中部适当位置温度集中显示、高限报警。 | 塔中设置远传温度计，实时对塔中温度进行检测。 | 塔中设置远传温度计TE-1222、TE-1223，实时对塔中温度进行检测。 | 符合 |
| 5 | 塔中部适当位置压力集中显示、高限报警。 | 塔中设置远传压力表，实时对塔中压力进行检测。 | 塔中设置远传压力表PT-1222、PT-1223、PT-1224，实时对塔中压力进行检测。 | 符合 |
| 6 | 塔顶、釜压差，集中显示、高限报警。 | 蒸馏塔塔顶、塔中、塔釜均设置远传压力表，实时对塔内压力进行监测。 | 蒸馏塔塔顶、塔中、塔釜均设置远传压力表PT-1221、PT-1222、PT-1223、PT-1224、PT-1225，实时对塔内压力进行监测。 | 符合 |
| 7 | 进料流量集中显示，自动控制。 | 蒸馏塔进料管线设有远传流量计与进料管线上的调节阀形成自控回路，维持进料量恒定。 | 蒸馏塔进料管线设有远传流量计FT-1251与进料管线上的调节阀FV1244形成自控回路，维持进料量恒定。 | 符合 |
| 8 | 进料温度集中显示。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 符合 |
| 9 | 泵压力、流量显示和自动控制。设现场、操作台停泵、自动停泵系统。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 符合 |
| 10 | 进料换热器温度显示和自动控制。 | 本项目不涉及进料换热器。 | 本项目不涉及进料换热器。 | -- |
| 二、 | 再沸器（蒸馏釜） |  |  |  |
| 1 | 加热蒸汽管道压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | -- |
| 2 | 升气管温度集中显示 | 升气管设计温度集中显示 | 升气管设置温度集中显示 | -- |
| 3 | 液体加热时回液管切断阀上游设置安全阀 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 4 | 液体加热时热液体循环管道上设置温度集中显示 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 5 | 釜式再沸器上直接安装现场液位计和自控液位计，并依据液位调节釜液泵流量 | 本项目为列管式再沸器。 | 本项目为列管式再沸器。 | -- |
| 6 | 釜式再沸器釜液循环管道及出液管道上设置温度显示 | 本项目为列管式再沸器。 | 本项目为列管式再沸器。 | -- |
| 7 | 蒸馏残液有爆炸危险性的设置双温度显示。 | 本项目为连续化生产过程，塔釜物料进入下级设备进行进一步处理。 | 本项目为连续化生产过程，塔釜物料进入下级设备进行进一步处理。 | 符合 |
| 三、 | 冷凝器 |  |  |  |
| 1 | 升气管设温度集中显示 | 升气管设计温度集中显示 | 升气管设置温度集中显示 | -- |
| 2 | 凝液管设温度集中显示 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 3 | 调节冷却水量的冷凝器，冷却水管设置控制阀，用物料出口温度控制冷却水流量 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 4 | 冷却水压力低报警，冷却水压力低低联锁停加热介质 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 5 | 冷却回水管设置压力、温度显示 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 6 | 冷却水出口管的切断阀上游设置安全阀 | 冷却水管道和阀门压力大于实际使用压力，本工段物料温度不高，造成冷却液汽化可能较小，因此不设置安全阀。 | 未设安全阀 | 符合 |
| 四、 | 回流罐 |  |  |  |
| 1 | 现场液位计 | 回流罐上设有现场液位计。 | 回流罐上设有现场液位计。 | 符合 |
| 2 | 自控液位计集中、显示、控制，用回流罐罐液位控制回流或馏出量 | 回流罐上设有远传液位计与馏出管道上的调节阀形成自控回路，维持液位恒定。 | 回流罐上设有远传液位计LT-1228与馏出管道上的调节阀LV1215形成自控回路，维持液位恒定。 | 符合 |
| 3 | 回流管道设置回流液流量显示、控制阀 | 回流管道上设有流量计与回流管线上的调节阀形成自控回路，维持回流量恒定。 | 回流管道上设有流量计FT-1248与回流管线上的调节阀FV1243形成自控回路，维持回流量恒定。 | 符合 |
| 4 | 馏出管道设置馏出物流量显示、控制阀 | 馏出管道设有远传流量计。 | 馏出管道设有远传流量计FT-1249。 | 符合 |
| 5 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 符合 |
| 6 | 有气体馏出管道上设置流量集中显示、控制阀 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 有气体馏出管道上设置压力集中显示 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |

表2.10-14  蒸馏工序自动化控制及安全联锁设施与鲁安监发[2011]140号文件规定符合性说明（第一精馏塔、第二精馏塔、第三精馏塔）

| 序号 | 工艺参数及监控要求 | 本项目设计情况 | 设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 蒸馏塔 |  |  |  |
| 1 | 塔釜温度集中显示、高限报警，塔釜温度高高联锁切断加热物料。 | 塔釜设有远传温度计与再沸器蒸汽加热管线调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 塔釜设有远传温度计与再沸器蒸汽加热管线调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 符合 |
| 2 | 塔釜现场液位，按需设置自控液位计，通过液位调节器调节塔釜液位和釜液泵流量 | 塔釜设有远传液位计与塔釜出料泵出料管线上的调节阀形成自控回路，维持塔釜液位恒定。 | 塔釜设有远传液位计与塔釜出料泵出料管线上的调节阀形成自控回路，维持塔釜液位恒定。 | 符合 |
| 3 | 塔顶温度集中显示、高限报警，塔顶温度或灵敏点温度与回流量自动控制。 | 塔顶设置远传温度计，实时对塔顶温度进行检测。 | 塔顶设置远传温度计，实时对塔顶温度进行检测。 | 符合 |
| 4 | 塔中部适当位置温度集中显示、高限报警。 | 塔中设置远传温度计，实时对塔中温度进行检测。 | 塔中设置远传温度计，实时对塔中温度进行检测。 | 符合 |
| 5 | 塔中部适当位置压力集中显示、高限报警。 | 塔中设置远传压力表，实时对塔中压力进行检测。 | 塔中设置远传压力表，实时对塔中压力进行检测。 | 符合 |
| 6 | 塔顶、釜压差，集中显示、高限报警。 | 蒸馏塔塔顶、塔中、塔釜均设置远传压力表，实时对塔内压力进行监测。 | 蒸馏塔塔顶、塔中、塔釜均设置远传压力表，实时对塔内压力进行监测。 | 符合 |
| 7 | 进料流量集中显示，自动控制。 | 蒸馏塔进料管线设有远传流量计与进料管线上的调节阀形成自控回路，维持进料量恒定。 | 蒸馏塔进料管线设有远传流量计与进料管线上的调节阀形成自控回路，维持进料量恒定。 | 符合 |
| 8 | 进料温度集中显示。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 符合 |
| 9 | 泵压力、流量显示和自动控制。设现场、操作台停泵、自动停泵系统。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 符合 |
| 10 | 进料换热器温度显示和自动控制。 | 本项目不涉及进料换热器。 | 本项目不涉及进料换热器。 | -- |
| 二、 | 再沸器（蒸馏釜） |  |  |  |
| 1 | 加热蒸汽管道压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | -- |
| 2 | 升气管温度集中显示 | 升气管设计温度集中显示 | 升气管设置温度集中显示 | -- |
| 3 | 液体加热时回液管切断阀上游设置安全阀 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 4 | 液体加热时热液体循环管道上设置温度集中显示 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 5 | 釜式再沸器上直接安装现场液位计和自控液位计，并依据液位调节釜液泵流量 | 本项目为列管式再沸器。 | 本项目为列管式再沸器。 | -- |
| 6 | 釜式再沸器釜液循环管道及出液管道上设置温度显示 | 本项目为列管式再沸器。 | 本项目为列管式再沸器。 | -- |
| 7 | 蒸馏残液有爆炸危险性的设置双温度显示。 | 本项目为连续化生产过程，塔釜物料进入下级精馏塔进行进一步精馏。 | 本项目为连续化生产过程，塔釜物料进入下级精馏塔进行进一步精馏。 | 符合 |
| 三、 | 冷凝器 |  |  |  |
| 1 | 升气管设温度集中显示 | 升气管设计温度集中显示 | 升气管设置温度集中显示 | -- |
| 2 | 凝液管设温度集中显示 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 3 | 调节冷却水量的冷凝器，冷却水管设置控制阀，用物料出口温度控制冷却水流量 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 4 | 冷却水压力低报警，冷却水压力低低联锁停加热介质 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 5 | 冷却回水管设置压力、温度显示 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 6 | 冷却水出口管的切断阀上游设置安全阀 | 冷却水管道和阀门压力大于实际使用压力，本工段物料温度不高，造成冷却液汽化可能较小，因此不设置安全阀。 | 未设安全阀 | -- |
| 四、 | 回流罐 |  |  |  |
| 1 | 现场液位计 | 回流罐上设有现场液位计。 | 回流罐上设有现场液位计。 | 符合 |
| 2 | 自控液位计集中、显示、控制，用回流罐罐液位控制回流或馏出量 | 回流罐上设有远传液位计与馏出管道上的调节阀形成自控回路，维持液位恒定。 | 回流罐上设有远传液位计与馏出管道上的调节阀形成自控回路，维持液位恒定。 | 符合 |
| 3 | 回流管道设置回流液流量显示、控制阀 | 回流管道上设有流量计与回流管线上的调节阀形成自控回路，维持回流量恒定。 | 回流管道上设有流量计与回流管线上的调节阀形成自控回路，维持回流量恒定。 | 符合 |
| 4 | 馏出管道设置馏出物流量显示、控制阀 | 馏出管道设有远传流量计。 | 馏出管道设有远传流量计。 | 符合 |
| 5 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 符合 |
| 6 | 有气体馏出管道上设置流量集中显示、控制阀 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 有气体馏出管道上设置压力集中显示 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |

表2.10-15  蒸馏工序自动化控制及安全联锁设施与鲁安监发[2011]140号文件规定符合性说明（反应精馏塔反应釜AB）

| 序号 | 工艺参数及监控要求 | 本项目设计情况 | 设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 蒸馏塔 |  |  |  |
| 1 | 塔釜温度集中显示、高限报警，塔釜温度高高联锁切断加热物料。 | 本项目不涉及蒸馏塔塔釜。 蒸馏釜设有远传温度计与夹套蒸汽加热管线调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 蒸馏釜设有远传温度计TE-1231、TE-1233与夹套蒸汽加热管线调节阀TV1201、TV1203形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 符合 |
| 2 | 塔釜现场液位，按需设置自控液位计，通过液位调节器调节塔釜液位和釜液泵流量 | 蒸馏釜上设置远传液位计，液位高低报警。 | 蒸馏釜上设置远传液位计LT1205、LT1208，液位高低报警。 | 符合 |
| 3 | 塔顶温度集中显示、高限报警，塔顶温度或灵敏点温度与回流量自动控制。 | 塔顶设置远传温度计，实时对塔顶温度进行检测。 | 塔顶设置远传温度计TE-1263A、TE-1263B，实时对塔顶温度进行检测。 | 符合 |
| 4 | 塔中部适当位置温度集中显示、高限报警。 | 塔中部设计温度集中显示。 | 塔中部设置温度集中显示TE-1262A、TE-1262B。 | 符合 |
| 5 | 塔中部适当位置压力集中显示、高限报警。 | 塔中部设计压力集中显示。 | 塔中部设置压力集中显示PT-1235A、PT-1235B。 | 符合 |
| 6 | 塔顶、釜压差，集中显示、高限报警。 | 蒸馏釜以及蒸馏塔塔顶均设有远传压力表，对压力实时监测。 | 蒸馏釜以及蒸馏塔塔顶均设有远传压力表，对压力实时监测。 | 符合 |
| 7 | 进料流量集中显示，自动控制。 | 蒸馏釜进料管线设有远传流量计与进料管线上的调节阀形成自控回路，维持进料量恒定。 | 蒸馏釜进料管线设有远传流量计FT-1213、FT-1219与进料管线上的调节阀FV1212、FV1217形成自控回路，维持进料量恒定。 | 符合 |
| 8 | 进料温度集中显示。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 符合 |
| 9 | 泵压力、流量显示和自动控制。设现场、操作台停泵、自动停泵系统。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 符合 |
| 10 | 进料换热器温度显示和自动控制。 | 本项目不涉及进料换热器。 | 本项目不涉及进料换热器。 | -- |
| 二、 | 蒸馏釜 |  |  |  |
| 1 | 加热蒸汽管道压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | -- |
| 2 | 升气管温度集中显示 | 不涉及 | 不涉及 | -- |
| 3 | 液体加热时回液管切断阀上游设置安全阀 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 4 | 液体加热时热液体循环管道上设置温度集中显示 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 5 | 釜式再沸器上直接安装现场液位计和自控液位计，并依据液位调节釜液泵流量 | 不涉及釜式再沸器 | 不涉及釜式再沸器 | -- |
| 6 | 釜式再沸器釜液循环管道及出液管道上设置温度显示 | 蒸馏釜循环液管线上设有远传温度计与换热器蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定。 | 蒸馏釜循环液管线上设有远传温度计与换热器蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定。 | -- |
| 7 | 蒸馏残液有爆炸危险性的设置双温度显示。 | 反应精馏塔AB物料进入下塔进行进一步精馏操作。 | 反应精馏塔AB物料进入反应提浓塔进行进一步精馏操作。 | 符合 |
| 三、 | 冷凝器 |  |  |  |
| 1 | 升气管设温度集中显示 | 升气管设温度集中显示 | 升气管设温度集中显示 | 符合 |
| 2 | 凝液管设温度集中显示 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 3 | 调节冷却水量的冷凝器，冷却水管设置控制阀，用物料出口温度控制冷却水流量 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 4 | 冷却水压力低报警，冷却水压力低低联锁停加热介质 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 5 | 冷却回水管设置压力、温度显示 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 6 | 冷却水出口管的切断阀上游设置安全阀 | 冷却水管道和阀门压力大于实际使用压力，本工段物料温度不高，造成冷却液汽化可能较小，因此不设置安全阀。 | 冷却水管道和阀门压力大于实际使用压力，本工段物料温度不高，造成冷却液汽化可能较小，因此不设置安全阀。 | -- |
| 四、 | 回流罐 |  |  |  |
| 1 | 现场液位计 | 回流罐上设有现场液位计。 | 回流罐上设有现场液位计。 | 符合 |
| 2 | 自控液位计集中、显示、控制，用回流罐罐液位控制回流或馏出量 | 回流罐上设有远传液位计与馏出管道上的调节阀形成自控回路，维持液位恒定。 | 回流罐上设有远传液位计LT-1206、LT-1209与馏出管道上的调节阀LV1201、LV1209形成自控回路，维持液位恒定。 | 符合 |
| 3 | 回流管道设置回流液流量显示、控制阀 | 回流管道上设有流量计与回流管线上的调节阀形成自控回路，维持回流量恒定。 | 回流管道上设有流量计FT-1217、FT1223与回流管线上的调节阀FV-1216、FV-1221形成自控回路，维持回流量恒定。 | 符合 |
| 4 | 馏出管道设置馏出物流量显示、控制阀 | 馏出管道设有远传流量计。 | 馏出管道设有远传流量计FT1218、FT1224。 | 符合 |
| 5 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 符合 |
| 6 | 有气体馏出管道上设置流量集中显示、控制阀 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 有气体馏出管道上设置压力集中显示 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |

表2.10-16  蒸馏工序自动化控制及安全联锁设施与鲁安监发[2011]140号文件规定符合性说明（一级提浓塔浓缩釜AB）

| 序号 | 工艺参数及监控要求 | 本项目设计情况 | 设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 蒸馏塔 |  |  |  |
| 1 | 塔釜温度集中显示、高限报警，塔釜温度高高联锁切断加热物料。 | 本项目不涉及蒸馏塔塔釜。 蒸馏釜设有远传温度计与夹套蒸汽加热管线调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 蒸馏釜设有远传温度计TE-1235、TE-1237与夹套蒸汽加热管线调节阀TV1205、TV1207形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 符合 |
| 2 | 塔釜现场液位，按需设置自控液位计，通过液位调节器调节塔釜液位和釜液泵流量 | 蒸馏釜上设置远传液位计，液位高低报警。 | 蒸馏釜上设置远传液位计LT-1210、LT-1223，液位高低报警。 | 符合 |
| 3 | 塔顶温度集中显示、高限报警，塔顶温度或灵敏点温度与回流量自动控制。 | 塔顶设置远传温度计，实时对塔顶温度进行检测。 | 塔顶设置远传温度计TE-1226A、TE-1226B，实时对塔顶温度进行检测。 | 符合 |
| 4 | 塔中部适当位置温度集中显示、高限报警。 | 塔中部设计温度集中显示。 | 塔中部设置温度集中显示TE-1225A、TE-1225B。 | 符合 |
| 5 | 塔中部适当位置压力集中显示、高限报警。 | 塔中部设计压力集中显示。 | 塔中部设置压力集中显示PT-1231A、PT-1231B。 | 符合 |
| 6 | 塔顶、釜压差，集中显示、高限报警。 | 蒸馏釜以及蒸馏塔塔顶均设有远传压力表，对压力实时监测。 | 蒸馏釜以及蒸馏塔塔顶均设有远传压力表，对压力实时监测。 | 符合 |
| 7 | 进料流量集中显示，自动控制。 | 蒸馏釜进料管线设有远传流量计与进料管线上的调节阀形成自控回路，维持进料量恒定。 | 蒸馏釜进料管线设有远传流量计FT1225、FT1241与进料管线上的调节阀FV1222、FV1237形成自控回路，维持进料量恒定。 | 符合 |
| 8 | 进料温度集中显示。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 符合 |
| 9 | 泵压力、流量显示和自动控制。设现场、操作台停泵、自动停泵系统。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 符合 |
| 10 | 进料换热器温度显示和自动控制。 | 本项目不涉及进料换热器。 | 本项目不涉及进料换热器。 | -- |
| 二、 | 蒸馏釜 |  |  |  |
| 1 | 加热蒸汽管道压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | -- |
| 2 | 升气管温度集中显示 | 不涉及 | 不涉及 | -- |
| 3 | 液体加热时回液管切断阀上游设置安全阀 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 4 | 液体加热时热液体循环管道上设置温度集中显示 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 5 | 釜式再沸器上直接安装现场液位计和自控液位计，并依据液位调节釜液泵流量 | 不涉及釜式再沸器 | 不涉及釜式再沸器 | -- |
| 6 | 釜式再沸器釜液循环管道及出液管道上设置温度显示 | 蒸馏釜循环液管线上设有远传温度计与换热器蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定。 | 蒸馏釜循环液管线上设有远传温度计与换热器蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定。 | -- |
| 7 | 蒸馏残液有爆炸危险性的设置双温度显示。 | 一级提浓塔AB塔釜物料进入下塔进行进一步精馏操作。 | 一级提浓塔AB塔釜物料进入二级提浓塔进行进一步精馏操作。 | 符合 |
| 三、 | 冷凝器 |  |  |  |
| 1 | 升气管设温度集中显示 | 升气管设温度集中显示 | 升气管设温度集中显示 | 符合 |
| 2 | 凝液管设温度集中显示 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 3 | 调节冷却水量的冷凝器，冷却水管设置控制阀，用物料出口温度控制冷却水流量 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 4 | 冷却水压力低报警，冷却水压力低低联锁停加热介质 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 5 | 冷却回水管设置压力、温度显示 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 6 | 冷却水出口管的切断阀上游设置安全阀 | 冷却水管道和阀门压力大于实际使用压力，本工段物料温度不高，造成冷却液汽化可能较小，因此不设置安全阀。 | 冷却水管道和阀门压力大于实际使用压力，本工段物料温度不高，造成冷却液汽化可能较小，因此不设置安全阀。 | -- |
| 四、 | 回流罐 |  |  |  |
| 1 | 现场液位计 | 回流罐上设有现场液位计。 | 回流罐上设有现场液位计。 | 符合 |
| 2 | 自控液位计集中、显示、控制，用回流罐罐液位控制回流或馏出量 | 回流罐上设有远传液位计与馏出管道上的调节阀形成自控回路，维持液位恒定。 | 回流罐上设有远传液位计LDT-1201、LDT-1202与馏出管道上的调节阀LV1201、LV1214形成自控回路，维持液位恒定。 | 符合 |
| 3 | 回流管道设置回流液流量显示、控制阀 | 回流管道上设有流量计与回流管线上的调节阀形成自控回路，维持回流量恒定。 | 回流管道上设有流量计FT-1229、FT-1245与回流管线上的调节阀FV1226、FV1241形成自控回路，维持回流量恒定。 | 符合 |
| 4 | 馏出管道设置馏出物流量显示、控制阀 | 馏出管道设有远传流量计。 | 馏出管道设有远传流量计FT-1230、FT-1246。 | 符合 |
| 5 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 符合 |
| 6 | 有气体馏出管道上设置流量集中显示、控制阀 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 有气体馏出管道上设置压力集中显示 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |

表2.10-18  蒸馏工序自动化控制及安全联锁设施与鲁安监发[2011]140号文件规定符合性说明（二级提浓塔浓缩釜）

| 序号 | 工艺参数及监控要求 | 本项目设计情况 | 设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 蒸馏塔 |  |  |  |
| 1 | 塔釜温度集中显示、高限报警，塔釜温度高高联锁切断加热物料。 | 本项目不涉及蒸馏塔塔釜。 蒸馏釜设有远传温度计与夹套蒸汽加热管线调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 蒸馏釜设有远传温度TE-2101与夹套蒸汽加热管线调节阀TV2101形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 符合 |
| 2 | 塔釜现场液位，按需设置自控液位计，通过液位调节器调节塔釜液位和釜液泵流量 | 蒸馏釜上设置远传液位计，液位高低报警。 | 蒸馏釜上设置远传液位计LV-2101，液位高低报警。 | 符合 |
| 3 | 塔顶温度集中显示、高限报警，塔顶温度或灵敏点温度与回流量自动控制。 | 塔顶设置远传温度计，实时对塔顶温度进行检测。 | 塔顶设置远传温度计TE-2110，实时对塔顶温度进行检测。 | 符合 |
| 4 | 塔中部适当位置温度集中显示、高限报警。 | 塔中部设计温度集中显示。 | 塔中部设置温度集中显示TE-2109。 | 符合 |
| 5 | 塔中部适当位置压力集中显示、高限报警。 | 塔中部设计压力集中显示。 | 塔中部设置压力集中显示PT-2105。 | 符合 |
| 6 | 塔顶、釜压差，集中显示、高限报警。 | 蒸馏釜以及蒸馏塔塔顶均设有远传压力表，对压力实时监测。 | 蒸馏釜以及蒸馏塔塔顶均设有远传压力表PT-2105、PT-2102，对压力实时监测。 | 符合 |
| 7 | 进料流量集中显示，自动控制。 | 蒸馏釜进料管线设有远传流量计与进料管线上的调节阀形成自控回路，维持进料量恒定。 | 蒸馏釜进料管线设有远传流量计FT-2101与进料管线上的调节阀FV2101形成自控回路，维持进料量恒定。 | 符合 |
| 8 | 进料温度集中显示。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 符合 |
| 9 | 泵压力、流量显示和自动控制。设现场、操作台停泵、自动停泵系统。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 符合 |
| 10 | 进料换热器温度显示和自动控制。 | 本项目不涉及进料换热器。 | 本项目不涉及进料换热器。 | -- |
| 二、 | 蒸馏釜 |  |  |  |
| 1 | 加热蒸汽管道压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | 蒸汽管道设置压力集中显示 | -- |
| 2 | 升气管温度集中显示 | 不涉及 | 不涉及 | -- |
| 3 | 液体加热时回液管切断阀上游设置安全阀 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 4 | 液体加热时热液体循环管道上设置温度集中显示 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | -- |
| 5 | 釜式再沸器上直接安装现场液位计和自控液位计，并依据液位调节釜液泵流量 | 不涉及釜式再沸器 | 不涉及釜式再沸器 | -- |
| 6 | 釜式再沸器釜液循环管道及出液管道上设置温度显示 | 蒸馏釜循环液管线上设有远传温度计与换热器蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定。 | 蒸馏釜循环液管线上设有远传温度计与换热器蒸汽加热管线上的调节阀形成自控回路，维持温度恒定。 | -- |
| 7 | 蒸馏残液有爆炸危险性的设置双温度显示。 | 二级提浓塔塔釜物料为盐酸羟胺，蒸馏釜设有双温度计显示。 | 蒸馏釜及釜底管线均设有温度计。 | 符合 |
| 三、 | 冷凝器 |  |  |  |
| 1 | 升气管设温度集中显示 | 升气管设温度集中显示 | 升气管设温度集中显示 | 符合 |
| 2 | 凝液管设温度集中显示 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 3 | 调节冷却水量的冷凝器，冷却水管设置控制阀，用物料出口温度控制冷却水流量 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 4 | 冷却水压力低报警，冷却水压力低低联锁停加热介质 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 5 | 冷却回水管设置压力、温度显示 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 6 | 冷却水出口管的切断阀上游设置安全阀 | 冷却水管道和阀门压力大于实际使用压力，本工段物料温度不高，造成冷却液汽化可能较小，因此不设置安全阀。 | 冷却水管道和阀门压力大于实际使用压力，本工段物料温度不高，造成冷却液汽化可能较小，因此不设置安全阀。 | -- |
| 四、 | 回流罐 |  |  |  |
| 1 | 现场液位计 | 回流罐上设有现场液位计。 | 回流罐上设有现场液位计。 | 符合 |
| 2 | 自控液位计集中、显示、控制，用回流罐罐液位控制回流或馏出量 | 回流罐上设有远传液位计与馏出管道上的调节阀形成自控回路，维持液位恒定。 | 回流罐上设有远传液位计LT-2102与馏出管道上的调节阀LV2101形成自控回路，维持液位恒定。 | 符合 |
| 3 | 回流管道设置回流液流量显示、控制阀 | 回流管道上设有流量计与回流管线上的调节阀形成自控回路，维持回流量恒定。 | 回流管道上设有流量计FT-2107与回流管线上的调节阀FV2106形成自控回路，维持回流量恒定。 | 符合 |
| 4 | 馏出管道设置馏出物流量显示、控制阀 | 馏出管道设有远传流量计。 | 馏出管道设有远传流量计FT-2108。 | 符合 |
| 5 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 符合 |
| 6 | 有气体馏出管道上设置流量集中显示、控制阀 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 有气体馏出管道上设置压力集中显示 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |

表2.10-14  蒸馏工序自动化控制及安全联锁设施与鲁安监发[2011]140号文件规定符合性说明（乙醇精馏塔浓缩釜）

| 序号 | 工艺参数及监控要求 | 本项目设计情况 | 设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 蒸馏塔 |  |  |  |
| 1 | 塔釜温度集中显示、高限报警，塔釜温度高高联锁切断加热物料。 | 本项目不涉及蒸馏塔塔釜。 蒸馏釜设有远传温度计与夹套蒸汽加热管线调节阀形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 乙醇浓缩釜设有远传温度TE-2502与夹套蒸汽加热管线调节阀TV2501形成自控回路，维持温度恒定，温度高限报警，高高限联锁关闭蒸汽管线上的切断阀。 | 符合 |
| 2 | 塔釜现场液位，按需设置自控液位计，通过液位调节器调节塔釜液位和釜液泵流量 | 蒸馏釜上设置远传液位计，液位高低报警。 | 蒸馏釜上设置远传液位计LT-2502，液位高低报警。 | 符合 |
| 3 | 塔顶温度集中显示、高限报警，塔顶温度或灵敏点温度与回流量自动控制。 | 塔顶设置远传温度计，实时对塔顶温度进行检测。 | 塔顶设置远传温度计TE-2509，实时对塔顶温度进行检测。 | 符合 |
| 4 | 塔中部适当位置温度集中显示、高限报警。 | 塔中部设计温度集中显示。 | 塔中部设置温度集中显示TE-2508、TE-2507。 | 符合 |
| 5 | 塔中部适当位置压力集中显示、高限报警。 | 塔中部设计压力集中显示。 | 塔中部设置压力集中显示PT-2509、PT-2508。 | 符合 |
| 6 | 塔顶、釜压差，集中显示、高限报警。 | 蒸馏釜以及蒸馏塔塔顶均设有远传压力表，对压力实时监测。 | 蒸馏釜以及蒸馏塔塔顶均设有远传压力表，对压力实时监测。 | 符合 |
| 7 | 进料流量集中显示，自动控制。 | 蒸馏操作为间歇操作，间歇进料。蒸馏釜设有远传液位计，高低限报警。 | 蒸馏操作为间歇操作，间歇进料。蒸馏釜设有远传液位计TE-2502，高低限报警。 | 符合 |
| 8 | 进料温度集中显示。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 本项目蒸馏前工序均设有温度显示，可反馈出进料温度。 | 符合 |
| 9 | 泵压力、流量显示和自动控制。设现场、操作台停泵、自动停泵系统。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 塔底泵、回流泵泵出口均设有现场压力表。设有现场以及操作台停泵的措施。 | 符合 |
| 10 | 进料换热器温度显示和自动控制。 | 本项目不涉及进料换热器。 | 本项目不涉及进料换热器。 | 符合 |
| 二、 | 蒸馏釜 |  |  |  |
| 1 | 加热蒸汽管道压力集中显示 | 加热蒸汽管道设计压力集中显示 | 加热蒸汽管道设置压力集中显示 | 符合 |
| 2 | 升气管温度集中显示 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |
| 3 | 液体加热时回液管切断阀上游设置安全阀 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | 符合 |
| 4 | 液体加热时热液体循环管道上设置温度集中显示 | 本项目不涉及液体加热。 | 本项目不涉及液体加热。 | 符合 |
| 5 | 釜式再沸器上直接安装现场液位计和自控液位计，并依据液位调节釜液泵流量 | 蒸馏釜设有远传液位计，液位高低限报警。 | 蒸馏釜设有远传液位计，液位高低限报警。 | 符合 |
| 6 | 釜式再沸器釜液循环管道及出液管道上设置温度显示 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 蒸馏残液有爆炸危险性的设置双温度显示。 | 蒸馏残液为盐酸羟胺，蒸馏釜设有双温度计显示。 | 蒸馏残液为盐酸羟胺，蒸馏釜设有双温度计显示。 | 符合 |
| 三、 | 冷凝器 |  |  |  |
| 1 | 升气管设温度集中显示 | 升气管设温度集中显示 | 升气管设温度集中显示 | 符合 |
| 2 | 凝液管设温度集中显示 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 3 | 调节冷却水量的冷凝器，冷却水管设置控制阀，用物料出口温度控制冷却水流量 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 4 | 冷却水压力低报警，冷却水压力低低联锁停加热介质 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 本项目冷却水系统全开，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 5 | 冷却回水管设置压力、温度显示 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 冷却水回水管路现场温度计，冷凝液管线设置远传温度计，温度高限报警。 | 符合 |
| 6 | 冷却水出口管的切断阀上游设置安全阀 | 冷却水管道和阀门压力大于实际使用压力，本工段物料温度不高，造成冷却液汽化可能较小，因此不设置安全阀。 | 未设安全阀。 | -- |
| 四、 | 回流罐 |  |  |  |
| 1 | 现场液位计 | 回流罐上设有现场液位计。 | 回流罐上设有现场液位计。 | 符合 |
| 2 | 自控液位计集中、显示、控制，用回流罐罐液位控制回流或馏出量 | 回流罐上设有远传液位计与馏出管道上的调节阀形成自控回路，维持液位恒定。 | 回流罐上设有远传液位计LT-2503与馏出管道上的调节阀LV2502形成自控回路，维持液位恒定。 | 符合 |
| 3 | 回流管道设置回流液流量显示、控制阀 | 回流管道上设有流量计与回流管线上的调节阀形成自控回路，维持回流量恒定。 | 回流管道上设有流量计FT-2502与回流管线上的调节阀FV2501形成自控回路，维持回流量恒定。 | 符合 |
| 4 | 馏出管道设置馏出物流量显示、控制阀 | 馏出管道设有远传流量计。 | 馏出管道设有远传流量计FT-2503。 | 符合 |
| 5 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 回流管设置液封 | 符合 |
| 6 | 有气体馏出管道上设置流量集中显示、控制阀 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 有气体馏出管道上设置压力集中显示 | 不涉及 | 不涉及 | 符合 |

本项目生产过程中的蒸馏工艺采用的自控联锁情况与《安全设施设计专篇》设计内容一致，符合《关于印发蒸馏系统安全控制指导意见的通知》（鲁安监发〔2011〕140号）等相关规范要求，能够满足生产过程中安全要求。

经现场检查，该项目自控系统、联锁控制已达到设计要求。自控安装单位（杭州和利时自动化有限公司）出具了《东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目联动调试报告》、《东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目系统投运报告》，投运情况接结论为：“经过供需双方共同努力，DCS控制系统试车工作顺利进行并进入连续的运行生产阶段；系统硬件及软件运行正常，功能齐全，各项技术指标达到要求；系统整体运行情况良好。DCS系统投运合格。”

- 重点监管的危险化学品情况

- 根据《重点监管的危险化学品目录》（2013 年完整版），该项目中储存和使用的重点监管的危险化学品有氨，应按照重点监管的危险化学品进行管理，具体安全控制措施详见下表2.10-15。

表2.10-15 本项目涉及重点监管危险化学品的安全措施符合性情况

| 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 操作人员均经过培训再上岗。 | 符合 要求 |  |
|  | 严加密闭，防止泄漏，工作场所提供充分的局部排风和全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 | 液氨管道采用焊接，生产装置、罐区敞开式布置，工作场所严禁吸烟。 | 符合 要求 |  |
|  | 生产、使用氨气的车间及贮氨场所应设置氨气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，应至少配备两套正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等防护器具。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。工作场所浓度超标时，操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。 | 本项目在液氨罐组、主装置氨泄漏的区域均设置了固定式有毒气体报警器。厂区配备重型全 密闭防化服、自吸过滤式防毒面具等。工人操作时穿防静电工作服，戴橡胶手套。 | 符合 要求 |  |
|  | 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐需设置紧急切断装置。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。 | 液氨储罐设置温度计、压力表、液位计。并具有远传及高、低报警功能，进料管线设置紧急切断阀，切断阀与液位联锁。罐顶设安全阀，罐顶放空及安全阀泄放通过密闭管道泄至氨吸收装置。液氨储罐防火堤高 0.6m。 | 符合 要求 |  |
|  | 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 生产、储存区设置“严禁烟火”等安全警示标识。 本项目不涉及钢瓶。液氨储罐和液氨输送管均设置了接地和跨接。配备相应品种和数量的消防器材。 | 符合 要求 |  |
|  | 【操作安全】 （1）严禁利用氨气管道做电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体，以免引起火花。 （2）在含氨气环境中作业应采用以下防护措施： ——根据不同作业环境配备相应的氨气检测仪及防护装置，并落实人员管理，使氨气检测仪及防护装置处于备用状态； ——作业环境应设立风向标； ——供气装置的空气压缩机应置于上风侧； ——进行检修和抢修作业时，应携带氨气检测仪和正压式空气呼吸器。 （3）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 | （1）未使用氨气管道做电焊接地线。 （2）涉及氨气区域设置检测仪，厂区配备防毒面具及正压式空气呼吸器。 （3）本项目主装置、包装车间楼顶、罐区以及装卸区均设有风向标。 （4）充装时，使用万向节管道充装系统。 | 符合 要求 |  |
|  | 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。储罐远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）液氨气瓶应放置在距工作场地至少5m以外的地方，并且通风良好。 （4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的氨气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。 | 液氨储罐露天自然通风，采用 EXdIIBT4Gb 防爆照明灯具。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 储罐按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定设置防雷、防静电设施，防雷检测合格。 | 符合 要求 |  |

小结：本项目生产过程中的氧化工艺与蒸馏工艺、重点监管的危险化学品采用的自控联锁情况与《安全设施设计专篇》设计内容一致，符合《关于印发蒸馏系统安全控制指导意见的通知》（鲁安监发〔2011〕140号）以及《重点监管危险化工工艺目录》、《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》等相关规范要求，能够满足生产过程中安全要求。

# 3  危险、有害因素辨识结果

## 3.1  物质的危险、有害特性

### 3.1.1  项目存在的危险有害物质分类及主要危险、有害特性

涉及的原料为丁酮、液氨、双氧水（27.5%）、氯化氢、叔丁醇、异辛醇、氢氧化钠（32%）、乙醇、硝酸（65%，清洗过滤器使用）等。

产品主要为：盐酸羟胺。中间产品丁酮肟也可作为产品外售。

公用工程：仪表空气、氮气、蒸汽、循环水、冷冻盐水。

根据《危险化学品目录》（2015年版）辨识，本项目涉及的危险化学品为：丁酮、液氨、双氧水、盐酸、氯化氢、叔丁醇、氢氧化钠、乙醇、丁酮肟、硝酸、氮[压缩的]。本项目不涉及剧毒物品。

根据《高毒物品名录》（2003）辨识，液氨属于高毒物品。

根据《易制毒化学品管理条例》辨识，本项目涉及的易制毒化学品为盐酸、丁酮。

根据《各类监控化学品名录》辨识，本项目不涉及各类监控品。

根据《重点监管的危险化学品名录》（2013完整版）辨识，本项目重点监管的危险化学品为氨。

根据《易制爆危险化学品名录》辨识，双氧水、硝酸属于易制爆危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》辨识，乙醇、氨属于特别管控危险化学品。

根据《山东省禁止危险化学品目录（第一批）》（鲁应急发〔2019〕37号）辨识，本项目不涉及禁止危险化学品。

根据《中国严格限制的有毒化学品名录》(2020 年)，该项目不涉及严格限制有毒化学品。

主要危险化学品的主要危险特性如下（数据来源于国家化学品登记注册中心SDS制作软件及企业提供资料，详细数据见附件）。

表3.1-1  主要危险、有害物质特性一览表

| 序号 | 名称 | 危险化学品分类 | 相态 | 密度（水=1） | 密度（空气=1） | 沸点（℃） | 熔点（℃） | 闪点（℃） | 引燃温度（℃） | 爆炸极限（%） | 火灾危险性 | 职业接触限值 | 毒性等级 | 危害特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁酮 | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） | 液态 | 0.81 | 2.42 | 79.6 | -85.9 | -9 | 404 | 1.8~11.5 | 甲B类 | -- | IV | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 2 | 液氨 | 易燃气体，类别2 加压气体 急性毒性-吸入，类别3* 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 | 液态 | 0.7 | 0.6 | -33.5 | -77.7 | -- | 651 | 15.7~27.4 | 乙A类 | MAC：30mg/m3 | II | 易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 3 | 双氧水（27.5%） | 氧化性液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） | 液体 | 1.46 | -- | 158 | -0.43 | -- | -- | -- | 乙类 | -- | IV | 爆炸性强氧化剂，本身不燃，与可燃物反应引起着火爆炸，在碱液中极易分解，在强光或短波射线照射也能分解，100℃时，急剧分解，与许多有机物如糖等形成爆炸性混合物，与许多有机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸。大多数金属及其氧化物和盐类都是活性催化剂。尘土等也能加速分解，浓度超过74%，在适当点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。 |
| 4 | 氯化氢 | 加压气体 急性毒性-吸入，类别3* 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 | 气态 | 1.19 | 1.27 | -85 | -114.2 | -- | -- | -- | 戊类 | MAC：15mg/m3 | II | 无水氯化氢无腐蚀性，遇水具有强腐蚀性，能与一些金属粉末反应产生氢气，与氰化物产生剧毒氰化氢气体。 |
| 5 | 盐酸 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别2 | 液态 | 1.18 | -- | 110 | -27.32 | -- | -- | -- | 戊类 | MAC：15mg/m3 | II | 无水氯化氢无腐蚀性，遇水具有强腐蚀性，能与一些金属粉末反应产生氢气，与氰化物产生剧毒氰化氢气体。 |
| 6 | 叔丁醇 | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） | 液态 | 0.79 | 2.55 | 82.8 | 25.3 | 11 | 470 | 2.3~8.0 | 甲类 | -- | Ⅲ | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 7 | 氢氧化钠 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A；严重眼损伤/眼刺激，类别1 | 液态 | 2.13 | -- | 1390 | 318.4 | -- | -- | -- | 戊类 | MAC：0.5mg/m3 | IV | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性 |
| 8 | 乙醇 | 易燃液体，类别2 | 液态 | 0.789 | 1.59 | 78 | -114 | 13 | -- | 3.5-18 | 甲类 | -- | Ⅲ | 乙醇易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 9 | 丁酮肟 | 严重眼损伤/眼刺激，类别1 皮肤致敏物，类别1 | 液 | 0.923 | -- | 152 | -30 | 59 | 152.5 | -- | 乙类 | -- | Ⅲ | 液体。跟皮肤接触可能会引起敏化作用。有严重损害眼睛的危险。 |
| 10 | 盐酸羟胺 | -- | 固 | 1.67 | -- | -- | 151 | -- | -- | -- | 丁类 | -- | Ⅲ | 受高热分解，放出腐蚀性、刺激性的烟雾。 |
| 12 | 异辛醇 | -- | 液 | 0.83 | -- | 185~189 | -76 | 77 | -- | -- | 丙类 | -- | IV | 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 13 | 硝酸（65%） | 氧化性液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | 液 | -- | 1.42 | -42 | 122 | -- | -- | -- | 乙类 | -- | III | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性 |
| 14 | 氮气 | 加压气体 | 气 | -- | 0.97 | -195.8 | -210 | -- | -- | -- | 戊类 | -- | IV | 本品不燃，空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。 |

### 3.1.2  危险有害物质分布情况

危险有害物质的分布情况见表3.1-2：

表3.1-2  危险有害物质分布情况表

| 序号 | 物质名称 | 主要分布位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丁酮 | 主装置、包装车间、原料罐组 |
| 2 | 双氧水 | 主装置、原料罐组 |
| 3 | 盐酸 | 主装置、包装车间 |
| 4 | 氯化氢 | 主装置、包装车间 |
| 5 | 叔丁醇 | 主装置、原料罐组 |
| 6 | 丁酮肟 | 主装置、包装车间、原料罐组 |
| 7 | 氢氧化钠 | 主装置 |
| 8 | 液氨 | 主装置、液氨罐组 |
| 9 | 乙醇 | 主装置、原料罐组 |
| 10 | 异辛醇 | 主装置、原料罐组 |

### 3.1.3  危险化学品包装及储运技术要求

项目涉及的主要危险化学品有丁酮、液氨、双氧水、盐酸、氯化氢、叔丁醇、氢氧化钠、乙醇、丁酮肟、硝酸、氮[压缩的]等，其中盐酸为中间产物不储存，氯化氢为原料依托上游装置管道输送无储存，氢氧化钠为清洗剂不储存。其他物质的包装、储存、运输的技术要求及情况见下表。

表3-3  危险化学品包装、储运技术要求

| 序号 | 主要原辅材料 | 项目采取的包装储存方式 | 包装、储存、运输的技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 丁酮 | 原料罐组内浮顶罐储存 | 包装标志：易燃液体； 包装类别：O52 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |
|  | 液氨 | 液氨罐组卧罐储存，设应急罐作为泄露应急处置设备。 | 包装标志：有毒气体 包装类别：Ⅱ 包装方法：钢制气瓶 储存安全： （1）储存于阴凉、通风的专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。储罐远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）液氨气瓶应放置在距工作场地至少5m以外的地方，并且通风良好。 （4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的氨气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。 运输安全： （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；防止阳光直射。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）输送氨的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；氨管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的氨管道下面，不得修建与氨管道无关的建筑物和堆放易燃物品；氨管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |  |
|  | 双氧水 | 原料罐组固定顶罐储存 | 包装标志：氧化剂；腐蚀品 包装类别：Ⅰ类包装 包装方法：大包装：塑料桶（罐），容器上部应有减压阀或通气口，容器内至少有10％ 余量，每桶（罐）净重不超过50公斤。试剂包装：塑料瓶，再单个装入塑料袋内，合装在钙塑箱内。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和收容材料。 运输注意事项：双氧水应添加足够的稳定剂。含量≥40%的双氧水，运输时须经铁路局批准。双氧水限用全钢槽车按规定运输。试剂包装(含量＜40%)，可以按零担办理。设计的桶、罐、箱，须包装试验合格，并经铁路局批准；含量≤3%的双氧水，可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、冼净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |  |
|  | 叔丁醇 | 原料罐组固定顶罐储存 | 包装标志：易燃液体 包装类别：O52 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；金属桶（罐）外普通木箱。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |
|  | 乙醇 | 原料罐组固定顶罐储存 | 包装标志：易燃液体 包装类别：Ⅱ类包装 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；金属桶（罐）外普通木箱。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源、库温不宜超过30℃。保持容器密闭。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中就防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |
|  | 丁酮肟 | 原料罐组固定顶罐储存 | 包装标志：易燃液体； 储运注意事项：保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。 |  |
|  | 氮气 | 缓冲罐 | 储存注意事项：远离火种、热源。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝向同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |

注：表格中数据主要来源：物质的SDS、相关的标准、参考书籍及企业提供的相关信息。

## 3.2  项目存在的危险、有害因素及其分布范围

本评价按照《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)，综合考虑起因物、引起事故先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，根据对以上物质危险性的分析以及对装置工艺、设备、生产过程中的危险性分析，东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）存在的危险、有害因素为火灾爆炸、中毒窒息、容器爆炸、机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、灼烫、车辆伤害、淹溺、坍塌等，存在的主要有害因素有：噪声振动危害、毒物、粉尘危害等。危险、有害因素分布情况见下表：

表3.2-1  主要危险、有害因素分布表

| 危险有害因素场所 | 火灾爆炸 | 中毒窒息 | 容器爆炸 | 机械伤害 | 触电 | 物体打击 | 高处坠落 | 灼烫 | 车辆伤害 | 淹溺 | 坍塌 | 噪声振动 | 毒物危害 | 粉尘危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 包装车间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 原料罐组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 液氨罐组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 装卸区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |
| 化学品仓库 | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 变配电室 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 冷冻机房 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 污水处理站 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |

## 3.3  重大危险源辨识结果

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）液氨储存区单元构成三级重大危险源，盐酸羟胺原料罐组储存单元构成四级重大危险源。

# 4 评价单元划分、安全评价方法选择

## 4.1评价单元的确定

### 4.1.1评价单元划分原则

一个作为评价对象的项目，一般是由相对独立、相互联系的若干部分组成，各部分的功能、含有的物质、存在的危险因素和有害因素、危险性和有害性、以及安全指标不尽相同。

评价单元就是在危险有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统划分成有限数目的、有确定范围的若干部分，分别进行评价。其目的就是简化评价工作、减少评价工作量、避免遗漏、避免重复，同时能够客观公正的反应整个系统的危险性，避免以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性从而夸大整个系统的危险性的可能性，提高整个系统评价结果的准确性，从而降低了采取对策措施的安全投资费用。

为便于评价，按生产工艺功能、生产设备设施相对空间位置、危险有害因素类别及事故范围将评价对象划分成评价单元，使各评价单元相对独立，具有明显的特征界限。

### 4.1.2评价单元的划分

依据被评价项目的实际情况和安全评价的需要，以装置、设施和工艺流程的特征划分为四个评价单元：

（1）项目选址及总平面布置单元；

（2）生产工艺及设备设施单元；

（3）辅助设施单元；

（4）安全管理单元。

## 4.2评价方法的选择

安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具，在进行安全评价时，应根据安全评价对象和要实现的安全评价目标，遵循充分性、适应性、系统性、针对性、合理性选择适用的安全评价方法。

在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

表4.2-1 各评价单元采用的安全评价方法

| 序号 | 单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目选址及总平面布置单元 | SCL |
| 2 | 生产工艺及设备设施单元 | SCL、危险度评价法、 事故后果模拟分析 |
| 3 | 辅助设施单元 | SCL |
| 4 | 安全管理单元 | SCL |

# 5  定性、定量分析评价

## 5.1  固有危险程度的分析

### 5.1.1  危险化学品数量、浓度、状态和所在场所及状况

该项目涉及的化学品的数量、状态及分布情况如下表：

表5.1-1  建设项目中所涉及的化学品数量、状态和分布表

| 所在场所 | 危险物质 | 状态 | 浓度（%） | 危险性 | 质量（t） | 状况 （温度、压力） | 工艺 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置区 | 丁酮 | 液态 | 99.5 | 易燃易爆 | 11.5 | 常温、常压 | 原料 |
|  | 丁酮 | 气态 | 99.5 | 易燃易爆 | 0.12 | 70~80℃，-0.09MPa | 原料 |
|  | 氨 | 液态 | 99.9 | 有毒、易燃易爆 | 1.64 | 30℃，0.5MPa | 原料 |
|  | 双氧水 | 液态 | 27.5 | 强氧化性、腐蚀性 易燃易爆 | 0.1 | 70~80℃，0.3MPa | 原料 |
|  | 氯化氢 | 气态 | 99.5 | 腐蚀性 | 0.003 | 常温、2KPa | 原料 |
|  | 叔丁醇 | 液态 | 85 | 易燃易爆 | 27.7 | 30℃，常压 | 原料 |
|  | 叔丁醇 | 气态 | 99 | 易燃易爆 | 0.05 | 80-90℃，0.1MPa | 原料 |
|  | 乙醇 | 液态 | 99.5 | 易燃易爆 | 32 | 30℃，常压 | 原料 |
|  | 乙醇 | 液态 | 99.5 | 易燃易爆 | 0.03 | 60~80℃，-0.06MPa | 原料 |
|  | 丁酮肟 | 液态 | 99 | 易燃易爆 | 38.5 | 70~80℃，常压 | 中间产品 |
|  | 盐酸 | 液态 | 15 | 腐蚀性 | 12.5 | 常温，3KPa | 中间产物 |
|  | 硝酸 | 液态 | 65 | 腐蚀性 | 少量 | 常温，常压 | 原料定期加入 |
| 罐区 | 丁酮肟 | 液态 | 99 | 易燃易爆 | 312.8 | 常压、常温 | 中间产品 |
|  | 双氧水 | 液态 | 27.5 | 强氧化性、腐蚀性 易燃易爆 | 496.4 | 常温、常压 | 原料 |
|  | 叔丁醇 | 液态 | 99 | 易燃易爆 | 67 | 常温、常压 | 原料 |
|  | 乙醇 | 液态 | 99.5 | 易燃易爆 | 33.5 | 常温、常压 | 原料 |
|  | 丁酮 | 液态 | 99.5 | 易燃易爆 | 405 | 常温、常压 | 原料 |
|  | 液氨 | 液态 | 99.9 | 有毒、易燃易爆 | 84 | 常温、0.6MPa | 原料 |

### 5.1.2  具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯的摩尔量

具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯的质量：

WTNT=aWQ/QTNT

其中：WTNT，具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯的质量，kg；

a为蒸气云当量系数（统计平均值为0.04，取值0.04）；

W为蒸气云中可燃气体质量，kg；

Q为可燃气体的燃烧热，J/kg；

QTNT为TNT的爆炸热,J/kg （4230--4836kJ/kg，一般取平均4500kJ/kg）

根据该项目的特点及工艺条件，在该项目生产过程中，具有爆炸性的化学品主要包括丁酮、氨、叔丁醇、乙醇等，其TNT当量计算如下：

表5.1-2  爆炸性化学品质量及相当于梯恩梯的摩尔量一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 爆炸极限（V/V%） | 燃烧热 (kJ/kg) | 存在场所 | 存在量（t） | 燃烧后放出的热量（kJ） | 爆炸TNT当量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁酮 | 1.8~11.5 | 33913.89 | 主装置 | 11.62 | 3.94×108 | 3.5 |
|  |  |  |  | 罐区 | 405 | 1.37×108 | 122.09 |
| 2 | 氨 | 15.7~27.4 | 18610 | 主装置 | 1.64 | 2.87×108 | 0.27 |
|  |  |  |  | 罐区 | 84 | 1.19×108 | 13.9 |
| 3 | 叔丁醇 | 2.3~8.0 | 35547.3 | 主装置 | 27.75 | 9.86×108 | 8.77 |
|  |  |  |  | 罐区 | 67 | 2.38×108 | 21.17 |
| 4 | 乙醇 | 3.5~18 | 29684.8 | 包装车间 | 32.03 | 9.51×108 | 8.45 |
|  |  |  |  | 罐区 | 33.5 | 9.94×108 | 8.84 |

### 5.1.3  具有可燃性的化学品质量及燃烧后放出的热量

该项目所涉及可燃性化学品主要包括：丁酮、氨、叔丁醇、乙醇等。据相关资料，丁酮的燃烧热为33913.89kJ/kg、氨的燃烧热为18610kJ/kg、叔丁醇的燃烧热为35547.3kJ/kg，其存在场所的质量及燃烧后放出的热量计算如下：

表5.1-3  可燃性化学品质量及燃烧后放出的热量一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 存在场所 | 存在量（t） | 燃烧热 (kJ/kg) | 燃烧后放出的热量（kJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁酮 | 主装置 | 11.62 | 33913.89 | 3.94×108 |
|  |  | 罐区 | 405 |  | 1.37×108 |
| 2 | 氨 | 主装置 | 1.64 | 18610 | 3.05×107 |
|  |  | 罐区 | 84 |  | 1.56×109 |
| 3 | 叔丁醇 | 主装置 | 27.75 | 35547.3 | 9.86×108 |
|  |  | 罐区 | 67 |  | 2.38×108 |
| 4 | 乙醇 | 包装车间 | 32.03 | 29684.8 | 9.51×108 |
|  |  | 罐区 | 33.5 |  | 9.94×108 |

### 5.1.4  具有毒性化学品的浓度及质量

根据《高毒物品目录（2003年版）》，该项目涉及的氨属于高毒物品。具有毒性的化学品其浓度如下：

表5.1-4  毒性化学品的质量、浓度及分布情况

| 物质名称 | 存在场所 | 状态 | 浓度（%） | 数量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 主装置 | 液态、气态 | 99.9 | 1.64 |
|  | 罐区 | 液态 | 99.9 | 84 |

该项目所涉及物质除氨以外，其中氯化氢、丁酮、乙醇等具有不同程度的毒性，职业性接触毒物危害程度等级见表详见表3.1-1，其浓度及质量详见表5.1-1。

### 5.1.5  具有腐蚀性化学品的浓度及质量

该项目所涉及主要强腐蚀性物质包括：氨、氢氧化钠、氯化氢、盐酸、硝酸、双氧水，其质量及浓度见下表表5.1-5。另外，本项目涉及的其他物料也均有不同程度的腐蚀性、刺激性，其存在量及性质详见表3.1-1、表5.1-1及附件1。

表5.1-5  腐蚀品的质量、浓度及分布情况

| 物质名称 | 存在场所 | 状态 | 浓度（%） | 数量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 主装置 | 液态、气态 | 99.9 | 1.64 |
|  | 罐区 | 液态 | 99.9 | 84 |
| 氯化氢 | 主装置 | 气态 | 99.5 | 少量 |
| 液碱 | 主装置 | 液态 | 32 | 少量 |
| 盐酸 | 主装置 | 液态 | 20 | 3 |
| 硝酸 | 主装置 | 液态 | 65 | 少量 |
| 双氧水 | 主装置 | 液态 | 27.5 | 0.1 |
|  | 罐区 | 液态 | 27.5 | 496.4 |

## 5.2  风险程度分析结果

### 5.2.1  出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性化学品泄漏的可能性

该项目生产过程中涉及的可燃性、爆炸性、毒性及腐蚀性化学品详见章节5.1。

（1）易发生泄漏的设施：该项目装置易发生泄漏的设施可归纳为六类：管道、连接器、阀门、反应容器、泵等。

1）管道：它包括管道、法兰和接头，其典型泄漏情况和裂口尺寸分别取管径的20％-100％、20％和20％-100％。

2）连接器：其典型泄漏情况和裂口尺寸为

①连接器本体破裂泄漏，裂口尺寸取管径的20％-100％：

②接头处的泄漏，裂口尺寸取管径的20％．

③连接装置损坏泄漏，裂口尺寸取管径的100％。

3）阀门：其典型泄漏情况和裂口尺寸为：

①阀壳体泄漏，裂口尺寸取管径的20％-100％；

②阀盖泄漏，裂口尺寸取管径的20％；

③阀杆损坏泄漏，裂口尺寸取管径的20％。

4）反应容器及储罐：肟化反应釜、精馏反应釜、精馏罐、乙醇回收罐等。常见的泄漏情况和裂口尺寸为：

①容器本体泄漏，裂口尺寸取与其连接的粗管道管径的100％

②孔盖泄漏，裂口尺寸取管径的20％；

③仪表管路破裂泄漏，裂口尺寸取管径的20％-100％；

④容器内部爆炸，全部破裂。

5）泵：其典型泄漏情况和裂口尺寸为：

①泵体损坏泄漏，裂口尺寸取与其连接管径的20％-100％；

②密封压盖处泄漏，裂口尺寸取管径的20％。

（2）从人—机系统来考虑造成各种泄漏事故的原因主要有4类：

1）设计失误

①设备（反应容器）基础设计错误，如地基下沉，造成容器底部产生裂缝，或设备变形、错位；

②选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符等；

③布置不合理，如输送管线没有弹性连接，因振动而使管道破裂；

④选用机械不合适，如转速过高、耐温、耐压性能差等；

⑤选用计测仪器不合适；

2）设备因素

①加工不符合要求；或未经检验擅自采用代用材料；

②加工质量差，特别是不具有资格证的焊工焊接质量差；

③施工和安装精度不高，如泵和电机不同轴、管道连接不严密等；

④对安装的设备没有按《机械设备安装工程及验收规范》进行验收；

⑤设备长期使用后未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏；

⑥阀门损坏或开关泄漏，未及时更换；

⑦计测仪表未定期校验，造成计量不准；

⑧设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等；

3）管理因素

①没有制定完善的安全操作规程；

②对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；

③没有严格执行监督检查制度；

④指挥错误，甚至违章指挥；

⑤让未经过培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；

⑥检查制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运行。

4）人为失误

①误操作，违反操作规程；

②判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；

③思想不集中或擅自脱岗；

④发现异常现象不知如何处理。

### 5.2.2  出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件

火灾、爆炸事故发生的条件包括存在可燃物质、存在点火源及助燃物质，其中爆炸事故形成的原因还包括易燃物质与助燃物质形成了爆炸环境。出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件见下表：

表5.2-1 火灾、爆炸事故发生的条件

| 可燃物质泄漏 | 存在助燃物质 | 存在点火源 |
| --- | --- | --- |
| （1）故障泄漏 1）反应容器、管线、阀门、法兰等破损发生泄漏； 2）由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成设备破裂造成泄漏。 （2）运行泄漏 1）超温、超压造成破裂造成泄漏； 2）进出料配比、料量、速度不当造成反应失控导致容器、管道等破裂造成泄漏； 3）垫片撕裂造成泄漏，以及骤冷、急热造成反应容器、管线等破裂造成泄漏； 4）未按有关规定及操作规程操作造成泄漏。 | 空气、氧化剂 | 点火源： 1、明火源 1）点火吸烟； 2）焊接或维修设备时违章动火； 3）外来人员带入火种； 4）其他火源； 2、火花 1）使用钢制工具作业产生撞击火花； 2）电器火花，防爆电器质量不好，电缆接头不良； 3）静电火花，管道跨接不良。 |

## 5.3  定性、定量评价结果

### 5.3.1  安全检查表检查结果

采用安全检查表法对东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）的四个单元中采取的措施情况进行检查、分析、评价。评价结果汇总如下：

表5.3-1  安全检查表评价结果汇总表

| 单元 | 项目选址及总平面布置单元 | 生产工艺及设备设施单元 | 辅助设施单元 | 安全管理单元 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总检查项数 | 53 | 102 | 35 | 23 | 213 |
| 符合项 | 53 | 98 | 35 | 23 | 209 |
| 不符 合项 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |

### 5.3.2  危险度评价分析结果

1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）危险度评价分级如下：

表5.3-2  危险度评价结果汇总表

| 评价单元 | 物质 | 物质评分 | 容量评分 | 温度评分 | 压力评分 | 操作评分 | 总分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨肟化反应器 | 丁酮、氨、双氧水 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | Ⅱ |
| 第一精馏塔 | 丁酮肟、异辛醇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | Ⅲ |
| 第二精馏塔 | 丁酮肟、异辛醇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | Ⅲ |
| 第三精馏塔 | 丁酮肟、水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | Ⅲ |
| 丁酮肟萃取塔 | 丁酮肟、水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | Ⅲ |
| 脱叔丁醇塔 | 丁酮肟、叔丁醇 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | Ⅲ |
| 丁酮精馏塔 | 丁酮、丁酮肟、盐酸、盐酸羟胺 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | Ⅲ |
| 一级提浓塔浓缩釜 | 丁酮、丁酮肟、盐酸、盐酸羟胺 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | Ⅲ |
| 二级提浓塔 | 丁酮、丁酮肟、盐酸、盐酸羟胺 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | Ⅲ |
| 丁酮肟储罐 | 丁酮肟 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | Ⅱ |
| 双氧水储罐 | 双氧水 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ⅱ |
| 叔丁醇储罐 | 叔丁醇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ⅱ |
| 回收叔丁醇储罐 | 叔丁醇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ⅱ |
| 乙醇储罐 | 乙醇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ⅱ |
| 回收乙醇储罐 | 乙醇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ⅱ |
| 异辛醇储罐 | 异辛醇 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | Ⅲ |
| 回收丁酮储罐 | 丁酮 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ⅱ |
| 丁酮储罐 | 丁酮 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ⅱ |
| 液氨储罐 | 液氨 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 17 | Ⅰ |

- 5.3.3  事故后果模拟结果

通过对300m3的丁酮储罐进行事故后果模拟评价与事故后果预测得出，

发生池火灾害，丁酮储罐容器整体破裂条件下的，死亡半径为46m，重伤半径为53m；轻伤半径为71m；容器中孔泄漏条件下的，死亡半径为16m，重伤半径为18m，轻伤半径为26m。

通过对液氨储罐泄漏事故后果模拟分析得出，一个液氨储罐发生泄漏，储罐整体破裂，静风条件下发生中毒事故的死亡半径为902m；容器大孔泄漏，静风条件下发生中毒事故的死亡半径为882m；管道整体破裂，静风条件下发生中毒事故的死亡半径为558m。液氨储罐发生容器爆炸的死亡半径为29m，本项目原料罐组内丁酮储罐、叔丁醇储罐、乙醇储罐位于爆炸死亡半径内，若液氨储罐发生爆炸，在未采取其他措施的情况下，可能会对原料罐组产生较大的破坏，导致事故后果扩大。建设单位应参考该模型并结合实际情况制定安全措施和相应的应急救援、疏散预案，防止发生事故。

## 5.4  事故案例分析

- 5.4.1  山东莘县化肥公司液氨泄漏事故案例

- 2002年7月8日2时09分，聊城市莘县化肥有限责任公司发生液氨泄漏事故。这起事故共泄漏液氨约20.1吨，造成死亡13人，重度中毒24人，直接经济损失约72.62万元。

- 一、事故经过

- 2002年7月8日凌晨0点20分，一辆个体液氨罐车，在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装，到凌晨2点左右灌装基本结束时，液氨连接导管突然破裂，大量液氨泄漏。驾驶员吩咐押运员立即关闭灌装区西侧约64米处的紧急切断阀，自己迅速赶到罐车尾部，对罐车的紧急切断装置采取关闭措施，一边与厂值班人员联系并电话报警。

- 2时09分，接到报警后，公安、消防等部门及县委、县政府主要领导先后赶到现场，组织事故抢险和群众疏散。同时，企业值班领导组织职工对生产系统紧急停车。

- 4时40分，消防官兵将液氨罐车2个制动阀门和1个灌装截止阀关闭。抢险搜救工作一直持续到6点30分。参与抢险搜救的干部、群众和公安、消防干警500多名，车辆32部，共解救、疏散群众2000余人。

- 二、事故原因分析：

- 经省政府调查组调查初步分析，发生事故的原因有以下四个方面：

- （一）液相连接导管破裂是造成事故的直接原因。初步查明，液相连接导管供货单位是河北省无生产许可证的一家镇办企业。经公安部门侦察鉴定，液相连接导管破裂排除了人为破坏因素。从发生事故前的记录看，液相连接导管的工作压力、温度及使用期限均未超出规定范围，是在正常使用条件下发生的破裂，这是造成这起事故的直接原因。

- （二）液氨罐车上的紧急切断装置失灵是液氨泄漏扩大的主要原因。事故发生后，氨库西侧约64米处的紧急切断阀很快被关闭，防止了液氨储槽中液氨的继续泄漏。虽然驾驶员对罐车上的紧急切断阀采取了紧急切断措施，但由于该装置失灵，致使罐车上液氨倒流泄漏，导致事故的进一步扩大。

- （三）液氨罐组与周围居民区防护间距不符合规范要求，是导致事故伤亡扩大的重要原因。根据《小型氨肥厂卫生防护标准》（GB11666-89）和当地气象条件，卫生防护距离要求为1000米,而实际最近距离不足25米，远远低于规范要求。因此，液氨罐组与周围居民区防护间距不符合规范要求，是导致事故伤亡扩大的重要原因。

- （四）安全管理制度和责任制不落实是发生事故的重要原因。

- 1、企业在采购液相连接导管过程中，没有严格执行规章制度，把关不严，致使所购产品为无证厂家生产的产品，给安全生产造成严重隐患。

- 2、企业制定的《液氨充装安全管理规定》要求，“液氨车辆来厂后，由当班调度负责检查《液化气体罐车使用证》、《危险品运输许可证》、《驾驶证》、《押运证》等有关证件是否齐全、合格，不合格者拒绝充装。”而该液氨罐车仅有《驾驶证》、《押运证》、《操作证》、《液化气体罐车使用证》，未办理《危险品运输许可证》，手续不全；规定还要求，“来厂车辆必须保证安全阀、液位计、压力表、紧急切断阀、进出口阀、手动放空阀、排污阀的完备、好用，由调度带领氨库操作工进行检查。符合规定由调度填写充装安全许可证并签字，否则不许充装。”而企业提供不出该车的充装安全许可证。以上看出，企业虽然有《规定》，但未严格执行，安全制度不落实，这是发生事故的重要原因。

- 3、有关部门在项目审批和城建规划上把关不严、监督不力；在危险化学品安全管理方面存在漏洞，措施不到位，未能及时督促企业解决安全生产中存在的突出问题，致使辖区行业内同类事故重复发生。

- 三、事故教训及防范措施

- 莘县液氨泄漏特大事故发生后，省委、省政府高度重视，省府办公厅7月9日发出《关于聊城市莘县化肥有限公司“7.8”特大液氨泄漏事故的通报》，这次会议又专门安排对事故进行剖析。我们认为应从以下几个方面认真汲取事故的教训：

- （一）高度重视气体充装单位的安全生产管理工作。无论是压缩气体还是液化气体，都是危险化学品，气体充装单位都是危险化学品生产单位。前几年，我省也发生过液氨钢瓶、液氯钢瓶爆炸事故，发生过溶解乙炔泄漏爆炸事故，发生过液氯严重泄漏的社会性灾害事故。近两年，液氨泄漏事故连续发生，应当引起高度重视。各气体充装企业要严格执行《危险化学品安全管理条例》和有关法规、标准，认真落实省化工办鲁化管[2002]19号文“关于进一步加强化工行业安全生产工作的通知”中的有关工作要求。

- （二）气体充装必须严格执行有关法规、标准、制度。

- 1、所有气瓶充装单位必须持有《气瓶充装注册登记证》，无证不得进行气瓶充装作业。

- 2、液氨槽车充装必须做到：

- ①制定科学、合理的《液氨充装安全管理规定》，并严格执行。

- ②符合运输危险化学品的有关规定，证件齐全，安全设施完好。

- ③输氨橡胶软管必须使用具有生产许可证的企业的合格产品，质量符合国家标准，充装前检查软管是否完好。

- ④充装人员、押运员经过专业培训并持证上岗，充装时必须坚守岗位。

- ⑤充装岗位配备防毒面具及防毒呼吸器。

- ⑥充装量不得超过设计允许的最大充装量。

- ⑦充装过程中确保槽车稳定。

- ⑧制定《重大液氨泄漏事故应急救援预案》并定期演练。

- （三）目前，有相当一部分生产、储存危险化学品的企业的周边防护距离不符合国家标准或者达不到国家有关规定，起因很复杂，但隐患明显，危害性极大。《危险化学品安全管理条例》第八条、第十条对危险化学品生产、储存企业的建设条件及与周边场所的防护距离，都做出了明确规定。提出了已建危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施不符合前款规定的，由所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门监督其在规定期限内进行整顿；需要转产、停产、搬迁、关闭的，报本级人民政府批准后实施。上述问题带有普遍性，建议各级政府高度重视，按照《条例》规定必须立即排查，制定整改意见。

- （四）提高认识，强化措施，加强事故隐患整治。7.8莘县液氨泄漏事故，说明了企业隐患查找不彻底，措施不完善，而且落实不好。化工企业具有易燃、易爆、易中毒、高温、高压等特点，任何小隐患不及时整治，都可能酿成大事故，这已经有许多血的教训，因此，化工安全事故隐患的整改问题必须引起各级政府和企业的高度重视。我们一定要认真落实江总书记“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的重要指示，认真汲取“7、8”液氨泄漏事故教训，切实加强基层和基础工作，强化事故隐患整治，确保安全生产。

- 5.4.2  山东国金化工厂双氧水装置发生爆燃事故

一、事故概要

1、事故简介

2012年8月25日18时46分，山东国金化工厂双氧水车间在生产时发生爆炸事故，造成3人死亡、7人受伤，直接经济损失约750万元。

2、事故原因

（1）直接原因

钯催化剂及白土床中氧化铝粉末随氢化液进入到氧化塔中，引起双氧水分解，使塔内压力、温度升高。紧急停车后，氧化塔内压力、温度、液位升高，未采取排料、泄压等有效措施，高温、高压导致氧化塔上塔爆炸。

（2）间接原因

①管理机构不健全，与博汇集团共用一套管理机构；操作规程有缺陷，塔内压力、温度、液位升高时，未明确规范操作要求；管理制度不落实，未安排领导带班，未落实开停车报告制度，未制定开车方案，设备未经检修投入生产。

②未制定安全培训计划，未落实安全教育，开车前未对操作人员进行转岗前的二、三级安全教育，车间技术员、仪表工、员工等对工艺过程、操作参数、控制指标、安全知识、紧急处理等知之甚少，操作人员的应急处置能力差。

③双氧水装置自2006年投产以来，14台压力容器未曾检测。该装置停用1年10个月后，压力容器仍未检测而投入使用。

④兴平公司出具虚假报告，未审查压力容器检测情况，评价报告与现场安全设施不符。

⑤相关监管部门监督、检查不力，未及时发现和消除双氧水车间开停车未报告等隐患。

二、事故原因分析

1、直接原因分析

由于长期停车，恢复生产时设备未检修，装置中氢化塔内钯催化剂及其滤网未更换，开车后系统内杂质较多。钯催化剂及白土床中氧化铝粉末随氢化液进入到氧化塔中，引起双氧水分解，使塔内压力、温度升高。紧急停车后，氧化塔内压力、温度、液位升高，未采取排料、泄压等有效措施，高温、高压导致氧化塔上塔爆炸。

2、间接原因分析

①国金化工安全管理混乱。管理机构不健全，博汇集团共用一套管理机构；操作规程有缺陷，塔内压力、温度、液位升高时，未明确规范操作要求；管理制度不落实，未安排领导带班，未落实开停车报告制度，未制定开车方案，设备未经检修投入生产。

②国金化工安全教育不到位。未制定安全培训计划，未落实安全教育，开车前未对操作人员进行转岗前的二、三级安全教育，车间技术员、仪表工、员工等对工艺过程、操作参数、控制指标、安全知识、紧急处理等知之甚少，操作人员的应急处置能力差。

③国金化工压力容器未经检测投入使用。双氧水装置自2006年投产以来，14台压力容器未曾检测。该装置停用1年10个月后，压力容器仍未检测而投入使用。

④兴平公司出具虚假报告。未审查压力容器检测情况，评价报告与现场安全设施不符。

⑤桓台县马桥镇政府，桓台县安监局、质监分局履行安全生产监管职责不到位。对辖区内生产经营单位安全生产工作监督、检查不力，未及时发现和消除双氧水车间开停车未报告等隐患。

（三）反思与建议

为认真吸取事故教训，落实“四不放过”原则，切实做好今后的安全生产工作，提出如下防范措施和建议：

1、国金化工要高度重视安全生产工作，针对企业规模扩大，安全生产工作要及时跟上。修订完善安全操作规程，严格落实安全生产责任制和各项规章制度，加强特种设备检测、管理，认真排查事故隐患，落实领导带班，加强人员培训，提高作业人员的安全素质和应急处理能力，加强事故预案的演练和修订，不断提高事故防范能力，确保安全生产。

2、各危化品生产单位，要严格化工生产装置开停车安全管理，严格落实开停车报告制度，完善开停车生产的各项安全生产条件和措施，确保开停车环节的安全。各涉及双氧水生产单位，紧急停车后如发现温度、压力、液位异常升高应立即排放氧化塔内氧化液、注水稀释，防范事故发生。

3、为安全生产服务的设计、评价、检测和施工等单位，要认真贯彻国家法律法规和行业标准规范，依法履行职责。各有关部门要加强对安全生产中介机构和建设施工单位的监管，对违法行为要严厉查处。

4、各级安监、质监部门要认真吸取事故教训，加大对辖区内事故隐患排查治理的力度，督促危险化学品企业健全完善安全生产责任制、规章制度和操作规程，强化日常安全管理，杜绝违章指挥、违章操作。

5、桓台县政府要深刻吸取事故教训，进一步抓好重点领域的监督检查，全面排查各类事故隐患，深入开展专项整治动，严防各类生产安全事故发生。马桥镇党委政府要高度重视安全生产工作，切实加强安全生产工作的领导，认真履行安全生产监督管理职责。

- 5.4.3  湖北蓝化有机硅有限公司丁酮肟车间闪爆事故

（1）事故经过

2020年8月3日17时30分左右，仙桃市西流河镇蓝化有机硅有限公司丁酮肟车间发生闪爆事故，经连夜摸排搜救，新发现失联人员1人，失联人员增至5人，经确认均已无生命体征。截至8月4日7时，事故造成6人死亡(其中1人为受伤医治无效死亡，5人为失联人员)、4人受伤(其中1人伤情较轻已出院，3人正在救治，无生命危险)。

（2）事故原因分析

事故发生正值高温酷暑，暴雨、雷电等极端天气较多，极易导致危险化学品行业生产安全事故。受新冠疫情和汛情双重影响，多数化工企业安排在八月份集中开展检维修，开停车、特殊作业、非常规作业频繁，安全风险集聚。

导致事故的直接原因是操作工在清理分层塔内积液时，没有全面辨识风险，没有严格按停车安全规程操作。该起事故表明企业安全管理混乱是导致事故的主要原因，集中表现在安全管理制度不落实，形式主义、企业官僚主义泛滥，教训极其深刻。

（3）防范措施

1、严格特殊作业管理。部分企业对特殊作业管理走形式、搞变通，甚至出现“三违”等现象，这种状况必须立即改变。各地各企业要严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》要求，重点加强对动火、动土、进入受限空间、吊装、临时用电等特殊作业的管控，一律对特殊作业全过程进行视频录像，视频录像由企业保存三个月备查，在省信息平台完善后上传至信息平台。监管部门对视频录像做到逢检必查，违之必纠，责任倒查。

2、加强非常规作业风险管控。非常规作业是相对于常规作业而言的不经常进行，甚至没有安全操作规程的一些作业(包括特殊作业、装置开停车等)。这类作业具有频次少，风险不明确等特点，极易导致事故发生。各企业要对非常规作业实行清单化管理，在企业安全管理机构的领导下，发动全体职工对本企业非常规作业进行梳理，形成本企业非常规作业清单，对每项非常规作业进行风险辨识，制定和完善安全操作规程及应急处置措施，归纳建档。在实施非常规作业前，必须认真学习风险辨识内容，预知各类风险，了解风险场景;在作业实施过程中，必须严格执行安全操作规程，发现异常情况，采取应急处置措施；作业完成后，必须对作业过程进行分析总结，分析总结成果反过来完善清单。坚决做到清单上没有的作业，必须先编制清单后作业，杜绝清单上没有的各类非常规作业实施。各地各部门要迅速部署此项工作，指导企业推进非常规安全作业清单管理法，推行过程中要发挥企业的主动性和职工的参与性，严禁为应付检查，简单的委托技术服务机构编制清单，一经发现严肃处理，坚决剔除“搞形式、走过场”这颗安全管理毒瘤。

3、强化特殊时期安全管理。各地各部门要进一步加强领导，深入扎实开展安全专项整治，要把制度落实作为企业安全管理和安全监管执法的重点，持之以恒抓落实。企业要强化防火、防水防潮、防爆、防雷、防静电、防中毒等多项措施，加强遇水反应和高温易分解化学品安全管理，落实设施设备定期检查和维修保养制度。全面强化岗位员工“四知”能力提升，严格劳动纪律，禁止串岗，严厉查处打击“三违”行为。分析把握高温时段各类生产装置的规律特点和从业人员生理心理特征，采取有效措施防止事故发生。省安办成立两个事故警示教育宣传督导组，分赴危化企业风险较高地区，开展事故警示教育和督导，将惨痛的事故教训带进企业，督促企业严格落实各项安全生产制度。

### 5.4.4  甲醇精馏塔爆炸事故

（1）事故经过

1991年6月26日10时15分左右，日本狮子株式会社千叶工场，在新型表面活性剂“α-磺基脂肪酸酯”生产中，由于甲醇和过氧化氢反应生成微量的甲基过氧化物，并在精馏塔停止运转过程中，在局部从0.1%浓缩到百分之几十而发热，导致精馏塔发生爆炸，造成2人死亡，13人受伤，塔及周围设施遭到严重破坏。

α-磺基脂肪酸酯生产设备于1991年1月完成，2月进入正常运行。6月19日21时35分，磺化反应装置启动，20日2时46分，回收甲醇开始供给甲醇精馏塔。26日8时9分，磺化反应装置停车；9时06分，停止向精馏塔供给回收甲醇，同时减小再沸器的蒸气量，将精制甲醇的馏出量从正常的350kg/h降至150kg/h，之后保持“待机状态”（回流比为12）；9时55分，为了使甲醇和水更好地分离，停止精制甲醇的馏出，浓缩甲醇全部返回塔内进行“全回流操作”；10时05分左右，停止向塔内回流，并增大再沸器的蒸气量，精馏塔内的甲醇残液全部从塔顶推出进入“焚烧操作”；10时15分左右，爆炸发生（事故发生前0.2s，工艺温度和压力没有异常）。

爆炸发生在精馏塔的上部（从第5层至第26层约7m），塔顶至第4层落至地下，塔壁碎片最大飞至1300m，大部分散落在半径为900m的范围内，第27层以下的塔壁碎片残留在原地。据推算，爆炸当量相当于10~50kg TNT。

爆炸造成2人死亡，1人重伤，1人中度受伤，11人轻伤。精馏塔完全破坏，塔周围50m内的窗户玻璃全部损坏，爆炸碎片和冲击波使工厂内319个场所遭破坏。

（2）事故原因

1、在漂白过程中，残留的无水硫酸和添加的甲醇发生副反应生成甲基硫酸，甲基硫酸只有在酸性条件下，与过氧化氢反应生成甲基过氧化物。而甲基过氧化物在弱酸性水溶液中较稳定，几乎不分解，但在中性和碱性溶液中不稳定，随着温度的升高而加速分解。
      2、在正常运行时（回流比为5），甲基过氧化物最大浓度不超百分之几,在进行“全回流操作”时，甲基过氧化物的浓度被浓缩到百分之几十。
      3、事故发生当日，中和工段的pH计发生故障，使中和的烧碱量减少，溶液呈酸性，甲基过氧化物不易分解，导致甲基过氧化物在塔内的滞留量由正常时的10~20kg上升至30~40kg。
      4、在“焚烧操作”过程中，液相中甲基过氧化物的浓度比“全回流操作”时还大，另外，伴随着从塔顶的回流停止，也没有向塔内回流冷却甲醇液，结果导致发热速度大于散热速度，精馏塔处于温度急速升高的状态；再加上焚烧操作过程中局部的加热和塔内可动部分之间的摩擦及碰撞，甲基过氧化物失控分解放热反应，最终导致爆炸事故发生。

（3）事故教训与防范措施

1、设置利用还原剂能够完全除去向精馏塔供给回收甲醇中所含有的过氧化物的设备。

2、回收甲醇中的过氧化物，应确认其被还原剂完全还原后，再供给精馏塔。

3、精馏塔停止焚烧操作。

4、再漂白工程中，应抑制甲基过氧化物的生成，且在中和工程中设置双重pH计。

5、由于不存在类似的事故案例，要预测这样的爆炸事故非常困难。但是这起事故也是由于回收甲醇的前期处理方法、中和工程的pH计故障、精馏塔的焚烧操作等设备和操作上的原因而引起的。如果供给精馏塔的回收甲醇中的过氧化物完全还原，就不会再发生这样的事故。

- 5.4.5  山东海明化工有限公司“3•18”爆炸事故

2015年3月18日9时47分许，位于山东省滨州市沾化区的山东海明化工有限公司（以下简称“海明化工”）双氧水装置氢化塔发生爆炸事故，造成4人死亡，2人受伤，直接经济损失488.2万元。

一、事故单位基本情况

海明化工是山东润兴投资集团有限公司（位于淄博市桓台县，以下简称“润兴公司”）控股的子公司，成立于 1996 年 7 月 8 日。注册地址为沾化经济开发区恒业三路 157 号，注册资本壹亿贰仟万元整，注册经营范围为生产销售偶氮二甲酰胺、偶氮二异丁腈、水合肼、液氯、烧碱、盐酸、次氯酸钠、氢气、双氧水等。《安全生产许可证》有效期自2012年6月30日至2015年6月29日。

海明化工现有职工400余人，占地480余亩，现有10万吨/年双氧水等9套生产装置。发生事故的双氧水车间共有职工44人，其中管理及技术人员4人、现场操作及保全工等40人，事发时事故现场有6人。该企业双氧水生产采用固定床钯触媒蒽醌法工艺，主要原料为氢气、2-乙基蒽醌、磷酸三辛酯、重芳烃,催化剂为钯触媒。工作液由 2-乙基蒽醌、磷酸三辛酯和重芳烃按比例配制，循环使用。工艺流程分氢化、氧化、萃取及净化、后处理、配制 5 道工序。其中，氢化工序是2-乙基蒽醌工作液经过滤、预热，通过静态混合器与氢气混合后进入氢化塔，在催化剂的作用下连续氢化生成氢化液，经再生过滤进入氢化液贮槽，送至氧化塔进行氧化反应。该装置的氢化塔分 3 个塔节，自上而下依次为上塔（A）、中塔（B）、下塔（C），既可串联运行，也可单独运行。按Ⅱ类压力容器设计制造，氢化塔的设计、制造、安装及管理符合特种设备管理要求。事故发生时氢化塔中塔处于运行状态，下塔停用（触媒已卸出）。下塔有 8 条管线与中塔系统连接，其中，5 条管线加设了盲板，与中塔有效隔绝；另外 3 条管线未采取加设盲板等有效与中塔隔绝的措施，仅阀门处于关闭状态。3条管线分别是氢化尾气放空管线（氢含量70%左右，DN125，压力0.2～0.28MPa）、氮气进口管线（事故前变更为中塔纯氢入口管线，DN200，压力0.3MPa）、塔底排凝管线（连接氢化塔尾气放空总管，DN200，氢含量70%左右，压力0.2～0.28MPa）。

二、事故简要情况

由于双氧水装置的氢化塔中塔、下塔固定床内触媒效率下降，企业决定更换触媒。2015年1月14日卸出下塔和中塔的触媒，2月8日对中塔新触媒进行了填装，上塔、下塔均未进行填装。3月13日投料开车，随即出现中塔固定床偏流、工作液分布不均、塔盘沫层偏高、塔压偏高等现象，14日停车处置。16日，双氧水车间主任、副主任、车间专工商议，确定将中塔氮气进口管线变更为纯氢进口管线，并由车间副主任安排有关人员进入中塔实施了维修作业，但中塔固定床偏流、工作液分布不均问题仍未解决。

3月17日下午，新触媒供货单位烟台百川汇通科技有限公司技术员到达海明化工，与双氧水车间主任、副主任、车间专工等对中塔固定床问题进行讨论分析。烟台百川汇通科技有限公司技术员建议在中塔分配盘上再加几块筛盘，以降低工作液冲击影响，解决中塔固定床偏流、工作液分布不均的问题。18日上午8时至9时，双氧水车间主任及生产副总经理、电仪设备科副科长和双氧水车间副主任、烟台百川汇通科技有限公司技术员在车间办公室商量处理方案，因固定床中塔与下塔构造相同，商定对下塔上部空间进行测量，确定尺寸，以便加设中塔工作液进口分配设施。总经理和车间专工参与了部分商议过程。8时40分，双氧水车间主任安排车间维修班班长、辅助主操开启下塔上部人孔。9时22分，双氧水车间主任及生产副总经理、双氧水车间副主任、电仪设备科副科长、烟台百川汇通科技有限公司技术员等5人到装置三层平台查看测量情况（9时26分,生产副总经理、双氧水车间副主任去车间五楼平台，随后2人离开装置），9时32分，生产技术科科长到装置三层平台。期间车间维修班班长由下塔上部人孔进入下塔，对分配器、分配盘等进行查看、测量，主操在中塔与下塔间的裙座内进行监护，双氧水车间主任、烟台百川汇通科技有限公司技术员、生产技术科科长、电仪设备科副科长4人在塔外三层平台进行指挥。9时47分40秒，下塔内部发生爆炸。爆炸造成塔内分配盘损坏，落至塔内下层筛板及塔底。车间维修班班长在下塔内死亡，主操在中塔与下塔裙座空间内死亡，双氧水车间主任和生产

技术科科长被爆炸气流冲出平台坠落地面死亡，百川汇通科技有限公司技术员、电仪设备科副科长被爆炸火焰灼伤。双氧水装置氢化塔和底塔人孔

三、事故原因

（一）直接原因

企业有关人员没有采取有效隔离、置换措施，进入氢化塔下塔作业。塔底排凝管线球阀和氮气进口管线（即变更后的中塔纯氢进口管线）截止阀内漏，氢气串入塔内，与从上部人孔进入的空气混合，遇点火源发生爆炸。非防爆工具使用过程中产生的点火源是可能的点火源之一。作业人员携带非防爆的钢制套筒扳手、钢卷尺进入塔内，使用过程中存在撞击、摩擦打火，有引起氢气爆炸的可能。非防爆电器使用也是可能的点火源之一。作业人员携带非防爆型手电筒、手机进入塔内，使用过程存在打火引起氢气爆炸的可能。事故调查中排除了明火、雷击、人为纵火等引发爆炸的因素。

（二）间接原因

1.海明化工安全生产主体责任落实不到位

（1）安全意识淡薄，安全管理混乱。企业重效益、轻安全，不能正确处理安全与效益的关系。企业主要负责人、管理人员变动频繁，安全生产规章制度和操作规程不健全，安全责任制落实不到位，存在有章不循、有令不行、有禁不止的违法违规行为。

（2）特殊作业管理不到位。企业没有认真落实国家关于特殊作业的法律法规、标准规范要求，不能严格执行企业内部安全生产规章制度和操作规程，违章指挥、违章作业问题突出。员工进入氢化塔下塔内受限空间，未办理安全作业审批手续，作业前未对受限空间进行安全隔绝、清洗置换和气体浓度监测。调查发现，事故发生之前企业屡有不办理有关票证手续、进入受限空间实施作业的行为。

（3）设备维护管理不到位。双氧水装置自投入运行后，没有定期组织大修，没有对阀门等设备、设施进行经常性维护、保养和定期检测。在发现存在阀门内漏的情况下，没有及时采取有效措施，导致氢气因阀门内漏串入氢化塔下塔内。

（4）变更管理严重缺失。未按规定要求建立变更管理制度，变更过程没有进行风险分析，对变更催化剂及氢气进塔管线没有采取相应的安全措施。

（5）安全教育培训流于形式。企业特殊作业安全教育培训不深入，从业人员安全素质不高、安全操作技能不强，管理人员和职工对进入受限空间作业等特殊作业的安全风险认知不足。

2.沾化区经济开发区履行安全生产属地监管职责不到位

沾化经济开发区对海明化工安全生产法制观念淡薄、安全管理混乱等问题失察，督促企业隐患排查治理工作不彻底，措施不到位。

3.沾化区安监局履行安全生产监管职责不到位

沾化区安监局督促指导辖区内企业履行安全生产主体责任不到位，日常安全监管工作不深入，对事故企业执法检查不到位，没有及时发现和有效制止企业在特殊作业环节存在的管理漏洞。

四、意见和建议

（一）切实强化企业安全生产主体责任的落实

增强法制意识，牢固树立“以人为本、生命至上”的安全发展理念，正确处理安全和效益的关系。真正落实各级安全责任制，主要负责人承担起安全生产的法定职责，亲自研究部署安全生产工作，切实落实安全生产组织领导机构，稳定安全管理队伍。

集团公司（总部）应定期研究下属企业的安全生产问题，并经常督查检查企业的安全生产工作。按照安全生产精细化管理要求，建立健全并落实“网格化、实名制、一口清”的安全生产责任体系，切实把安全生产工作要求落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工，切实做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（二）强化企业安全生产基础工作

一是加强特殊作业管理，杜绝“三违”现象。化工企业应认真执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求，修订完善本单位特殊作业管理制度、奖惩制度和安全操作规程，层层落实特殊作业的“实名制”管理责任。认真落实《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》，严禁违章指挥和强令他人冒险作业，严禁违章作业，严禁未经审批进行特殊作业。进一步强化对“三违”现象的管理措施，将“三违”问题作为安全事件或者事故进行管理，实行动态监控和预警预报。

二是建立完善设备管理制度，落实设备管理责任制，强化设备的日常维护、检修，定期开展设备安全可靠性分析和风险评估。认真组织设备定期维修，加强设备动态管理。

三是建立健全变更管理制度。严格执行变更程序，变更实施前应组织进行全面的风险评估，并采取相应的防范措施，组织对相关人员进行变更管理专项培训。

四是加强教育培训，强化从业人员安全意识培训，建立完善的三级安全教育培训体系，制定切实可行的安全教育培训制度，注重培训的效果。

（三）切实强化政府的安全监管责任

各级政府及经济开发区、化工园区要认真落实属地监管责任，不断强化和创新安全生产监管措施，综合运用法律、经济和行政手段，不断增强安全生产保障能力。针对本地区化工行业快速发展的实际，加强规划控制，强化安全监管力量。认真组织开展隐患排查治理，加大对企业安全监管和执法力度。积极推进各级各部门开展“专家查隐患”活动，引导社会技术服务机构积极参与安全生产工作。制定和完善本地区危险化学品事故应急预案，定期组织应急演练，不断提高各级政府的事故应急处置能力。

（四）切实落实行业安全监管责任

坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真落实行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管职责，加大隐患排查治理力度。经信部门要加强对化工（危化品）行业管理，制定完善化工行业发展规划，强化对化工（危化品）行业安全生产工作的指导。质检部门要进一步加强对特种设备及其安全附件的管理，强化特种设备安全管理教育培训，切实提高企业从业人员管理、操作特种设备能力。安监部门要加强对企业的安全监管，确保企业符合安全生产条件。

# 6  安全条件分析

## 6.1  建设项目外部情况

### 6.1.1  建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）位于山东省东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北。东营市赫邦化工有限公司厂区东临东港路，东港路与围墙之间有一条企业铁路正在建设，东港路以东为东营联合石化有限责任公司；南侧为港北一路，路南为港城热力有限公司；北侧是港北二路，路北为空地，西北侧为东营联合石化有限责任公司；西侧是港西一路，围墙与港西一路之间敷设两条架空电力线路，离围墙最近的为一条110kV高压线，杆高25m，距离围墙3.8m，港西一路以西为天弘化学有限公司。

表6.1-1  项目区周边居民及生产经营活动表情况表

涉及企业保密内容，不予公开。

### 6.1.2  建设项目与法律、行政法规规定予以保护场所、区域的距离

本项目区与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、区域、设施距离符合相关法律、法规、标准、规范的要求，详见报告2.3.2节。

## 6.2  建设项目周边情况的影响分析

### 6.2.1  建设项目周边单位生产、经营活动对建设项目投入生产或使用后的影响

本项目周边环境中村庄、居民区与本项目区的距离较远，周边环境中村

庄、居民区等居民生活对本项目不存在影响；厂外相邻企业距离本项目较远，

其生产、经营活动及其生产安全事故一般不会波及到本项目区，对本项目产

生的影响较小；周边道路及空地的车辆火星、行人吸烟以及其他火源等可造

成飞火，进入本项目区可引发火灾、爆炸事故；厂区周边活动人员未经允许

进入厂区，意外损坏或人为破坏等，有造成危险物料泄漏、甚至发生火灾、

爆炸中毒的危险。

### 6.2.2  建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故，对建设项目周边单位生产、经营活动的影响

该项目区与周边村庄、居民区等距离较远；项目区一般危险化学品生产安全事故如较小的泄漏、中毒、火灾、爆炸等，企业能够及时采取措施，进行应急处理，将事故消灭在萌芽之中，因此，对厂外道路、行人、厂外居民等造成的影响较小，其风险程度较低；该项目重大危险化学品生产安全事故，如重大泄漏事故、中毒、火灾、爆炸等事故，其影响范围可波及到厂外道路、行人、厂外相邻企业装置和操作人员等。

### 6.2.3  交通运输条件

本项目东临东港路，东港路与围墙之间有一条企业铁路正在建设；南侧为港北一路；北侧是港北二路，路北为空地，西北侧为港西一路，地理位置优越，厂区周围交通运输便利。厂内道路与南侧港北一路相连通，厂区设环形消防通道，厂内道路设置符合要求。

## 6.3  自然条件的影响

自然条件对项目的影响主要从项目所在地区的气候条件、地震、地质条件等几个方面进行分析。

（1）气象条件

东营港地处鲁西北黄河三角洲五号桩附近，属北温带大陆性季风气候区，气候特点为：冬季寒冷，夏季炎热，气温年季差较大。冬夏季风向变化具有明显的季风特征，多大风天气。年降水量偏少，降水量季节分布不均，主要集中在夏季。

1）厂址地势平坦，排水方便，厂区内建设有完善的排水设施，发生内涝灾害的可能性较小。

2）厂区年主导风向为东南，年平均风速2.9m/s该海域常年风向为SSE、E向，频率均为10％，次常年风向为ENE、S向，频率均为9％；强风向为NW向，最大风速21m/s。

厂区内自然通风条件良好。六级以上强风（如台风）有造成设备及建构筑物倾斜、倒塌，甚至造成设备、管道扭曲、破裂的危险，可导致装置设施物料泄漏、火灾、爆炸等事故。厂区内自然通风条件良好，建构筑物已考虑风阻，发生事故的可能性极低。依据企业提供资料，设计、施工过程中已经充分考虑了本地区风载荷影响，发生风灾的可能性较小。

3）夏季气候湿热，气温高，冬季寒冷干燥。生产人员在高温环境中易出现操作失误；高温易使物料挥发加剧，引发火灾、爆炸事故，导致人员伤亡、中毒。严寒有可能导致设备、管道、阀门等破裂及人员冻伤，并引起事故发生。企业为员工配备了劳动防护用品（工作服、手套、防毒面具等），发生事故的可能性极低。

4）雷雨天气：特别是雷雨季节，防雷设施不完备，防雷接地不健全，雷击可能导致设备管线破裂、建筑物倒塌等，进而引起火灾爆炸。该项目防雷设施检测合格。

5）雪灾也可能造成建构筑物坍塌，并可引发火灾、爆炸、有毒物泄漏事故，从而导致人员伤亡、财产损失，依据企业提供资料，设计、施工过程中已经充分考虑了本地区雪载荷影响，发生风灾的可能性较小。

（2）地质地震条件

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010，2016 年版），该地区地震烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g。本项目主装置、包装车间、储罐区按照本地区抗震设防烈度增加一度的要求加强其抗震措施（8度），其它建构筑物仍按照当地抗震设防烈度7度设防。

东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）设备、工艺管道等安装工程建设完成后，本项目监理单位中天昊建设管理集团股份有限公司出具了《东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）监理报告》，工程安全和功能性检测情况结论为：“符合相关规定要求”，单位工程综合评价“合格”。

本项目施工单位、监理单位、建设单位、设计单位出具了《东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目竣工验收证明》，结论均为：“合格”。

## 6.4  危险化学品生产企业安全生产许可条件分析

表6.4-1  危险化学品生产企业安全生产许可证审查表

| 序号 | 审查内容 | 评价意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的选址布局是否符合国家及省有关的产业政策、行业规划和布局，当地县级以上人民政府的规划、布局和安全发展规划；新设立企业和新建危险化学品生产项目是否在县级以上地方人民政府规划的化工园区（包括化工集中区）内。 | 该项目有东营市人民政府出具的《土地使用证》（东国用2015第02-004443号）和东营市自然资源局出具的《土地使用证》鲁（2020）东营市不动产权第0000716号。 | 符合要求 |
| 2 | 危险化学品生产装置或储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、设施、区域之间的距离是否符合有关法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定。 | 该项目与上述场所、设施、区域之间的距离符合要求。 | 符合要求 |
| 3 | 生产企业总体布局是否符合GB50489、GB50187、GB50016和GB50160及有关专业设计规范等标准的要求。 | 该项目总体布局符合要求。 | 符合要求 |
| 4 | 新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目是否由具备相应资质的单位进行设计、施工建设和监理，有关的设备、设施是否由具备相应资质的单位进行制造，项目的建设和试生产是否依法通过建设项目安全审查和取得试生产备案意见书。 | 该项目属于新建项目，项目的设计、施工、监理单位具有相关资质，且项目的建设和试生产依法通过建设项目安全审查和试生产备案。 | 符合要求 |
| 5 | 是否采用国家及省明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备，是否生产、使用国家禁止生产、使用的危险化学品，是否违反国家对危险化学品使用的限制性规定使用危险化学品。 | 该项目未生产、使用生产、使用国家禁止生产、使用的危险化学品，未违反国家对危险化学品使用的限制性规定使用危险化学品。 | 符合要求 |
| 6 | 新开发的危险化学品生产工艺是否是在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。 | 非此类项目。 | 符合要求 |
| 7 | 国内首次使用的化工工艺，是否经过国家有关部门、行业协会或者省有关部门组织的安全可靠性论证。 | 非此类项目。 | 符合要求 |
| 8 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否根据工艺安全需要装设自动化控制系统。 | 本项目涉及肟化反应属于危险化工工艺氧化工艺，涉及重点监管危险化学品氨。 | 符合要求 |
| 9 | 涉及危险化工工艺的大型化工装置是否装设紧急停车系统。 | 本项目设安全仪表（SIS）系统。 | 符合要求 |
| 10 | 涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所是否装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施。 | 设有毒可燃气体检测报警仪。 | 符合要求 |
| 11 | 生产区与非生产区是否分开设置，并符合国家标准或行业标准规定的距离。 | 分开设置，符合规定。 | 符合要求 |
| 12 | 厂区内建（构）筑物、装置、设施间的安全距离，厂房、仓库等建（构）筑物的结构形式、耐火等级、防火分区，厂区道路设置等，是否符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）等相关标准的要求。 | 厂区内建（构）筑物、装置、设施间的安全距离，厂房、仓库等建（构）筑物的结构形式、耐火等级、防火分区，厂区道路设置符合规范要求。 | 符要求合 |
| 13 | 生产企业是否配备相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。 | 为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，基本符合要求。 | 符合要求 |
| 14 | 是否按照国家有关标准，对该企业的生产、储存和使用装置、设施、场所进行重大危险源辨识。 | 已进行辨识，构成重大危险源 | 符合要求 |
| 15 | 对已确定为重大危险源的，是否按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的要求进行管理并备案。 | 构成重大危险源，进行了备案 | 符合要求 |
| 16 | 是否依法设置安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员。 | 设安全环保部作为安全生产管理机构，并配备11名专职安全生产管理人员。 | 符合要求 |
| 17 | 是否建立全员安全生产责任制，并保证每名从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 | 已建立全员安全生产责任制 | 符合要求 |
| 18 | 是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善符合《危险化学品生产企业安全生产基本条件》规定的安全生产规章制度。 | 安全生产规章制度较为完善，基本符合要求。 | 符合要求 |
| 19 | 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 | 已编制安全操作规程 | 符合要求 |
| 20 | 生产企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员是否按有关规定参加安全生产培训，经考核合格，取得安全资格证书。 | 安全生产管理人员已经考核合格，取得安全合格证。公司主要负责人马立军于2020年9月参加山东省应急厅组织的危化品生产企业主要负责人安全生产管理知识培训并考试合格，详见报告附件15主要负责人、安全生产管理人员合格证书、《关于参加全省危险化学品生产企业主要负责人安全生产管理知识培训的通知》及企业关于主要负责人考试成绩说明等。 | 符合要求 |
| 21 | 主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，是否至少有一人具有国民教育化学化工类本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。 | 该公司技术负责人殷玉强，2008年毕业于中国石油大学（华东）化学工程与工艺专业本科，从业经历超过三年。 | 符合要求 |
| 22 | 专职安全生产管理人员是否具备国民教育化学化工或者安全工程、安全管理等相关专业中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格，并有从事化工生产相关工作2年以上经历。 | 该公司配备的专职安全生产管理人员中印玉堂、郭小峰、方济宁、毕新宇、李焕宝、李军、李飞等学历符合要求，并有从事化工生产相关工作2年以上经历，且郭小峰、方济宁、闫海涛为注册安全工程师。 | 符合要求 |
| 23 | 特种作业人员是否依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。 | 本项目涉及特种作业人员经专门的安全技术培训，并考核合格，取得特种作业操作证书。 | 符合要求 |
| 24 | 其他从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。 | 其他从业人员已经安全教育和培训并考核合格。 | 符合要求 |
| 25 | 是否按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。 | 按照国家要求提取安全生产费用，符合要求。 | 符合要求 |
| 26 | 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 企业为从业人员缴纳保险费。详见报告附件19人员保险缴纳证明。 | 符合要求 |
| 27 | 是否依法进行危险化学品登记，为用户提供化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 | 企业可提供化学品安全技术说明书。 | 符合要求 |
| 28 | 是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报所在地设区的市级安监部门备案。 | 已编制危险化学品事故应急预案，并进行了备案。 | 符合要求 |
| 29 | 是否组建应急救援组织或者明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行培训、演练、修订。 | 已建立应急救援组织，已配备应急救援器材。 | 符合要求 |
| 30 | 生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，是否配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，是否设立气体防护站（组）。 | 本项目涉及氨，并构成重大危险源。企业配备全封闭防化服，为在液氨罐区设置气体防护站。 | 符合要求 |
| 31 | 企业是否按有关规定委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 | 依法进行安全评价 | 符合要求 |
| 32 | 是否符合《危险化学品生产企业安全生产基本条件》所列的其他安全生产条件。 | 基本符合 | 符合要求 |
| 33 | 所有不符合项是否采取了相应的安全防范措施，安全风险是否可以接受。 | 安全风险可以接受 | 符合要求 |

经过分析，本项目安全生产条件符合《山东省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》的要求。

## 6.5  安全条件分析结论

总结：该项目厂址位于东营市东营港化工产业园，选址交通方便。项目区与周边村庄、城镇居民区、公用设施、重要设施等《危险化学品安全管理条例》第十九条所规定的场所、区域、设施的防火间距符合有关法律、法规、标准、规范的要求，气象条件、地质条件满足该项目的要求。供电、供水、交通条件满足该项目的要求。经对东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）的安全生产基本条件分析评价，该公司对评价过程中提出的安全隐患进行了整改。综合分析，企业的安全生产条件能够满足相关规范要求。

# 7  安全生产条件分析

## 7.1  安全设施情况

### 7.1.1  该项目采用（取）的安全设施情况

该项目在设计施工中采（用）取的安全设施见下表：

表7.1-1  建设项目采用（取）的安全设施

| 序号 | 安全设施类别 | 采（用）取的安全设施 | 依据 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预 防 事 故 设 施 |  |  |  |
|  | 检测、报警设施（压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。） | - 1）生产装置设压力、温度、流量、液位现场显示、集中显示，设检测报警，该项目自控系统为DCS控制系统。 | - 《信号报警及联锁系统设计规范(附条文说明》（HG/T20511-2014）、 - 《化工装置自控工程设计规定》（HG/T20636-20637-1998） - 、《自动化仪表选型设计规定》（HG/T20507-2014） - 《化工企业安全卫生设计规定》（HG 20571-2014） - 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB50493-2019） - 鲁安监发[2008]149号 | 按设计设置，符合，详见报告2.8.13节内容，符合 |
|  |  | - 2）在主装置、罐区、包装车间设置可燃、有毒气体报警装置。 |  | 符合 |
|  |  | - 3）主装置、包装车间、罐区、配电室均设置音视频监控摄像头，信号接至厂区消防控制室。 |  | 符合 |
|  |  | - 4）对压力容器及其安全附件定期检测。 |  | 符合 |
|  |  | - 安全员、化验员配备了用于安全检查和安全数据分析等检验、检测设备和仪器。 |  | 符合 |
|  | 设备安全防护设施（防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。） | - 机泵运转部位设置防护罩等安全设施。 | 《化工企业安全卫生设计规定》（HG 20571-2014） 《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-2003） | 符合 |
|  |  | - 蒸汽管道设置π弯。 | 《工业建筑防腐设计规范》 （GB50046-2008） 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） 《化工企业安全卫生设计规定》（HG 20571-2014） 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008（2018年版） | 符合 |
|  |  | - 项目区设防雷、防静电接地，经检测合格。 |  | 符合 |
|  |  | - 化学品仓库内储存的物料盐酸羟胺储存区采用防渗透耐腐蚀地面。 |  | 符合 |
|  |  | - 具有酸碱性腐蚀的作业区中的建（构）筑物地面、墙壁、设备基础进行防腐处理。 |  | 符合 |
|  |  | - 输送酸、碱等强腐蚀性化学物料泵的填料函或机械密封周围设置安全护罩。 |  | 符合 |
|  |  | - 包装车间固体物料输送管线及设备均为密闭化；主装置催化剂投料时采用微负压投料，避免粉尘逸散。 |  | 符合 |
|  |  | - 电气设备外壳接地，静电接地设施。输送易燃易爆物质管道设置法兰跨接，并设置静电接地。 |  | 部分不符合，现场部分法兰未设置跨接或跨接断开 |
|  |  | - 9）电器设过载保护设施。 |  | 符合 |
|  |  | - 10）设备和管线的高点排空口、低点排凝口、排污口、采样口等处的排放阀通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。 |  | 部分不符合，现场部分设备或管线的排放口盲板缺失。 |
|  |  | - 11）装卸车区物料采用不锈钢材质鹤管密闭装卸车。储罐的进出口管道采用柔性连接。 |  | 符合 |
|  | 防爆设施（各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具。） | - 1）本项目爆炸性气体危险环境内的电气装置均选用隔爆型，主装置涉及到氢气爆炸性气体环境防爆等级选用EXdⅡCT4 Gb，其他区域防爆等级选用 EXdⅡBT4 Gb级，防护等级为IP55；罐区、装卸区、包装车间等隔爆电器防爆等级选用EXdⅡBT4 Gb，防护等级为IP55；防爆电器防腐等级均为WF2型。 - 2）涉及易燃易爆介质的设备均设带止回阀的氮气管线。 3）双氧水、叔丁醇、丁酮、乙醇、丁酮肟储罐设有氮封系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版） 《化工企业安全卫生设计规定》（HG 20571-2014） 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008（2018年版） 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014） | - 涉及到氢气爆炸性气体环境防爆等级EXdⅡCT4 Gb，其他区域防爆等级选用 EXdⅡBT4 Gb级，符合 |
|  | 作业场所防护设施（作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。） | - 1）设备和管道设置静电接地 - 2）公司为员工配备防静电防护。职工禁止穿带钉子的鞋进入生产装置。 3）主装置、包装车间、罐区进出入口处均设置静电消除器。 4）本项目包装车间、配电室、控制室、化学品仓库、污水处理区配电室、在线检测间、鼓风机房、压滤机房在自然通风不能满足车间通风排气要求时，采用机械通风。 5）氨通过密闭管道自罐区输送至装置。 - 6）包装车间内设置风机与事故报警连锁。 | - 《化工企业安全卫生设计规定》（HG 20571-2014） - 《石油化工静电接地设计规范》（SH3097-2000） 《化工采暖通风与空气调节 设计规范》（HG/T20698-2009） | 设备和管道设置静电接地。包装车间设机械通风与车间可燃气体报警器联锁。 |
|  | 安全警示标志（包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。） | - 凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备设置安全警示标志，并在生产场所、作业场所的紧急通道和出入口，设置醒目的标志和指示箭头； - 在阀门附近标明输送介质的名称、称号或明显的标志； - 在生产装置区醒目位置设置告知卡，告知卡注明职业病危害因素名称、理化特性、健康危害、防护措施、应急处理、急救电话等内容； - 对需要引起注意，以防发生事故的设备、管道涂安全颜色； - 该项目在厂区较高处设置风向标，应保证在厂区任一部位易于看到。 | - 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的规定。 - 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） - 《化工企业安全卫生设计规定》（HG 20571-2014） | 部分不符合，现场部分设备管道未标注介质名称或位号 |
| 二 | 控 制 事 故 设 施 |  |  |  |
|  | 泄压和止逆设施（用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施，用于止逆的阀门等设施，真空系统的密封设施。） | 1）主装置、包装车间、罐区离心泵出口均设止回阀； 2）肟化反应釜设有爆破片安全阀串联，泄压排放的物料经事故罐缓冲后，去尾气吸收塔吸收处理； 3）液氨汽化器、脱叔丁醇塔、汽提塔、水解工序氯化氢缓冲罐、丁酮精馏塔、结晶二合一、重结晶二合一均设有安全阀； 4）液氨储罐安全阀泄压排放的尾气去氨气稀释槽吸收后，达标排放。 5）罐区内叔丁醇、丁酮、乙醇、丁酮肟等储罐放空尾气管线上均设有带阻火器的呼吸阀。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009 《化工企业安全卫生设计规定》HG 20571-2014 | 符合 |
|  | 紧急处理设施（紧急备用电源，紧急切断）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施。） | - 该项目设DCS控制系统、SIS安全仪表系统、可燃气体探测系统（GDS系统）。 - DCS控制系统、SIS安全仪表系统等除采用市政供电、柴油发电机供电外，还设置了UPS不间断电源，供电时间不小于30min；火灾自动报警系统、可燃气体检测系统采用蓄电池作为应急电源，供电时间不小于8h。 3）事故照明系统采用自带的蓄电池作为备用电源，供电时间不小于3h。 4）在距装卸车鹤位10m以外的液氨、双氧水、叔丁醇、异辛醇、丁酮、乙醇等物料装卸管道上设有便于操作的紧急切断阀。 5）丁酮肟采用一卡通定量装车自动控制系统。 6）液氨储罐进、出料管道上均设有紧急切断阀，氨气化器进料管线设置紧急切断阀。 7）两台液氨储罐中一台作为事故应急备用罐。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG 20571-2014 《关于推进化工企业自动化控制及安全联锁技术改造工作的意见》（鲁安监发[2008]149号） 《关于印发蒸馏系统安全控制指导意见的通知》(鲁安监发（2011）140号) 《首批重点监管的危险化工工艺安重点监控参数及推荐的控制方案全控制要求》 | 符合 |
| 三 | 减少与消除事故影响设施 |  |  |  |
|  | 防止火灾蔓延设施（阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。） | - 1）液氨罐组、原料罐组防火堤采用钢筋混凝土防火堤； - 2）设备基础采用不燃烧体材料； - 3）主装置地面采用不发火混凝土地面，楼面采用钢格板楼面；包装车间地面采用不发火混凝土地面，楼面不发火沥青砂浆楼面。 - 4）主装置、包装车间钢柱、钢梁及其他钢构件均涂刷防火涂料。 5）生产装置室外设备设置高0.20m的围堰，液氨罐组设0.6m高防火堤，可燃液体罐区设置1.2m高防火堤。 | 《建筑设计防火规范GB50016-2014（2018年版） 《化工企业安全卫生设计规定》HG 20571-2014 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008（2018年版） | 符合 |
|  | 灭火设施（水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。） | - 1）厂区设置消防水管网、室外消火栓； - 2）包装车间、化学品仓库设室内消火栓。化学品仓库设置自动喷水灭火系统；液氨储罐设喷淋设施。 - 3）按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005主装置、包装车间、罐区等手提式、推车式干粉磷酸铵盐灭火器，手提式、推车式干粉灭火器，手提式、推车式二氧化碳灭火器。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版） | 符合 |
|  | 紧急个体处置设施（洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。） | - 包装车间、主装置、化学品仓库、控制室等设有应急照明； - 主装置、包装车间、罐区设置冲淋洗眼器等卫生防护设施。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG 20571-2014 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008（2018年版） | 符合 |
|  | 应急救援设施（堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。） | - 本项目依托厂区原有气防站，在本项目液氨罐组设置气体防护点。 - 主要配备防毒面罩，耐酸碱工作靴，防护手套、空气呼吸器、防化服、医药箱及急救药品、急救清洗剂（乳酸、苏打水）、警戒隔离带、袖套（治安、救护、指挥）等应急救援装置物品。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG 20571-2014 | 符合 |
|  | 逃生避难设施（逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等） | 1）主装置通往各层平台设置 3个敞开楼梯，其他建构筑物设不少于2处通向室外的疏散通道；各作业场所设置应急疏散指示标志。 2）建筑物的门向外开启。 3）配备多套空气呼吸器。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG 20571-2014 | 符合 |
|  | 劳动防护用品和装备 | 装置区取样口设置密闭循环取样器。为作业人员配备了工作服、防毒面具、防护服、橡胶耐酸碱手套、安全帽等劳动防护用品。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG 20571-2014 《山东省劳动防护用品配备标准》DB37/1922-2011 | 符合 |

### 7.1.2  该项目未采取（用）的安全设施情况

表7.1-2 建设项目未采取（用）的主要安全设施表

| 序号 | 未采（用）取的安全设施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部分输送易燃易爆物质管道法兰未设置静电跨接或跨接断开。 |  |
| 2 | 现场部分设备管道未标注介质名称或位号。 |  |
| 3 | - 现场部分设备或管线的排放口盲板缺失。 |  |
| 4 | - 部分电气仪表、电缆桥架未做等电位联结。 |  |

### 7.1.3  安全设施的施工、检验、检测和调试情况

#### 7.1.3.1  检查、落实设计变更情况

（1）本项目选址意见、建设工程规划许可证一致，未作变更。

（2）本项目工艺技术，《安全设施设计专篇》与施工图基本一致，未进行较大变更，变更情况如下：

1）液氨车辆自带液位计，卸车过程中可以监视液氨罐车液位，并且卸车完毕后需进行过磅来计量卸车量，取消卸车管线上液氨卸车流量计。

2）在主装置+7米平面的2轴与D轴交接点附近增加氨气缓冲罐V139一台。

3）包装车间P2204出料到R2101的管线取消。

4）化学品仓库办公区域室内2个消火栓去除，室外设3个消火栓。

5）罐区东侧室外消火栓因影响罐车进出，将消火栓位置进行调整。

6）液氨储罐固定式水喷淋系统引入管上的电磁阀改为雨淋阀组。

7）撬装设备F1131过滤器的设备定位由A轴与4轴位置进行调整至室外设备区。

8）将以下设备进行取消，涉及设备位号如下所示：V1101B、R1101B、E1101B、E1119B。

9）原有预冷工序的换热器由两台换热器改为一台换热器，即将原E2202A变更为E2202：将E2202B换热器取消。

（3）该项目建设地址与项目安全条件评价及安全设施设计专篇一致；建设项目周边条件与安全设施设计专篇一致。该项目主要技术、工艺路线、产品方案与安全设施设计专篇、设计变更通知单一致。该项目自控系统、联锁控制达到安全设施设计专篇要求，试生产运行正常。

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号，总局令第79号修正)第十四条、二十条的规定，对本建设项目的变更情况进行列表说明，见表7.1-3。

表7.1-3  建设项目变更情况说明

| 45号令规定的内容 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 第十四条 |  |  |
| 建设项目周边条件发生重大变化。 | 未发生变化。 | 符合要求。 |
| 变更建设地址。 | 未变更建设地址，与安全条件、安全设施设计选址一致。 | 符合要求。 |
| 主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化。 | 本项目主要技术、工艺路线、产品方案、装置规模未发生重大变化 | 符合要求。 |
| 建设项目在安全条件审查意见书有效期内未开工建设，期限届 满后需要开工建设。 | 在有效期内进行开工建设。 | 符合要求。 |
| 第二十条 |  |  |
| 改变安全设施设计且可能降低安全性能。 | 改变部分安全设施设计，例如化学品仓库办公区域室内2个消火栓去除，室外设3个消火栓；罐区东侧室外消火栓因影响罐车进出，将消火栓位置进行调整；液氨储罐固定式水喷淋系统引入管上的电磁阀改为雨淋阀组。针对上述变更设计单位中化二建集团有限公司出具设计变更通知单。 | 符合要求。 |
| 在施工期间重新设计。 | 本项目在施工阶段少量设施根据现场实际情况进行了调整，例如化学品仓库办公区域室内2个消火栓去除，室外设3个消火栓。罐区东侧室外消火栓因影响罐车进出，将消火栓位置进行调整。撬装设备F1131过滤器的设备定位由A轴与4轴位置进行调整至室外设备区。针对上述变更设计单位中化二建集团有限公司出具设计变更通知单。 | 符合要求。 |

#### 7.1.3.2  安全设施的施工质量情况

（1）建设及施工情况

该项目建设施工等相关单位情况见下表。

表7.1-4  建设施工等相关单位情况

| 序号 | 类别 | 单位 | 资质范围 | 所承担的工作 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计单位 | 中化二建集团有限公司 | 资质证书编号：A114010382 化工石化医药行业甲级； | 1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）生产区、储存区、公用和辅助生产设施安设专篇编制、施工图设计 | 符合要求 |
|  |  | 香山红叶建设有限公司 | 环境工程设计专项（水污染防治工程、大气污染防治工程）甲级 | 污水处理区（一期）施工图设计 | 符合要求 |
| 2 | 施工单位 | 山东益通安装有限公司 | 资质证书编号：D237063644 消防设施工程专业承包壹级； 建筑机电安装工程专业承包壹级； 建筑工程施工总承包贰级； 石油化工工程施工总承包贰级 资质证书编号：TS3810529-2020 特种设备安装改造维修许可证（压力管道） 资质证书编号：TS3137544-2020 特种设备安装改造维修许可证（锅炉） | 设备安装 （钢结构、特种设备及安全附件、电气仪表） | 符合要求 |
|  |  | 东营新辉建筑安装工程有限责任公司 | 资质证书编号：D237033756 消防设施工程专业承包贰级 | 设备安装 （消防工程） |  |
|  |  | 东营天华建筑安装有限公司 | 资质证书编号：D137056809 建筑工程施工总承包壹级 | 施工：土建 |  |
|  |  | 东营展鹏建设工程有限公司 | 资质证书编号：D337160372 建筑工程施工总承包叁级 | 施工：土建 |  |
| 3 | 监理单位 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 资质证书编号：E137007335-8/1； 工程监理综合资质。 | 工程监理 | 符合要求 |

结论：项目的安全设施设计单位、施工单位、监理单位的资质符合有关要求。

（2）设计、施工、监理情况

1）设计记录

企业提供了区域布置图、总平面布置图、工艺管道及仪表流程图、有毒可燃气体检测报警器平面布置图、防爆区域划分图、设备布置图等施工图纸资料。

2）施工记录

本项目设计单位、施工单位、监理单位、建设单位共同出具了《东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目施工及竣工验收报告》，工程竣工验收结论为：“合格”，详见报告23竣工验收证明(施工方、监理方、建设方、设计方四方交工报告)。

3）监理记录

本项目监理单位中天昊建设管理集团股份有限公司出具了《东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）监理报告》，工程安全和功能性检测情况结论为：“符合相关规定要求”，单位工程综合评价“合格”。

#### 7.1.3.3  安全设施的检验、检测情况及有效性情况

东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）建设工程已经东营市住房和城乡建设管理局验收合格，并于2020年8月6日取得《东营港经济开发区建筑工程消防验收意见书》（东港消验字[2020]第17号），验收结论为“经资料审查、现场抽样检查及功能测试，综合评定该建设工程消防验收合格”。

该项目防雷装置于2020年6月29日取得东营市瑞丰科技服务中心河口分中心出具的《防雷装置定期检测报告》（鲁(东)雷(验)字[2020]HK21025号），检测结论为：防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。

企业提供了该项目涉及的有毒可燃气体探测器检定证书、压力表检定证书，详见附件6。

项目所配备灭火器处于有效状态中；所配备紧急个体处置设置完整，有效；事故应急设施及逃生避难设施完好；其他劳动防护用品和装备（如防护服、手套、防毒口罩、防尘口罩等）均有相应的产品合格证，验收现场勘察期间均处于有效期。

#### 7.1.3.4  安全设施试生产（使用）前的调试情况

该项目的安全设施在使用前进行了一系列调试工作，经过安装单位和企业以及具备资质的检验检测单位的调试和检验检测，能正常工作，情况良好。

企业对灭火器等消防设施进行了检查、调试，确保能够正常使用；东营市瑞丰科技服务中心河口分中心对防雷、防静电接地设施进行了检验检测；由企业、有关部门对应急救援器材、劳动保护用品进行了检验检测，确保能正常使用。

## 7.2  安全管理情况分析

### 7.2.1  安全生产责任制的建立和执行情况

企业安全生产责任制是各项安全管理制度的核心，将“安全生产、人人有责”从制度上予以确定，企业法定代表人是安全生产的第一责任人；安全生产规章制度和操作规程是实现企业安全生产的规范，也是防止和控制设备、物料、环境等的不安全状态和人的不安全行为的必要保证，防止因企业安全管理制度（安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程等）未制定、不健全或监督检查不到位、隐患整改未落实而造成生产安全事故及应急救援不利致使事故损失的扩大。

安全生产规章制度是实现企业安全生产的规范，是防止和控制设备、物料、环境等的不安全状态和人的不安全行为的必要保证。该公司依据自身特点和实际情况，制订了各级、各岗位人员的安全生产责任制，并建立了安全生产规章制度。

已建立的安全生产责任制主要包括：

表7.2-1  安全生产责任制一览表

| 序号 | 安全生产责任制 | 序号 | 安全生产责任制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 总则 | 8.4 | 运行班长 |
| 1.1 | 编制目的 | 8.5 | 中控工 |
| 1.2 | 适用范围 | 8.6 | 液氯外操 |
| 1.3 | 术语和定义 | 8.7 | 盐水外操 |
| 1.4 | 职责 | 8.8 | 电解外操 |
| 1.5 | 管理要求 | 8.9 | 盐酸外操 |
| 1.6 | 责任制的考核 | 9 | 第九章 运行二部各岗位人员职责 |
| 2 | 第二章 安全生产组织 | 9.1 | 工艺工程师 |
| 2.1 | 第一节 安全生产委员会章程 | 9.2 | 设备工程师 |
| 2.2 | 第二节 安全文化分委会章程 | 9.3 | 部门安全员 |
| 2.3 | 第三节 MIQA分委会章程 | 9.4 | 运行班长 |
| 2.4 | 第四节 培训分委会章程 | 9.5 | 氯化反应工 |
| 2.5 | 第五节 工艺安全管理分委会章程 | 9.6 | 氯化中控工 |
| 2.6 | 第六节 承包商分委会章程 | 9.7 | 氯化提纯工 |
| 2.7 | 第七节 观察与审核分委会章程 | 9.8 | 精制中控工 |
| 3 | 第三章 各部门安全职责 | 9.9 | 环氧精制工 |
| 3.1 | 安全环保部职责 | 9.10 | 皂化运行工 |
| 3.2 | 生产管理部职责 | 9.11 | 氯化钙蒸发工 |
| 3.3 | 技术设备部职责 | 9.12 | 石墨烯外操工 |
| 3.4 | 运行一部职责 | 9.13 | 分散液外操工 |
| 3.5 | 运行二部职责 | 9.14 | 石墨烯车间技术及管理人员 |
| 3.6 | 公用工程部职责 | 10 | 第十章 公用工程部各岗位人员职责 |
| 3.7 | 储运部职责 | 10.1 | 部门管理员 |
| 3.8 | 质量检测中心职责 | 10.2 | 部门安全员 |
| 3.9 | 综合管理办公室职责 | 10.3 | 机修主管 |
| 3.10 | 卓越运营办公室职责 | 10.4 | 电气主管 |
| 3.11 | 工会职责 | 10.5 | 仪表主管 |
| 4 | 第四章 中高层各岗位安全职责 | 10.6 | 机修工职责 |
| 4.1 | 董事长、总经理（党总支书记）职责 | 10.7 | 电气运行工职责 |
| 4.2 | 安全总监、工会主席职责（分管安全、质量、储运、工会） | 10.8 | 维修电工岗位安全职责 |
| 4.3 | 总经理助理职责（分管生产、技术） | 10.9 | 仪修工职责 |
| 4.4 | 安全环保部部长职责 | 10.10 | 供水外操 |
| 4.5 | 生产管理部部长职责 | 11 | 第十一章 储运部各岗位人员职责 |
| 4.6 | 技术设备部部长职责 | 11.1 | 部门安全员 |
| 4.7 | 运行一部部长职责 | 11.2 | 充装站长 |
| 4.8 | 运行二部部长职责 | 11.3 | 储运班长职责 |
| 4.9 | 公用工程部部长职责 | 11.4 | 充装工 |
| 4.10 | 综合管理办公室主任职责 | 11.5 | 酸碱发货员岗位安全职责 |
| 4.11 | 储运部部长职责 | 11.6 | ECH装卸工岗位安全职责 |
| 4.12 | 质量检测中心部长职责 | 12 | 第十二章 质量检测中心各岗位人员职责 |
| 4.13 | 卓越运营办公室主任职责 | 12.1 | 技术工程师职责 |
| 4.14 | 安全环保部副部长职责 | 12.2 | 质量工程师职责 |
| 4.15 | 生产管理部工艺经理职责 | 12.3 | 化验员安全环保职责 |
| 4.16 | 生产调度职责 | 12.4 | QA专员安全环保职责 |
| 4.17 | 技术设备部副部长职责 | 13 | 第十三章 综合管理办公室各岗位人员职责 |
| 4.18 | 运行一部副部长职责 | 13.1 | 餐厅主管安全职责 |
| 4.19 | 运行二部副部长职责 | 13.2 | 保卫主管安全职责 |
| 4.20 | 公用工程部副部长职责 | 13.3 | 物业主管安全职责 |
| 4.21 | 综合管理办公室副主任职责（人力资源经理） | 13.4 | 绩效专员安全职责 |
| 5 | 第五章 安全环保部各岗位人员职责 | 13.5 | 学习发展专员安全职责 |
| 5.1 | 安全员职责 | 13.6 | 秘书岗位安全职责 |
| 5.2 | 安全标准化工程师职责 | 13.7 | 信息化专员安全职责 |
| 5.3 | 环保工程师职责 | 13.8 | 行政专员（工会干事）职责 |
| 5.4 | 消防工程师职责 | 13.9 | 企业管理员岗位安全职责 |
| 6 | 第六章 生产管理部各岗位人员职责 | 13.10 | 小车司机岗位安全职责 |
| 6.1 | 工艺工程师职责 | 13.11 | 警卫员安全职责 |
| 6.2 | 计量工程师职责 | 13.12 | 采购员安全职责 |
| 6.3 | 统计员职责 | 13.13 | 行政专员（办事员）岗位安全职责 |
| 6.4 | 地磅员职责 | 14 | 第十四章 卓越运营办公室各岗位人员职责 |
| 6.5 | 仓库管理员职责 | 14.1 | 卓越运营专员岗位安全职责 |
| 7 | 第七章 技术设备部各岗位人员职责 | 15 | 第十五章 特种作业人员职责 |
| 7.1 | 工艺工程师职责 | 15.1 | 压力容器（含移动式压力容器、气瓶）作业人员职责 |
| 7.2 | 设备工程师职责 | 15.2 | 压力管道巡检维护岗位职责 |
| 7.3 | 土建主管职责 | 15.3 | 叉车岗位职责 |
| 8 | 第八章 运行一部各岗位人员职责 | 15.4 | 电工及自动化控制仪表作业人员职责 |
| 8.1 | 工艺工程师 | 15.5 | 制冷与空调作业人员职责 |
| 8.2 | 设备工程师 | 15.6 | 危险化学品安全作业人员职责 |
| 8.3 | 部门安全员 | 15.7 | 其它特种作业岗位职责 |

经核查，该公司已经建立了从法人到一般员工的安全生产责任制以及各部门的安全职责，基本符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年2月2日山东省人民政府令第260号公布，根据2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订，根据2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订）中第六条的要求。

### 7.2.2  安全生产管理制度的建立和执行情况

该公司建立了一系列的安全管理规章制度，包括：

表7.2-2  安全生产管理制度一览表

| 序号 | 安全管理制度 | 序号 | 安全管理制度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制度 | 45 | 职业病危害项目申报制度 |
| 2 | 安全生产责任制考核制度 | 46 | 职业病防治宣传教育培训制度 |
| 3 | 安全生产法律、法规、标准和其他要求的管理制度 | 47 | 职业病防护设施维护检修制度 |
| 4 | 安全生产会议管理制度 | 48 | 职业病防护用品管理制度 |
| 5 | 安全培训教育制度 | 49 | 职业病危害监测与评价管理制度 |
| 6 | 安全生产奖惩管理制度 | 50 | 建设项目职业卫生“三同时”管理制度 |
| 7 | 特种作业人员管理制度 | 51 | 劳动者职业监护及其档案管理制度 |
| 8 | 安全活动管理规定 | 52 | 职业病危害事故处置与报告制度 |
| 9 | 安全标准化体系自评管理制度 | 53 | 职业病危害应急救援与管理制度 |
| 10 | 安全生产禁令管理制度 | 54 | 岗位职业卫生操作规程 |
| 11 | 安全里程碑管理办法 | 55 | 高温作业安全管理规定 |
| 12 | 安全生产费用提取和使用管理制度 | 56 | 防强酸强碱灼伤管理制度 |
| 13 | 厂内电子产品安全使用管理规定 | 57 | 劳动防护用品管理规定 |
| 14 | 安全检查书面报告制度 | 58 | 职业卫生管理规定 |
| 15 | 安全管理制度、规程修订和评审制度 | 59 | 生产作业场所危害因素监测制度 |
| 16 | 隐患排查治理制度 | 60 | 消防管理制度 |
| 17 | 工作安全分析管理规定 | 61 | 防火、防爆、防尘、防毒管理制度 |
| 18 | 特殊作业管理规定 | 62 | 禁火、禁烟管理制度 |
| 19 | 危险化学品发货和装卸环节管理规定 | 63 | 微型消防站管理制度 |
| 20 | 禁止触摸管理规定 | 64 | 管线打开作业管理规定 |
| 21 | 安全风险分级管控管理规定 | 65 | 工艺危害分析管理制度 |
| 22 | 双重预防体系运行考核管理办法 | 66 | 安全仪表系统管理规定 |
| 23 | 双重预防系持续改进管理办法 | 67 | 生产装置开停工管理规定 |
| 24 | 重大隐患排查治理双报告管理制度 | 68 | 公用工程管理制度 |
| 25 | 生产经营全过程安全责任追溯制度 | 69 | 安全巡检管理规定 |
| 26 | 自然灾害管理制度 | 70 | 监视和测量设备管理制度 |
| 27 | 安全风险评价、研判与承诺公告制度 | 71 | 工艺安全信息管理规定 |
| 28 | 三违安全管理制度 | 72 | 工艺设备变更管理制度 |
| 29 | 重大危险源管理制度 | 73 | 液氯充装管理规定 |
| 30 | 危险化学品安全管理规定 | 74 | 固定动火区管理规定 |
| 31 | 剧毒化学品安全管理规定 | 75 | 承包商管理制度 |
| 32 | 易制毒化学品安全管理制度 | 76 | 三氯化氮控制管理规定 |
| 33 | 液氯安全管理规定 | 77 | 氯中含氢管理规定 |
| 34 | 安全设施管理制度 | 78 | 大修管理规定 |
| 35 | 仓库、罐区安全管理制度 | 79 | 关键装置、重点部位安全管理制度 |
| 36 | 生产设施安全拆除和报废管理制度 | 80 | 设备事故管理规定 |
| 37 | 利器安全管理制度 | 81 | 电气管理制度 |
| 38 | 生产安全事故管理制度 | 82 | 建（构）筑物安全管理制度 |
| 39 | 应急救援管理制度 | 83 | 领导干部带班管理规定 |
| 40 | 应急救援装备保管、使用规定 | 84 | 廉洁从业管理规定 |
| 41 | 应急咨询服务电话管理制度 | 85 | 办公场所安全管理制度 |
| 42 | 生产安全事故责任追究管理规定 | 86 | 防盗安全管理制度 |
| 43 | 职业病防治责任制 | 87 | 食堂安全管理制度 |
| 44 | 职业病危害警示与告知制度 |  |  |

该公司所制定安全生产管理制度符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年2月2日山东省人民政府令第260号公布，根据2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订，根据2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订）中第七条的要求，且现已执行。

企业现有安全管理制度执行的相对较好，但依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）和《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）的要求，根据企业的实际情况对其不断修订、完善。

### 7.2.3  安全管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第二十一条，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第二十四条的要求，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。

根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令〔2013〕第260号公布，〔2018〕第311号修订）第九条的要求：矿山、冶金、交通运输、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位(以下简称高危生产经营单位)，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：

(一)从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；

(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；

(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；

(四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。

东营市赫邦化工有限公司现有职工402人，设置专职安全管理机构安全环保部，部长印玉堂，副部长郭小峰，并配有11名专职安全生产管理人员；其中郭小峰、方济宁、闫海涛为注册安全工程师，负责本公司事故隐患排查工作。安全生产管理人员已经考核合格，取得安全合格证。公司主要负责人马立军于2020年9月参加山东省应急厅组织的危化品生产企业主要负责人安全生产管理知识培训并考试合格，详见报告附件15主要负责人、安全生产管理人员合格证书、《关于参加全省危险化学品生产企业主要负责人安全生产管理知识培训的通知》及企业关于主要负责人考试成绩说明等。

综上，该公司安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备符合要求。

### 7.2.4  主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员、其他管理人员安全生产知识和管理能力

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2014]第13号）第二十四条，“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定。

根据《关于印发山东省危险化学品企业安全治理规定的通知》（鲁政办字[2015]259）第八条，“企业主要负责人和分管安全、生产、技术的负责人，应当具有化工专业知识或者相应学历，其中至少有1人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。专职安全生产管理人员应当具备国民教育化学化工或者安全工程、安全管理等相关专业中等职业教育以上学历或者化学化工类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格，并有从事化工生产相关工作2年以上经历。”；第九条，“危险化学品企业应当建立并完善全体从业人员安全教育培训体系，按计划开展全员培训。主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员按规定经培训持证上岗。”

该公司安全环保部部长印玉堂、副部长郭小峰、专职安全生产管理人员均经培训合格，并取得东营市应急管理局安全合格证书。公司主要负责人马立军于2020年9月参加山东省应急厅组织的危化品生产企业主要负责人安全生产管理知识培训并考试合格，详见报告附件15主要负责人、安全生产管理人员合格证书、《关于参加全省危险化学品生产企业主要负责人安全生产管理知识培训的通知》及企业关于主要负责人考试成绩说明等。该公司技术负责人殷玉强，2008年毕业于中国石油大学（华东）化学工程与工艺专业本科，从业经历超过三年；公司安全环保部部长印玉堂2011年毕业于中国石油大学（华东）化学工程与工艺专业本科；安全环保部副部长郭小峰、安全生产管理人员方济宁、闫海涛为注册安全工程师，同时郭小峰2011年毕业于中国石油大学（华东）化学工程与工艺专业本科，方济宁2016年毕业于山东理工大学化学工程与工艺专业专科，安全生产管理人员李军2011毕业于烟台大学化学工程与工艺专业、李焕宝2011毕业于东营职业学院石油化工生产技术专业专科，毕新宇2018年毕业于山东大学化学工程与工艺专业本科学历，刘文成、刘国强、张兰洲、李飞毕业于化学工程与工艺、电气自动化技术等相关专业，从业经历超过两年，符合要求。详见报告附件17主要负责人和安全生产管理人员毕业证书。

该公司主要负责人、专职安全生产管理人员安全生产知识和管理能力符合要求。

### 7.2.5  安全技术规程和操作规程的制定和执行情况

该公司依据项目的自身特点和实际情况，制定了1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）安全操作规程，具体包括：

表7.2-3  安全技术规程一览表

| 序号 | 工艺安全操作规程 | 序号 | 工艺安全操作规程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 装置概况 | 4.2.2 | 水解工序开工规程 |
| 1.1 | 装置简介 | 5 | 第五章 停工规程 |
| 1.2 | 工艺原理 | 5.1 | 停工统筹图 |
| 1.2.1 | 氨肟化工序工艺原理 | 5.2 | 停工标准操作 |
| 1.2.2 | 肟水解工序工艺原理 | 5.2.1 | 肟化工序停工规程 |
| 1.3 | 工艺流程说明及描述 | 5.2.2 | 水解工序停工规程 |
| 1.3.1 | 氨肟化工序流程说明及描述 | 6 | 紧急停工 |
| 1.3.2 | 肟水解工序流程说明及描述 | 6.1 | 紧急停工的原则和条件 |
| 1.4 | 工艺原则流程图 | 6.2 | 不同条件下的紧急停工方案 |
| 1.4.1 | 氨肟化PFD图 | 6.3 | 紧急停车后的开车 |
| 1.4.2 | 肟水解PFD图 | 7 | 第七章 设备操作规程 |
| 1.5 | 其他需要介绍的系统、设备或技术特点等 | 7.1 | 液氨卸车压缩机操作规程 |
| 1.5.1 | 膜过滤系统 | 7.2 | 制冷机组操作过程 |
| 1.5.2 | 轴封水系统 | 7.3 | 陶瓷膜过滤器操作规程 |
| 1.5.3 | 氨肟化真空泵工作液系统 | 7.4 | 真空机组操作规程 |
| 2 | 第二章 工艺指标 | 7.5 | 盘式连续干燥器操作规程 |
| 2.1 | 原辅料指标 | 7.6 | 包装机操作规程 |
| 2.2 | 半成品、成品指标 | 7.7 | 二合一操作规程 |
| 2.3 | 公用工程指标 | 8 | 第八章 仪表控制系统 |
| 2.4 | 主要操作条件 | 8.1 | DCS控制系统 |
| 3 | 第三章 生产操作 | 9 | 第九章 事故与应急 |
| 3.1 | 岗位设置 | 9.1 | 事故处理的原则 |
| 3.2 | 主要操作要点及操作规定 | 9.2 | 紧急停工方案 |
| 3.2.1 | 肟化反应主要操作要点及操作规定 | 10 | 第十章 安全生产与职业卫生健康 |
| 3.2.2 | 水解主要操作要点及操作规定 | 10.1 | 安全生产及职业卫生健康规定 |
| 3.2.3 | 包装主要操作要点及操作规定 | 10.2 | 危险物料性质及危害 |
| 3.3 | 巡检内容及要求 | 10.3 | 盐酸羟胺配置的安全/防护器材 |
| 3.3.1 | 工序巡检的频次、时机及记录 | 10.4 | 消防应急设施使用方法 |
| 3.3.2 | 工序巡检线路、内容及标准 | 10.5 | 防冻防凝管控措施 |
| 3.3.3 | 巡检范围及设备设施和工（器）具 | 10.6 | 岗位存在的职业危害因素及危害 |
| 3.4 | 正常操作 | 11 | 第十一章 公用工程部各岗位人员职责 |
| 3.5 | 标准操作条件卡 | 11.1 | 废气 |
| 3.5.1 | 液氨卸车标准化操作卡 | 11.2 | 废水 |
| 3.5.2 | 双氧水卸车标准化操作卡 | 11.3 | 固体废物 |
| 4 | 第四章 开工规程 | 11.4 | 噪声 |
| 4.1 | 开工统筹图 | 12 | 第十二章附录 |
| 4.2 | 开工操作规程 | 4.2.1 | 肟化工序开工规程 |
| 4.2.1 | 肟化工序开工规程 | 4.2.2 | 水解工序开工规程 |

企业制定了各工段的安全操作规程，安全操作规程符合《危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则》（DB37/T2401-2013）及《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）的要求。建议企业在以后生产过程中按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）、《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三[2010]186号）的要求，根据企业的实际情况对安全操作规程进行补充，并不断修订、完善。

### 7.2.6  其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况

目前，该项目操作人员已经过相关的安全知识培训（如上岗前严格进行工艺操作规程、安全技术规程、岗位培训等岗前教育）并取得资格证书，新入厂的职工进行了“三级”培训教育，合格后方允许上岗。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安全监管总局令第30号，第80号修正）规定的要求：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

该项目涉及的特种作业人员、特种设备管理等作业人员取得特种作业证书，该公司相关从业员具有较高的安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识。特种作业人员持证情况见附件5。

### 7.2.7  安全生产投入情况

该项目总投资34511万元，其中安全设施投资450万元。该项目投产后按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第八条的要求：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

（1）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；

（2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；

（3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；

（4）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

### 7.2.8  安全生产检查情况

公司制定有安全巡检管理规定、安全检查书面报告制度、隐患排查治理制度和重大隐患排查治理双报告管理制度，定期召开安全会议，进行安全检查，在检查中发现问题及时进行隐患治理工作并存有安全会议台账、安全检查台帐等。

生产装置在正常运行中，工作人员进行定点巡回检查，发现异常可及时作出判断和处理，并记入隐患治理台账。对各级检查查出的隐患，实行《隐患整改通知单》管理。建议企业按照《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三[2010]186号）、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）、《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三[2012]103号）等的要求，根据企业的实际情况完善安全检查和隐患治理工作。

### 7.2.9  重大危险源的辨识和已确定的重大危险源检测、评估和监控情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第40号，经79号令修订）辨识，东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）液氨储存区单元构成三级重大危险源，盐酸羟胺原料罐组储存单元构成四级重大危险源。

### 7.2.10 从业人员劳动防护用品的配备及其检修、维护和法定检验、检测情况

该公司根据本次验收评价项目的特点及物质的特性按照相关要求配备了防毒口罩、面具、防护服、劳保手套、安全帽等必要的劳动防护用品，采购的劳动防护用品均从正规生产厂家购买，购买的特种劳动防护用品经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。并对涉及的劳动防护用品进行了维护，目前均处于良好状态。企业对定期进行法定检验、检测的劳动防护用品进行了相关的检测。

## 7.3  技术、工艺情况

### 7.3.1  建设项目试生产（使用）的情况

该项目2020年6月进行管道吹扫打压、单机试车、各种制度的制定、联动试车等工作，整个吹扫打压过程分区块，按照装置的吹扫打压方案进行并存有记录，并经相关专业人员确认，结果全部合格。

2020年7月3日组织专家对该项目试生产条件进行了检查，并于2020年8月14日开始试生产。试生产过程中装置运行平稳。试生产阶段，各工艺参数正常，设备运行良好，达到了预期设计指标。该项目自试生产以来，无伤亡事故发生。

### 7.3.2  危险化学品生产、储存过程控制系统及安全联锁系统等运行情况

依据国家安全监管总局《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）、《关于推进化工企业自动化控制及安全联锁技术改造工作的意见》（鲁安监发[2008]149号）要求，“所有采用危险工艺的化工生产装置和高危险化工储存装置，必须实现生产过程中危险环节关键操作的自动化控制，温度、压力、流量、液位及可燃、有毒气体浓度等工艺指标的超限报警，生产装置的安全联锁停车；涉及硝化、氧化、磺化、氯化、氟化、重氮化、加氢反应等危险工艺的化工生产装置，要在实现自动化控制的基础上装备紧急停车系统（ESD）或安全仪表系统（SIS）”。根据《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）文件要求，生产、储存重点监管的危险化学品的企业，应根据本企业工艺特点，装备功能完善的自动化控制系统，严格工艺、设备管理。对使用重点监管的危险化学品数量构成重大危险源的企业的生产储存装置，应装备自动化控制系统，实现对温度、压力、液位等重要参数的实时监测。依据《关于印发蒸馏系统安全控制指导意见的通知》（鲁安监发[2011]140号），涉及高温、高压、易燃、易爆和有毒有害物料蒸馏系统应使用自动控制操作系统。

该项目涉及重点监管的危险化工工艺氧化工艺，涉及蒸馏工艺，该项目所涉及的氨被列入《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）。

该项目采用DCS控制系统和SIS安全仪表系统。根据工艺生产流程要求，配置温度、压力、液位、温度等检测仪表，设置自动控制、调节、工艺参数超限报能，设置情况见报告2.10.13。

该项目自控系统、联锁控制基本达到安全设施设计的要求，经试生产运行可以满足生产需要。

## 7.4  建设项目装置、设施和设备

### 7.4.1  装置、设备和设施的运行情况

该项目主要设备均从具有资质的厂家购买，未使用国家明令禁止使用的设备，设备的选型、选材能够满足生产安全的要求。自试生产以来，各装置、设备和设施运行状况良好，未发生安全生产事故。

### 7.4.2  装置、设备和设施的检修、维护情况

东营市赫邦化工有限公司建立了《安全设施管理制度》、《生产设施安全拆除和报废管理制度》、《大修管理规定》等相关安全设施管理制度，各岗位人员定期对安全设施进行维护保养。

### 7.4.3  装置、设备和设施的法定检验、检测情况

该项目涉及压力容器和压力管道，企业已提供压力容器、压力管道检验合格证书和特种设备使用登记证。

该项目涉及的有毒可燃气体报警，企业已提供相关检定证书，目前均处于有效状态。该项目涉及到的安全阀、压力表等检测报告均在有限期内，目前均处于有效状态。

## 7.5  原料、辅料和产品情况

该项目所涉及的原材料、辅助材料及产品情况详见报告2.7节。该项目储运设施的配套符合性详见报告2.10.10章节，储运设施可以满足项目需要。

## 7.6  作业场所情况

### 7.6.1  职业危害防护设施的设置情况

各场所职业性接触毒物危害程度分级详见报告3.1.1。

该项目作业场所可能产生的职业危害因素主要有物理因素（噪声、振动、高温）、化学因素（有毒物质的浓度）等。

（1）包装车间采用机械通风，降低尘毒浓度。

（2）该项目转动设备选用低噪声设备，并采取了一定的减振措施，降低噪声、振动对人员造成的危害。

（3）公司为员工劳动防护用品，可减少相应的职业危害因素对人员的伤害。

（4）在厂区设置了相应的气体检测报警器、空气呼吸器、防毒面具等物品，可减少相应的职业危害因素对人员的伤害。

### 7.6.2  职业危害防护设施的检修、维护情况

该公司制定了《职业危害防护设施维护检修制度》、《职业卫生管理规定》、《职业病防护用品管理制度》，定期向员工发放劳动防护用品。

公司已制定《职业病防护设施维护检修制度》、《监视和测量设备管理制度》、《安全设施管理制度》、《生产设施安全拆除和报废管理制度》，对装置、设备和设施的检修、维护程序作出说明，确保现有职业危害防护设施的完整。

### 7.6.3  作业场所的法定职业危害监测、监控情况

本项目试生产期间未进行职业病危害因素检测及评价。

### 7.6.4  建（构）筑物的建设情况

本项目各建构筑物均按耐火等级二级（控制室按一级）设计、施工，均按设计图纸施工，各建、构筑物情况详见报告2.10.12节。

通过查看现场及该项目施工图纸、监理报告等可知，该项目建、构筑物耐火等级及抗震设防等级均符合要求。

## 7.7  事故及应急管理情况

### 7.7.1  可能发生的事故应急预案编制情况

东营市赫邦化工有限公司根据装置的实际情况，编制了《东营市赫邦化工有限公司生产安全事故应急预案》，于2020年6月10日在东营港经济开发区应急管理局备案（备案编号：370504-2020-0045）。

预案中针对装置的实际生产情况，确定了危险目标，简要分析了导致事故发生的原因，确定了事故预防措施。公司成立了应急救援指挥机构，明确各部门的职责及人员分工，提供了组织保障措施，制定了事故发生后的处置方案。对现场的消防装备、通讯、事故信号、应急队伍的培训和演练、事故发生后人员的紧急安全疏散、危险区的隔离、工程抢险抢修、现场医疗救护、社会支援等方面进行了较为详细的阐述。

依据《应急管理部关于修改《生产安全事故应急预案管理办法》的决定》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十六条规定：有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档:

（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的;

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的;

（3）安全生产面临的风险发生重大变化的;

（4）重要应急资源发生重大变化的;

（5）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的;

（6）编制单位认为应当修订的其他情况。

### 7.7.2  事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

东营市赫邦化工有限公司根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)编制本项目综合应急预案、专项事故应急预案及现场处置方案。公司成立了由总经理任总指挥的指挥领导小组，安全总监、总经理助理担任副总指挥，成员包括各部门负责人及外聘、协议单位负责人，确保发生重大事故时，以领导小组为核心，负责公司应急救援工作的组织和指挥。事故应急救援预案规定了演练计划，基本能满足该项目应急救援要求。

### 7.7.3  事故应急救援预案的演练情况

公司制定事故应急救援的演练计划，根据本单位的事故风险特点，每半年组织1次综合预案演练，每半年至少组织1次专项预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练。按照计划进行演练，并对演练过程进行了详细记录。根据对演练记录的核查可知，演练的内容达到预期效果。

2020年6月8日，公司开展了一次液氨储罐管线泄漏事故应急演练，针对本次演练制定有演练方案，演练前对参与演练人员进行培训教育，培训合格率100%，演练结束后对演练情况进行了记录与评价，演练情况达到预期要求。

建议企业进一步完善事故应急救援预案，定期组织相关人员进行演练。演练计划的制定及演练情况符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据2019年7月11日应急管理部令第2号修订）和《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）。

### 7.7.4  事故应急救援器材、设备的配备情况

该公司项目各岗位存在的危险、有害因素配备了安全帽、防静电工作服、配备灭火器、室内外消防栓、正压式空气呼吸器、防化服、防毒面具、防护眼镜、急救药品等相应的劳动防护用品及应急救援器材；具有腐蚀性物质危害的场所设有淋洗器等安全防护设施。符合《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）要求。

### 7.7.5  事故调查处理与吸取教训的工作情况

企业制定了《生产安全事故管理制度》，并定期组织相关人员对国内外同类企业的安全事故进行学习，总结经验，不断提高企业人员技术及应急能力。

企业开展的事故调查处理与吸取教训工作效果相对较好。建议企业按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求落实事故管理。

## 7.8  其它方面

### 7.8.1  与已有生产、储存装置、设施和辅助工程的衔接情况

该项目试生产前已完成与原有生产装置和储存设施的衔接，经试生产运行正常。

该项目所涉及的供电、供水、供风、消防等其他辅助工程设施均能满足项目生产需求。

### 7.8.2  与周边社区、生活区的衔接情况

该项目与周边村庄、企业、道路等的安全距离满足相关标准要求，除此之外，不涉及与周边企业的衔接问题。

### 7.8.3  化工企业重大隐患识别

依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号），对该项目进行重大隐患识别。

表7.8-1 化工企业重大隐患识别

| 序号 | 检查项 | 现场情况 | 是否构成重大隐患 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 安全生产管理人员已经考核合格，取得安全合格证。公司主要负责人马立军于2020年9月参加山东省应急厅组织的危化品生产企业主要负责人安全生产管理知识培训并考试合格，详见报告附件15主要负责人、安全生产管理人员合格证书、《关于参加全省危险化学品生产企业主要负责人安全生产管理知识培训的通知》及企业关于主要负责人考试成绩说明等。 | 否 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 本项目涉及特种作业人员经专门的安全技术培训，并考核合格，取得特种作业操作证书。 | 否 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 外部安全防护距离符合要求。 | 否 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 实现自动化控制及紧急停车功能。 | 否 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 未构成一级、二级重大危险源 | 否 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及 | 否 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 液氨充装使用万向管道充装 | 否 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 不涉及 | 否 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 厂区内没有地区架空电力线路穿越 | 否 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 出具有安全设施设计专篇 | 否 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后工艺、设备 | 否 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 主装置、包装车间及罐区设置有有毒、可燃气体报警器及爆炸危险场所使用防爆电器 | 否 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 满足要求 | 否 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 本项目设柴油发电机保证双重电源供电，自控系统设置有UPS不间断电源 | 否 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 安全阀等安全附件已投用且检测合格 | 否 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 建立有安全生产责任制 | 否 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 制定有操作规程及工艺控制指标 | 否 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 制定有动火、受限空间作业管理制度且按规定执行 | 否 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 制定有试生产方案 | 否 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 本项目设原料罐区和液氨罐组储存危险化学品。 | 否 |

综上，本项目不涉及重大隐患。

# 8  安全对策措施及建议

## 8.1  对策措施采纳情况

表8-1安全设施设计专篇采纳安全条件评价报告提出的对策措施

在项目建设中的落实情况汇总表

| 序号 | 安全条件评价报告建议的对策措施 | 采纳情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 建设项目的总平面布置方面 |  |  |
| - 1 | 防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m，且其高度应为1～2.2m，并应在防火堤的适当位置设置灭火时便于消防队员进出防火堤的踏步。 | 部分采纳 | 可燃液体防火堤高度设计为1.2 米，液氨储罐防火堤高度设计为0.6 米。 |
| - 2 | 本项目包装车间应采用不发火花的地面。包装车间内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃蒸气积聚的有效措施。 | 部分采纳 | 本项目包装车间采用不发火花的地面，地面上不设置地沟。 |
| - 3 | 包装车间门斗的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。 | 已采纳 | 包装车间封闭楼梯间隔墙为防火隔墙。 |
| - 4 | 本项目包装车间为爆炸危险区域，应对该区域进行泄压设计，保证足够的泄压面积，采用轻质墙体作为泄压面，泄压设施应避开人员密集场所和主要交通道路，作为泄压面的墙体质量不宜大于60kg/m2。 | 已采纳 | 包装车间采用轻质墙体泄压。 |
| - 5 | 企业在详细设计过程中，应对机柜间进行抗爆设计，使其抗爆性能满足规范要求。 | 已采纳 | 机柜间设置于抗爆控制室内。 |
| - 6 | 企业在今后具备条件时，应对依托的控制室进行抗爆设计，使其抗爆性能满足规范要求。 | 已采纳 | 控制室为封闭式混凝土框架抗爆结构。 |
| - （二） | 选择的主要技术、 工艺或者方式和装置、 设备 、设施方面 |  |  |
| - 1 | 化工装置的管道刷色和符号执行《工业管路和基本识别色和识别符号》（GB7231）的规定。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 2 | 为确保装置开停工及检修的安全，进、出各生产装置的原料及产品的管道，在装置的边界处应设隔断阀和8字盲板，并在隔断阀处应设平台。 | 已采纳 | 已落实，进、出生产装置的原料及产品管道设置隔断阀或8字盲板。 |
| - 3 | 本项目涉及重点监管危险化学品为液氨，建议企业在下一步的设计中，关于上述重点监管危险化学品的安全措施应严格《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号）的相关规定。 | 已采纳 | 按要求设置液氨的安全措施，详见报告2.8.13。 |
| - 4 | 装置区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。 | 已采纳 | 主装置、包装车间、化学品仓库内设地漏。罐区设防火堤及及集液坑。 |
| - 5 | 生产装置框架平台应设置不少于两个通往地面的梯子，作为安全疏散通道，相邻安全疏散通道之间的距离不应大于50m。 | 已采纳 | 主装置设置三个楼梯通往地面。包装车间设两个封闭楼梯间。 |
| - 6 | 装置内污水排放应采用暗管或覆土厚度不小于200mm的暗沟；若采用明沟排水时，应分段设置，每段长度不宜超过30m，相邻两段之间的距离不宜小于2m。 | 已采纳 | 该项目主装置、包装车间内均设有地漏，事故水经地漏排入每个车间外集液坑收集。 |
| - 7 | 涉及到盐酸、氢氧化钠等腐蚀作业场所的建、构筑物地面、墙壁、设备基础，应根据腐蚀性介质的类别、性质、浓度以及对建筑结构材料的腐蚀性等级等条件，按《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求做防腐处理。 | 已采纳 | 腐蚀作业场所进行防腐蚀处理。 |
| - 8 | 在有盐酸、氢氧化钠、液氨、双氧水的作业环境中如罐区、装置区，应设计必要的淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径小于15m。并根据作业特点和防护要求，配置事故柜、急救箱和个人防护用品。 | 已采纳 | 作业场所设置淋洗设施。 |
| - 9 | 可燃液体的金属管道除需要采用法兰连接外，均应采用焊接连接。 | 已采纳 | 采用焊接或法兰连接。 |
| - 10 | 生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm：1.工艺装置内的塔、泵、冷换设备等区围堰的排水出口；2.工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口；3.全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上；4.全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时，应用水封井隔开。 | 已采纳 | 符合要求 |
| - 11 | 工艺装置内，生产污水管道的下水井井盖与盖座接缝处应密封，且井盖不得有孔洞。 | 已采纳 | 生产污水排至东北侧的新建污水处理区处理。 |
| - 12 | 可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。 | 已采纳 | 肟化工序的工艺废气通过循环喷淋吸收尾气，塔顶尾气达标高空排放，塔底液体进入管道分布器继续反应，废水不外排。水解工序工艺废气通过循环喷淋吸收尾气，塔顶尾气达标高空排放，塔底液体进吸收塔吸收氯化氢气体，废水不外排。 |
| - 13 | 包装生产车间内必须设计自动报警装置、事故通风设施，其通风换气次数不小于12次／时。 | 已采纳 | 包装车间设火灾自动报警及事故通风设施。 |
| - 14 | 本项目工艺装置有蒸汽供给系统，建设装置区设半固定式蒸汽灭火系统，半固定式灭火蒸汽快速接头（简称半固定式接头）的公称直径应为20mm；与其连接的耐热胶管长度宜为15～20m。 | 未采纳 | 本项目主装置每层平台均设有软管站，未设置半固定式灭火蒸 汽快速接头。 |
| - 15 | 在下一步详细过程中，设计单位应对本项目非正常工况下安全泄放能力进行核算。 | 已采纳 | 对泄放能力进行核算，包装车间设置轻质墙泄压。 |
| （三） | 危险化学品储存运输过程配套和辅助工程方面 |  |  |
| - 1 | 罐区防火堤管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭；并在防火堤内雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施。 | 已采纳 | 已落实。 |
| - 2 | 可燃液体罐区内的污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。 | 已采纳 | 可燃液体罐区防火堤外设水封井，管道上设隔断阀。 |
| - 3 | 可燃液体的汽车罐车和卸车台应设静电专用接地线。 | 已采纳 | 已落实，设静电接地。 |
| - 4 | 在距装卸车栈台边缘10m以外的可燃液体输送管道上应设便于操作的紧急切断阀。 | 已采纳 | 已落实，管道设紧急切断阀。 |
| - 5 | 丁酮、叔丁醇、异辛醇、丁酮肟、乙醇等甲B、乙、丙A类类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管。 | 已采纳 | 已落实。 |
| - 6 | 本项目储罐采用氮气密封保护应设置事故泄压设备，并应符合下列规定：1）事故泄压设备的开启压力应高于呼吸阀的排气压力并应小于或等于储罐的设计正压力；2）事故泄压设备应满足氮封管道系统或呼吸阀出现故障时保障储罐安全的通气需要；3）事故泄压设备可直接通向大气；4）事故泄压设备宜选用直径不小于DN500的紧急放空人孔盖或呼吸人孔。 | 已采纳 | 双氧水、叔丁醇、丁酮、乙醇、丁酮肟储罐设有氮封系统，设单向呼吸阀、呼吸人孔。液氨储罐设双安全阀。 |
| - 7 | 防火堤和隔堤不宜作为管道的支撑点。管道穿防火堤和隔堤处宜设钢制套管，套管长度不应小于防火堤和隔堤的厚度，套管两端应做防渗漏的密封处理。 | 已采纳 | 已落实，管道穿越防火堤处做密封处理。 |
| - 8 | 储罐物料进出口管道靠近罐根处应设一个总切断阀，每根储罐物料进出口管道上还应设一个操作阀。储罐放水管应设双阀。 | 已采纳 | 已落实，储罐物料进出口管道设双阀。 |
| - 9 | 装置原料储罐宜设低低液位报警，低低液位报警宜联锁停泵。 | 已采纳 | 已落实，原料储罐设低低液位报警联锁停泵。 |
| - 10 | 罐区应设置音视频监控报警系统，监视突发的危险因素或初期的火灾报警等情况。 | 已采纳 | 已落实，罐区设视频监控及火灾报警。 |
| - 11 | 摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。 | 已采纳 | 已落实，可以监控到储罐顶部。 |
| - 12 | 每天储罐进行巡检，并做好记录，发现跑、冒、滴、漏等隐患要及时联系处理，重大隐患要及时上报。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 13 | 本项目可燃液体立式储罐储罐均应设置呼吸阀，呼吸阀上应安装阻火器。 | 已采纳 | 已落实，储罐设呼吸阀并安装阻火器。 |
| - 14 | 装车区应根据《可燃液体、液化烃汽车装卸作业安全暂行办法》，安装溢油报警（切断）装置；配备驻车警示标志（停车牌、锥形帽等）、防滑枕木；装车方式应为下装方式；配备覆盖全面的高清监控设备，入口安装与公安交通管理部门联网的高清卡口，监控进出车辆；配备与交通管理部门联网的车辆电子信息卡远程读取设备，识别进出车辆信息；配备气体浓度监测报警和紧急切断装置；可燃液体的装车平台应使用一卡通定量装车自动控制系统，具有紧急停止功能，实现车辆静电释放、防溢流、可燃气体泄漏与定量装车系统联锁，实现鹤管归位、钥匙归位与定量装车系统联锁。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 15 | 卸车区应根据《可燃液体、液化烃汽车装卸作业安全暂行办法》，配置驻车警示标志（停车牌、锥形帽等）、防滑枕木；配备覆盖全面的高清监控设备，入口安装与公安交通管理部门联网的高清卡口，监控进出车辆；配备与交通管理部门联网的车辆电子信息卡远程读取设备，识别进出车辆信息；配备气体浓度监测报警和紧急切断装置。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 16 | 装卸车前应对拟进入装卸区的驾驶人员或押运人员进行安全告知；汽车罐车进入装卸区前，要查验车辆资质证件、罐体检验报告、人员和押运人员从业资格证件，查验车辆及罐体与行驶证照片是否一致，查验危险化学品警示灯具和标志是否齐全、有效。查验后，要详细登记；罐车进入装卸区前，须对罐内进行检查，严禁超装混装，若该批次所装货物与前批次所装货物不同，不能确保安全的禁止进入装卸区；罐车进入装卸区前应检查排气管防火罩、防静电接地带（线）、紧急切断装置、铭牌与各种标志（包括颜色、环形色带、警示性、介质等）、罐体检验有效期等符合要求，严禁将手机、打火机等禁忌物品带入装卸区；装卸作业前，操作人员对装卸区现场以及设备配备情况进行安全检查，确认符合安全要求后方可作业；所有的安全检查都应留有相应记录，并存档备查。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 17 | 装车作业，车辆安全检查合格后，罐车慢速（限速 5 公里/小时）驶入地磅并熄火，开票人员核对罐车相关资质信息及提单信息，并核算最大充装量；操作人员引导罐车至指定装货位置，在罐车前方放置驻车警示标志（停车牌、锥形帽等），在两车轮中间处放置防滑枕木，确认关闭车辆总电源并收取启动钥匙；操作人员核对作业单据，对罐车卸货底阀进行确认，并有效连接静电接地3至5分钟，充分释放车辆在行驶过程中产生的静电，对罐车卸货底阀、静电接地线及罐内清洁程度等确认无误后，将装车臂与罐体装货口有效连接，进行装车操作；装车过程中物料流速应符合国家相关标准；装车过程中，驾驶人员和押运人员应严密监控车辆的安全情况，并由驾驶人员或押运人员在车辆紧急切断装置处值守，确保可随时处置紧急情况；装车结束后，操作人员将装卸用管内余料进行回收，复位装车臂、扶梯等，车辆现场静止不少于 2 分钟；操作人员取下静电接地线，移去驻车警示标志（停车牌、锥形帽等），引导车辆驶离装车区。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 18 | 卸车作业，车辆安全检查合格后，操作人员引导罐车慢速（限速5公里/小时）驶入卸货指定位置，在罐车防溜车方向放置防滑枕木，确认关闭车辆总电源并收取启动钥匙；操作人员核对卸货信息，对罐车卸货底阀进行确认，有效连接静电接地线3至5分钟；操作人员核对介质信息无误后将卸臂（金属软管）与罐车罐体卸货口有效对接，在对罐车和工艺管线进行安全检查后，开启卸货阀门，进入卸车状态；卸货结束后，操作人员取下静电接地线，移去驻车警示标志（停车牌、锥形帽等），引导车辆驶离卸车区。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 19 | 严格按照《关于印发东营市危化品企业定量装车(一卡通)项目建设（试用）规范的函》（东安监函字[2017]37号）规定，完善定量装车系统。 | 已采纳 | 丁酮肟采用一卡通定量装车自动控制系统。 |
| - 20 | 严格按照《东营市危化品企业厂区高清卡口技术参数建设规范（试行）》（东安监函字[2017]48号）规定，设置高清卡口。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 21 | 配电室的门应向外开启。配电室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 | 已采纳 | 配电室设挡鼠板。 |
| - 22 | 配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室，应采取防水、排水措施。 | 已采纳 | 配电室电缆沟封堵，地坪标高高出室外地坪标高 600mm。 |
| - 23 | 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙。电缆隧道进入建筑物处以及在进入变电所处，应设带门的防火墙。防火门应装锁。电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | 已采纳 | 已落实，符合要求。 |
| - 24 | 配电线路应装设短路保护和过负载保护。 | 已采纳 | 已落实，符合要求。 |
| - 25 | 配电室内的电缆沟，应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。 | 已采纳 | 配电室地坪标高高出室外地坪标600mm。 |
| - 26 | 管道、电气线路敷设在墙体内或穿过楼板、墙体时，应采取防火安全措施。 | 已采纳 | 已落实，符合要求。 |
| - 27 | 本项目采用自动喷水灭火系统，应设置消防水泵接合器。 | 已采纳 | 设消防水泵接合器。 |
| - 28 | 本项目室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪。 | 已采纳 | 已落实，符合要求。 |
| - 29 | 液氨装卸车必须使用金属万向管道充装系统，禁止使用软管充装。 | 已采纳 | 液氨卸车使用金属万向管道系统。 |
| - 30 | 在距装卸车金属万向管道充装臂10m以外的装卸液氨管道上，除设置便于操作的紧急切断阀外，应设置远程切断装置。 | 已采纳 | 已落实，符合要求。 |
| - 31 | 液氨的汽车装卸车场，应采用现浇混凝土地面。 | 已采纳 | 采用现浇混凝土地面。 |
| - 32 | 液氨储罐区应设置防止液氨泄漏逸散的水幕装置。 | 已采纳 | 液氨储罐设置水喷淋。 |
| - 33 | - 液氨储罐应满足下列要求： - ——安全阀应为全启式，安全阀排气管口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上； - ——根据工艺条件，液氨储罐应设置上、下限液位报警装置； - ——日常储罐充装系数不应大于0.85； - ——本项目液氨存储量构成重大危险源，应在设置温度、压力、液位等检测设施的基础上完善视频监控和联锁报警等装置。 | 已采纳 | 液氨储罐安全阀泄压排放的尾气去氨气稀 释槽吸收后，达标排放，储罐设高高低低液位联锁及视频监控。 |
| - 34 | - 液氨存储与装卸现场的管道敷设应满足以下要求：防火堤不宜作为管道的支撑点，管道穿防火堤处应设钢制套管，套管长度不应小于防火堤的厚度，套管两端应做防渗漏的密封处理。 | 已采纳 | 已落实，符合要求。 |
| - 35 | 本项目罐区可燃液体储罐应设置半固定式泡沫灭火系统。 | 已采纳 | 丁酮、丁酮肟立式罐设半固定式低倍数泡沫灭火系统。 |
| - 36 | 建议本项目化学品仓库设置火灾自动报警系统，严格按照《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）执行。 | 已采纳 | 化学品仓库设置火灾自动报警系统。 |
| 四 | 重大危险源管理、事故应急救援措施和器材、设备方面 |  |  |
| - 1 | - 罐区监控预警参数的选择主要以预防和控制重大工业事故为出发点，根据对罐区危险及有害因素的分析，结合储罐的结构和材料、储存介质特性以及罐区环境条件等的不同，选取不同的监控预警参数。罐区的监控预警参数一般有罐内介质的液位、温度、压力等工艺参数，罐区内可燃/有毒气体的浓度、明火以及气象参数和音视频信号等。主要的预警和报警指标包括与液位相关的高低液位超限，温度、压力、流速和流量超限，空气中可燃和有毒气体浓度、明火源和风速等超限及异常情况。 | 已采纳 | 罐区设液位、温度、压力远传，设可燃有毒气体报警及视频监控。 |
| - 2 | - 汽车装卸区可燃气体监测报警器与装卸车鹤位的水平距离不应大于10m。 | 已采纳 | 已落实，符合要求。 |
| - 3 | - 可燃、有毒气体浓度报警器的安装高度，应按探测介质的比重以及周围状况等因素来确定。罐区探测氨气的气体探头的安装位置应高于泄漏源0.5m以上；监测乙醇、丁酮、叔丁醇蒸汽的探头安装位置应在泄漏源下方，但距离地面不得小于0.3m。 | 已采纳 | 已落实，有毒可燃气体探测器的安装高度符合要求。 |
| - 4 | - 罐区应设置音视频监控报警系统，监视突发的危险因素或初期的火灾报警等情况。摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。 | 已采纳 | 已落实，符合要求。 |
| - 5 | - 该单位应当对本项目重大危险源进行辨识、安全评估及分级。 | 已采纳 | 已落实，本项目重大危险源已辨识分级并备案。 |
| - 6 | - 该单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志和重大危险源告知牌，写明紧急情况下的应急处置办法。 | 已采纳 | 罐区北侧设重大危险源告知牌。 |
| - 7 | - 该单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 8 | - 对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次应急演练；对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次应急演练。应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。 | 已采纳 | 2020年6月8日进行了液氨储罐出料管线泄漏的应急演练，并进行评估。 |
| - 9 | - 本项目罐区危险化学品储量已构成重大危险源，企业对重大危险源的安全监控项目应建立档案，内容包括：监控对象和监控点所在位置，监控方案及其主要装备的名称，监控装备运行和维修记录。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 10 | - 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统记录的电子数据的保存时间不少于30天。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 11 | - 定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 12 | - 应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 13 | - 应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 14 | - 应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 | 已采纳 | 建设单位已落实 |
| - 15 | - 应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。 | 已采纳 | 设重大危险源告知牌，并对员工进行安全教育培训。 |
| - 16 | - 应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。应当配备便携式有毒气体浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| - 17 | - 系统应具有温度、压力、液位和可燃/有毒气体浓度等模拟量，以及液位高低报警等开关量的采集功能。数据采集时间的间隔应可调。系统应具有巡检功能。 | 已采纳 | 已落实，符合要求。 |
| - 18 | - 罐区应设置音视频监控报警系统，监视突发的危险因素或初期的火灾报警等情况。摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域。摄像视频监控报警系统应可实现与危险参数监控报警的联动。摄像监控设备的选型和安装要符合相关技术标准，有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。摄像头的安装已采纳高度应确保可以有效监控到储罐顶部。 | 已采纳 | 罐区设视频监控，采用防爆摄像机，可以有效监控到储罐顶部。 |
| - 19 | - 安全监控装备，应定期进行检查、维护和校验，保持其正常运行。强制计量检定的仪器和装置，应按有关标准的规定进行计量检定，保持其监控的准确性。安全监控项目中，对需要定期更换的仪器或设备应根据相关规定处理。 | 已采纳 | 建设单位建立《监视和测量设备管理制度》对安全监控设备进行管理。 |
| - 20 | - 建立安全监控装备的管理责任制，明确各级管理人员、仪器的维护人员及责任。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 五 | 安全管理 | 已采纳 | 已落实，具体由企业负责实施。详见7.2安全管理情况分析中叙述。 |
| 六 | 自动化控制及安全联锁系统 |  |  |
| 1 | - 该项目生产过程中涉及到氧化重点监管工艺以及蒸馏工艺，建议企业在下一步的设计中，关于蒸馏工艺采取的设备安全监控、检测及报警联锁设施严格按《关于印发蒸馏系统安全控制指导意见的通知》鲁安监发[2011]140号的要求执行；氧化工艺采取的安全控制措施按安监总管三[2009]116号的要求执行。建议下步设计过程中，对氧化工艺的尾气氧含量检测，急冷系统设置情况进行详细设计。 | 已采纳 | 氧化工艺以及蒸馏工艺采取安全控制措符合要求。 |
| 2 | - 在下步设计过程中应对本项目进行HAZOP分析、LOPA分析、SIL等级进行评估。 | 已采纳 | 进行HAZOP分析及SIL等级评估。 |
| 七 | 其它方面 |  |  |
| 1 | - 施工时应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员在工作时的安全意识，在容易发生危险的地方放置醒目标识。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 2 | - 施工现场的安全管理要切实有效，应制定相应的安全管理制度，限制无关人员进入施工现场。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 3 | - 施工过程中用电要先办临时用电证，规范现场用电，使用合格的电缆和配电盘等。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 4 | - 检维修过程中使用移动式电气设备应设置防漏电保护措施。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 5 | - 工程建成试车过程中应严格执行《关于印发＜山东省化工装置安全试车工作规范（试行）＞及＜山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）＞的通知》（鲁安监发[2009]63号）以及《山东省人民政府安全生产委员会办公室山东省安全生产监督管理局关于进一步加强化工建设项目试生产环节安全管理的通知》（鲁安办明电〔2015〕9号）的规定。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 6 | - 在项目建设过程中和正常运行后，企业还应遵循以下要求：1）企业应委托有相应资质的设计单位进行下一步的安全设施设计及施工图设计。2）在建设中应由资质单位进行施工和监理，在施工中严格履行变更手续；施工完成后应履行验收程序，运行前应委托具备资质的单位编写试生产评价报告。3）由相应的资质评价单位进行建设项目安全设施竣工验收评价。4）企业投产后，应按照《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》财企〔2012〕16号第八条的标准逐月提取安全投入费用。安全投入费用包括：①完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，其中: 危险品生产企业安全设备设施是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。②配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。③安全生产检查与评价支出。④重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。⑤安全技能培训及进行应急救援演练支出。⑥其他与安全生产直接相关的支出。 | 已采纳 | 已落实，符合要求。 |
| 7 | - 企业应加强安全管理，严禁其他单位在本单位用地边界线内进行建筑施工、从事生产活动。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 8 | - 本项目装置区、罐区等位置应设置醒目的安全警示标志。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 9 | - 乙醇、液氨等可燃液体卸车区应配置驻车警示标志（停车牌、锥形帽等）、防滑枕木。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 10 | - 乙醇、液氨等可燃液体卸车区应配备覆盖全面的高清监控设备，入口安装与公安交通管理部门联网的高清卡口，监控进出车辆。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 11 | - 进入厂区的运输车辆驾驶人员和押运人员均应取得相应的从业资格。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 12 | - 乙醇、液氨等可燃液体装卸操作人员必须经过专业培训，并考核合格。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 13 | - 乙醇、液氨等可燃液体罐车进入厂区卸车前应做如下检查： - ①对拟进入装卸区的驾驶人员或押运人员进行安全告知。②汽车罐车进入装卸区前，要查验车辆资质证件、罐体检验报告、驾驶人员和押运人员从业资格证件，查验车辆及罐体与行驶证照片是否一致，查验后，要详细登记。③罐车进入装卸区前，须对罐体进行检查，严禁超装混装，若该批次所装货物与前批次所装货物不同，不能确保安全的禁止进入装卸区。④罐车进入装卸区前应检查排气管防火罩、防静电接地带（线）、紧急切断装置、铭牌与各种标志（包括颜色、环形色带、警示性、介质等）、罐体检验有效期等符合要求，严禁将手机、打火机等禁忌物品带入装卸区。⑤装卸作业前，操作人员对装卸区现场以及设备配备情况进行安全检查，确认符合安全要求后方可作业。⑥所有的安全检查都应留有相应记录，并存档备查。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 14 | - 企业应制定相应的装卸车操作规程，并严格执行。 | 已采纳 | 制定相应的装卸车操作规程。 |
| 15 | - 装卸车作业人员应配备防爆通信设备，保障作业人员、应急处置人员之间的信息交流。 | 已采纳 | 配备防爆通信设备。 |
| 16 | - 应有防止装卸用管拉脱的连锁保护装置，装卸用管必须每年进行一次耐压（水压）试验。 | 已采纳 | 使用万向节金属管道装卸。 |
| 17 | - 夜间装卸作业时，场地必须具有足够的照明，并配备固定或便携式应急防暴照明设备。 | 已采纳 | 装卸作业场地设照明设施。 |
| 18 | - 夏季高温天气（国家规定的日最高气温超过35℃），作业时需避开高温时段，必要时作业前应实施降温措施。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |
| 19 | - 雷雨、风沙等恶劣天气情况时严禁装卸作业。 | 已采纳 | 建设单位已落实。 |

## 8.2  本次评价隐患及整改情况

山东实华安全技术有限公司评价组对东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）实际情况及安全管理状况的现场检查和现场复查，对照有关法律、法规、标准、规范、规定，结合同类企业的经验教训，认为该项目在试生产过程中存在以下问题和隐患，需要采取措施，进行整改，确保符合安全要求。

企业对试生产中发现的设计缺陷和事故隐患依据国家相关规范、规定要求进行了完善和整改，整改情况如下：

表8.2-1 本次评价隐患及整改情况

| 序 号 | 存在问题 | 应采取的整改对策措施 | 企业整改情况 | 复查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分输送易燃易爆物质管道法兰未设置静电跨接或跨接断开。 | 工艺管道应设置导静电设施。 | 已对不符合要求的工艺管道设置导静电设施。 | 已整改 |
| 2 | 部分工艺管道只标识有介质流向，未标明介质名称。 | 工艺管道应标明介质及流向。 | 已对不符合要求的工艺管道介质流向进行补充。 | 已整改 |
| 3 | 现场部分设备管道法兰盲板缺失。 | - 设备和管线的高点排空口、低点排凝口、排污口、采样口等处的排放阀通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。 | 补充设备或管线的排放口处的盲板。 | 已整改 |
| 4 | 电气仪表、电缆桥架未做等电位联结。 | 爆炸性气体环境中应设置等电位联结，所有裸露的装置外部可导电部件应接入等电位系统。 | 电气仪表、电缆桥架进行等电位联结。 | 已整改 |

## 8.3  建设项目试生产过程中发现的设计缺陷、事故隐患及其整改情况

东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）安全设施在试运行期间未发现异常情况下，安全设施的效果良好，可以保证系统的安全运行。

## 8.4  安全对策措施、建议

### 8.4.1  安全设施的更新与改进

（1）企业的各种安全设施应有专人负责管理，不得随意拆除、挪用或弃置不用，按规定检查、检测和保养、维护。

（2）公司应对消防系统、防雷防静电系统进行定期检查、检测，对防毒面具、洗眼器、空气呼吸器等应急器材进行定期维护、保养。

（3）公司应对安全阀、压力表等设备安全附件、检漏报警装置、电工器具等进行定期检测、保养，防护用品定期检查、维护；按照国家有关标准规范的要求．对安全设施定期更新与改进，确保安全设施齐全、有效。特种设备及其安全附件应经有资质的机构定期检测、检定。

（4）平台、防护栏杆、爬梯等设备的安全防护设施应处于完好状态，正确安放，不得随意移动。如确因工作需要而移动、变更，必须采取临时安全措施，待工作完毕后及时复原。

（5）保持安全色、安全警示标识、设备位号、物料名称、物料流向、设备标牌等标识牌清晰可见。

（6）及时更新或改进项目的安全设施，使其保持与相应法律法规、标准规范的符合性。

### 8.4.2  安全条件和安全生产条件的完善与维护

（1）企业应认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强化安全生产基层基础建设，开展安全标准化工作，不断提高自动化水平，实现安全管理科学化。

（2）企业必须强化安全意识，加强安全监管，严格执行有关安全法律、法规、标准、规范。认真落实安全生产责任制，严格执行各项安全生产管理制度、安全规程。

（3）加强安全生产检查，及时整改事故隐患，检查出的隐患和问题，定时间、定人员、定措施，限期整改。

（4）根据《安全生产法》第二十四条规定的要求：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。公司主要负责人及安全生产管理人员应经具备资质的培训机构培训并考核合格后持证上岗。

（5）根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安全监管总局令第30号，第 80 号修正）规定的要求：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。该企业高低压电工作业、企业内机动车辆驾驶作业、危险化学品安全作业（氧化工艺过程操作、化工自动化控制仪表作业）、制冷与空调作业等属于特种作业，应该按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安全监管总局令第30号，第 80 号修正）及其他法律法规的要求，经具备资质的培训机构安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

（6）公司应《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（7）企业制定了安全管理制度、安全操作规程，但应按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）、《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三[2010]186号）的要求，根据企业的实际情况对其补充，并不断修订、完善。修订完善后，要及时组织相关管理人员、作业人员培训学习，确保有效贯彻执行。

（8）按照“安监总管三[2010]186号”文的要求，建议企业对安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订。修订完善后，要及时组织相关管理人员、作业人员培训学习，确保有效贯彻执行；企业设置的安全生产管理机构要具备相对独立职能，专职安全生产管理人员应具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全生产管理人员资格证书。

（9）按照《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号文、《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》、《关于印发蒸馏系统安全控制指导意见的通知》的要求，建议企业对本项目DCS系统、GDS系统、安全仪表系统进行定期调试检查，定期维护，以满足应执行功能的相关标准及设计要求。

### 8.4.3  主要装置、设备（设施）的维护与保养

（1）企业应加强对设备、设施的日常维护和保养，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，建立健全设备安全管理台帐，由专人负责。企业应加强对压力容器等特种设备的巡检维护及定期检测，检测合格的情况下方可继续使用。

（2）本项目液氨、液碱、氯化氢、盐酸、硝酸、双氧水均具有腐蚀性，企业应定期对物料管线及设备设施进行巡检维护，设备设施如需更换，建议严格按照安全防护设施设计专篇中设计材质进行更换。

（3）本项目爆炸性气体环境中应设置等电位联结，建议企业进行专项检查，确保所有等电位联结符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求。

（4）企业应严格执行安全检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。进行检维修前，应对检维修作业进行风险分析，采取有效措施控制风险。

（5）落实检修前设备、装置的安全处理措施。对检修的设备、装置进行退料、清洗、置换、隔绝、通风、断电等措施，检测设备处理情况，确保符合检修要求，方可进行移交。

### 8.4.4  安全生产投入

（1）企业生产经营过程中应根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，保证安全资金的有效投入，编制安全技术措施计划，并对其实施管理，进行安全生产方面的技术改造、增添安全设施和防护设备以及个体防护用品等。

（2）企业应认真落实本报告中提出的安全对策措施建议，严格按照“三同时”要求及《安全生产许可证条例》等法规的规定办理相关手续，加强安全管理，严格执行各项安全管理制度和操作规程，确保项目的安全运行。

### 8.4.5  其他方面

（1）项目运行过程中，违章指挥、违章操作、违反劳动纪律而引发事故占有较大的比例，因此，在项目正常运行、开停车、检修过程中应切实落实有关的安全措施，严格遵守操作规程、检修规程和有关的作业规程，以防事故发生。

（2）按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的要求完善事故应急救援预案，配备应急救援人员、必要的应急救援器材和设备，并定期进行演练，提高职工的安全意识和救援能力。

（3）严格执行《化工企业安全生产禁令》 (鲁安监发[2007]115号)的相关要求：

生产厂区内14个不准：

一、加强明火管理，厂区内不准吸烟。

二、生产区内，不准未成年人进入。

三、上班时间，不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。

四、在班前、班上不准喝酒。

五、不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。

六、不按规定穿戴劳动保护用品，不准进入生产岗位。

七、安全装置不齐全的设备不准使用。

八、不是自己分管的设备、工具不准动用。

九、检修设备时安全措施不落实，不准开始检修。

十、停机检修后的设备，未经彻底检查，不准启用。

十一、未办高处作业证，不系安全带，脚手架、跳板不牢，不准登高作业。

十二、不准违规使用压力容器等特种设备。

十三、未安装触电保安器的移动式电动工具，不准使用。

十四、未取得安全作业证的职工，不准独立作业；特殊工种职工，未经取证，不准作业。

操作工的六严格：

一、严格执行交接班制。

二、严格进行巡回检查。

三、严格控制工艺指标。

四、严格执行操作法（票）。

五、严格遵守劳动纪律。

六、严格执行安全规定。

动火作业六大禁令：

一、动火证未经批准，禁止动火。

二、不与生产系统可靠隔绝，禁止动火。

三、不清洗，置换不合格，禁止动火。

四、不消除周围易燃物，禁止动火。

五、不按时作动火分析，禁止动火。

六、没有消防措施，禁止动火。

进入容器、设备的八个必须：

一、必须申请、办证，并取得批准。

二、必须进行安全隔绝。

三、必须切断动力电，并使用安全灯具。

四、必须进行置换、通风。

五、必须按时间要求进行安全分析。

六、必须佩戴规定的防护用具。

七、必须有人在器外监护，并坚守岗位。

八、必须有抢救后备措施。

机动车辆七大禁令：

一、严禁无证、无令开车。

二、严禁酒后开车。

三、严禁超速行车和空挡溜车。

四、严禁带病行车。

五、严禁人货混载行车。

六、严禁超标装载行车。

七、严禁无阻火器车辆进入禁火区。

# 9  评价结论和建议

本次评价依据国家有关法律、法规、标准、规范，对东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）的危险、有害因素进行了辨识，并采用了安全检查表、危险度评价法等评价方法，进行了全面的定性定量分析评价，得出如下结论：

## 9.1  主要危险、有害因素及其程度辨识结论

（1）本项目的产品为盐酸羟胺，中间产品丁酮肟也可作为产品外售。原材料为丁酮、液氨、双氧水（27.5%）、氯化氢、叔丁醇、异辛醇、氢氧化钠、乙醇、硝酸（65%，清洗过滤器使用）等。

公用工程：仪表空气、氮气、蒸汽、循环水、冷冻盐水。

根据《危险化学品目录》（2015年版）辨识，本项目涉及的危险化学品为：丁酮、液氨、双氧水、盐酸、氯化氢、叔丁醇、氢氧化钠、乙醇、丁酮肟、硝酸、氮[压缩的]。本项目不涉及剧毒物品。根据《高毒物品名录》（2003）辨识，液氨属于高毒物品。根据《易制毒化学品管理条例》辨识，本项目涉及的易制毒化学品为盐酸、丁酮。根据《各类监控化学品名录》辨识，本项目不涉及各类监控品。根据《重点监管的危险化学品名录》（2013完整版）辨识，本项目重点监管的危险化学品为氨。根据《易制爆危险化学品名录》辨识，双氧水、硝酸属于易制爆危险化学品。根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》辨识，乙醇、氨属于特别管控危险化学品。根据《山东省禁止危险化学品目录（第一批）》（鲁应急发〔2019〕37号）辨识，本项目不涉及禁止危险化学品。

（2）经过危险因素分析，1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）要危险、有害因素是火灾和爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、灼烫，还包括触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、坍塌、淹溺、振动与噪声、粉尘危害等。

（3）依据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，东营市赫邦化工有限公司原料罐组单元构成四级危险化学品重大危险源，液氨罐组单元构成三级危险化学品重大危险源。

（4）安全检查表213项检查内容中，209项符合要求，4项不符合要求。另。经复查后，企业已对4项不符合项按要求进行了整改。

（5）液氨储罐的危险程度为高度危险，危险等级为Ⅰ级；丁酮储罐、回收丁酮储罐、乙醇储罐、回收乙醇储罐、回收叔丁醇储罐、叔丁醇储罐、双氧水储罐、丁酮肟储罐、氨肟化反应器的危险程度为中度危险，危险等级为Ⅱ级；其他设备的危险程度为低度危险，危险等级为III级。

（6）通过对300m3的丁酮储罐进行事故后果模拟评价与事故后果预测得出，发生池火灾害，丁酮储罐容器整体破裂条件下的，死亡半径为46m，重伤半径为53m；轻伤半径为71m；容器中孔泄漏条件下的，死亡半径为16m，重伤半径为18m，轻伤半径为26m。液氨储罐泄漏罐体整体破裂，静风条件下发生中毒事故的死亡半径为902m；容器大孔泄漏，静风条件下发生中毒事故的死亡半径为882m；管道整体破裂，静风条件下发生中毒事故的死亡半径为558m。液氨储罐发生容器爆炸的死亡半径为29m。

## 9.2  建设项目所在地安全条件分析

该项目选址于东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北，选址交通方便。项目区与周边村庄、城镇居民区、公用设施、重要设施等《危险化学品安全管理条例》第十九条所规定的场所、区域、设施的防火间距符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等规范的要求，所在地的安全条件满足该项目的建设要求。

## 9.3  建设项目安全设施设计的采纳情况

该项目施工和试运行过程中，基本落实了《安全设施设计专篇》的有关要求，符合国家有关标准、规范，采取的安全设施是化工企业普遍采用的设施。

## 9.4  建设项目试生产情况

东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）自装置运行以来各设备运行稳定，各工艺参数指标合格，产品各项指标达到国家、同行业要求，达到了设计要求。自开车以来，未出现故障停车事故，试生产正常。安全设施在试运行期间未发现异常情况下，安全设施的效果良好，可以保证系统的安全运行，东营市赫邦化工有限公司出具了“1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）试生产总结报告”，详见报告附件32试生产总结报告。

## 9.5  评价结论

东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）在设计、施工和试运行过程中，安全设施情况基本符合国家有关安全生产法律、法规和技术标准的要求，该项目试运行正常、稳定，安全管理比较可靠、到位。

综上所述：东营市赫邦化工有限公司1.5万吨/年盐酸羟胺项目（一期工程）安全设施符合安全要求，具备安全验收条件。

## 9.6  建议

该项目使用到的安全设施应及时更新和改进，使其符合规范要求。安全条件和安全生产条件在以后装置的运行中应继续保持，并不断的完善和维护。该项目使用到的安全附件应定期进行检验和检测；保持对生产装置、设施和设备的维护和保养，增加安全生产的投入，使其不降低安全生产条件。

# 10  评价单位与建设单位交换意见

附表10-1  评价单位与建设单位交换意见表

| 序号 | 交换意见的项目 |  | 建设单位意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 评价对象和范围 | 是否符合合同的约定 | □是 □否 |  |
| - 2 | 建设项目的资料 | 是否真实可靠 | □是 □否 |  |
| - 3 | 建设项目的描述 | 是否符合企业的实际 | □是 □否 |  |
| - 4 | 危险有害因素的分析 | 是否符合项目的实际 | □是 □否 |  |
| - 5 | 危险有害程度的分析 | 是否符合项目的实际 | □是 □否 |  |
| - 6 | 建设项目安全条件分析 | 是否符合实际和客观公正 | □是 □否 |  |
| - 7 | 建设项目安全生产条件分析 | 是否符合实际和客观公正 | □是 □否 |  |
| - 8 | 安全可靠性分析 | 是否符合建设项目的实际和客观公正 | □是 □否 |  |
| - 9 | 安全对策措施建议 | 是否符合建设项目实际、遵循针对性、技术可行性和经济合理性 | □是 □否 |  |
| - 10 | 评价结论 | 是否客观、公正、真实，是否符合 企业的实际 | □是 □否 |  |
| - 11 | 安全评价过程 | 是否公正、客观和独立。 | □是 □否 |  |
| 评价机构与建设单位不一致的意见及理由说明 |  |  |  |  |
| 企业确认： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |